云南省环境保护厅第15批（2019年）强制性清洁生产审核企业

云南罗平锌电股份有限公司

清洁生产审核报告

（送审稿）

云南罗平锌电股份有限公司

2019年10月20日

单位名称：云南罗平锌电股份有限公司

单位地址：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道

所属行业：铅锌冶炼

法人代表：李尤立

统一社会信用代码：915300007098268547

报告编制：钱照霖  刘云波 余小虎  赵维泽

报告审定：周伟

电话号码：0874-8256548

技术咨询机构：云南宇清环保工程有限公司

法人代表：李明儒

审    查：赵义芳

项目负责人：杨志轩  国家清洁生产审核师  第E017921号

联系电话：15887867848

项目成员：顾利龙  国家清洁生产审核师  第E023798号

承诺书

# 一、材料真实性承诺

本公司所提交的《云南罗平锌电股份有限公司清洁生产审核报告》的数据、技术资料真实、一致、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

# 二、遵守法律承诺

本公司愿意遵守国家相关的法律法规的规定，严格遵守国家相关环保、节能、安全生产、劳动保护等相关管理规定，如有违法行为自愿承担一切后果及法律责任。

云南罗平锌电股份有限公司（盖章）

2019年10月22日

强制性清洁生产审核企业评估申请表

企业名称（盖公章）：云南罗平锌电股份有限公司                  强审批次：15

| 企业地址 | 云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类别 | 双超企业 □ 双有企业 □ 涉重企业 □ 其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 李尤立 | 清洁生产审核负责人 |  |  |  | 周伟 |  |  | 联系电话 | 13608742347 |  |
| 企业性质 | 股份公司 | 所属行业 |  |  |  | 铅锌冶炼 |  |  | 企业代码 | 915300007089268547 |  |
| 主要产品及规模 | 电锌、锌氧粉、超细锌粉：12万t/a、29102.49t/a、1万t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要污染物 | 颗粒物，SO2，氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污许可证总量 | 颗粒物37.553t/a，SO2182.017t/a，NOx77.634t/a,铅及其化合物1.5718t/a，汞及其化合物0.01488t/a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案实施情况 | 无/低费方案项目数（个） |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |
|  | 中/高费方案项目数（个） |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 中高费方案名称 |  |  | 锅炉煤破碎收尘系统改造，建立酸雾综合处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询机构名称 | 云南宇清环保工程有限公司 |  |  |  |  |  | 联系人及联系方式 |  | 杨志轩15887867848 |  |  |
| 开始审 核时间 | 2019．1 |  | 完成审 核时间 |  | 2019．10 |  |  |  | 申请评 估时间 |  | 2019．10 |
| 县(市)、区生态环境局初审意见 | （盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 州（市）生态环境局初审意见 | （盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目录

前  言	7

报告编制依据	9

第1章  审核准备	12

1.1 取得高层领导的支持和参与	12

1.2 成立清洁生产工作组织机构	12

1.3 制定清洁生产审核工作计划	14

1.4 宣传、发动和教育	15

1.4.1 宣传教育方式及内容	16

1.4.2克服障碍	16

1.5 历年清洁生产审核情况	17

第2章 预审核	18

2.1 企业概况	18

2.1.1企业基本情况	18

2.1.2厂区地理位置	19

2.1.3企业厂区平面布置	20

2.1.4企业组织结构	20

2.2 现状考察	21

2.2.1生产工艺概况	21

2.2.2企业生产设备	29

2.2.3计量设备的配置与管理	41

2.3资源与能源消耗分析	48

2.3.1产品产量、原辅材料及能源消耗	48

2.3.2原辅材料消耗和能源成本分析	50

2.3.3资源、能源消耗对标分析	51

2.4企业环境保护状况	53

2.4.1建设项目产业政策符合性	53

2.4.2“环境影响评价”与“三同时”制度执行情况	53

2.4.3.总量控制及企业排污许可证落实情况	70

2.4.4企业执行的环境标准	71

2.4.5污染物排放总量控制与达标情况	72

2.4.6污染物排放及治理措施	75

2.4.7环保设施情况	97

2.4.8重金属污染防治情况	99

2.4.9中央环保督查和公司自查自纠情况	108

2.4.10生态保护、生态修复情况	117

2.4.11环境敏感区影响	117

2.4.12环境信息情况	119

2.4.13危险废弃物处置情况	119

2.4.14放射源管理	120

2.4.15危险化学品污染防治	120

2.4.16环境风险	124

2.4.17企业环境管理情况	125

2.4.18环境管理水平现状总结及清洁生产潜力分析	127

2.5企业各项指标与国家清洁生产标准对比	128

2.6确定审核重点	134

2.6.1  确定备选重点	134

2.6.2确定审核重点	134

2.7设置清洁生产审核目标	135

2.8清洁生产方案提出	135

第3章  审核	137

3.1 审核重点概况	137

3.1.1 酸浸、净化车间概况	137

3.1.2 重点车间生产工艺	137

3.2审核重点输入、输出物流测定	140

3.2.1实测准备	140

3.2.2 物料的输入输出实测	141

3.2.3  建立审核重点物料平衡	143

3.3  物料平衡分析	145

3.4审核重点废弃物产生原因分析	145

3.5 继续提出和实施无/低费方案	145

第4章  方案的产生和筛选	148

4.1  方案的汇总	148

4.1.1方案的分类汇总	148

4.2方案的筛选	153

4.2.1 方案的简易筛选	153

4.2.2 中/高费方案筛选	155

4.3 方案的研制	156

4.4  继续实施无/低费清洁生产方案	157

第5章 可行性分析	158

5.1 方案的技术分析	158

5.1.1 方案F43锅炉煤破碎收尘系统改造技术分析	158

5.1.2方案F44建立酸雾综合处理系统技术分析	160

5.2  对方案进行环境分析	162

5.2.1 方案F43锅炉煤破碎收尘系统改造环境分析	162

5.2.2方案F44建立酸雾综合处理系统环境分析	163

5.3对方案进行经济分析	163

5.4  推荐可实施方案	165

第6章  方案实施	166

6.1 方案实施情况简述	166

6.1.1 方案实施计划	166

6.1.2  筹措资金	166

6.2  汇总已实施方案的成果	166

6.2.1 无/低费方案效益汇总	166

6.2.2 无/低费实施效果评价	170

6.3 中/高费方案实施情况	170

6.3.1实施方案F43锅炉煤破碎收尘系统改造实施效益计算	170

6.3.2实施方案F44建立酸雾综合处理系统效益计算	172

6.4已实施的清洁生产方案对企业的影响分析	173

6.4.1已实施的方案实施前后经济效益和环境效果	173

6.4.2 清洁生产目标的完成情况	173

6.4.3清洁生产水平评价	174

6.5  成果宣传	180

第7章    持续清洁生产	181

7.1 建立和完善清洁生产组织机构	181

7.1.1 成立清洁生产审核常设机构	181

7.1.2 明确清洁生产办公室的主要任务	182

7.2  清洁生产的管理制度	182

7.2.1把审核成果纳入企业的日常管理	182

7.2.2 建立和完善清洁生产激励机制	182

7.2.3 保证稳定的清洁生产资金来源	183

7.2.4 建立和完善操作规程和规章制度	183

7.2.5 把清洁生产审核工作纳入企业的全面管理体系	183

7.3  持续清洁生产计划	184

7.3.1 制定持续清洁生产计划	184

7.3.2 清洁生产方案的实施计划	184

7.3.3 总结经验，不断完善清洁生产审核技术	185

7.3.4 制定企业员工清洁生产培训计划	185

7.3.5 下一轮清洁生产审核重点及目标	186

结  论	187

1、企业清洁生产水平	187

2、企业产污、排污现状所处水平及其真实性、合理性评价	187

3、清洁生产审核目标的完成情况	187

4、清洁生产方案成果总结	187

5、改进的意见及建议	187

附件：	189

附件1：企业清洁生产审核综合效益表	189

附件2：企业清洁生产审核环境效益表	190

附件3：辅导企业清洁生产审核师资格证书	192

附件4：企业排污许可证、审核前后监测报告及项目批复文件

附件5：公司清洁生产审核相关文件及资料

附件6：公司危险化学品、危险废物处置管理制度

附件7：突发环境事件应急预案备案材料

附件8：政府下达的年度强审名单

附图：

附图1：公司地理位置、区域位置和车间平面图

附图2：公司清洁生产审核启动大会和清洁生产审核培训图

附图3：清洁生产审核中高费方案实施图片

附图4：中央环保督查整改图片

附图5：淘汰机电设备、设施图

前  言

云南罗平锌电股份有限公司所属企业有锌冶炼厂、综合利用厂、超细锌粉厂，以及其母公司下属硫酸厂位于罗平县罗平特色工业园区长家湾工业片区。

锌冶炼厂使用硫酸厂提供的焙砂和综合利用厂提供的锌氧粉作为原料生产电锌，采用浸出-净化-电积-熔铸的湿法提锌工艺生产电锌锭，同时回收镉、铅、锗、铟等副产品，初期设计规模为电锌 3万吨/年。2004 年公司将 3 万吨/年电锌锭生产规模技改扩建为 6 万吨/年，2007 年通过启动“资源综合利用项目”，公司在已有 6 万吨硫化矿处理系统的基础上增加 2 万 t/a 高品位氧化矿处理系统及 4 万t/a 锌氧粉处理系统，项目实施后，目前公司电锌生产设计总规模达到 12 万 t/a。

根据《云南省生态环境厅关于公布2018年度开展强制性清洁生产审核企业名单的通知》的文件通知，将公司纳入第十五批强制性清洁生产审核。接到通知后，公司领导非常重视，于2018年11月就开始组织启动清洁生产审核工作，2019年1月进行清洁生产审核培训，成立了清洁生产审核小组，召开清洁生产动员大会。由公司总经理洪巩堤担任审核工作小组组长，各部门、各分厂主要负责人参与审核工作，公司环保部具体协调全厂的组织审核。

本次清洁生产审核，公司结合了2018年中央环境保护督察组进驻云南开展“回头看”工作期间，对公司提出的各项整改意见相结合，对提出的问题进行积极的整改落实。2018年底到2019年初，大部分整改项目基本完成。审核小组在原整改的基础上，根据公司的实际，按照清洁生产审核的原理对公司各分厂进行了全面的调查和诊断，对产污和排污进行分析，确定了浸出车间、净化车间为本轮清洁生产审核重点车间。提出了减少颗粒物排放和减少硫酸雾无组织排放为本轮清洁生产审核目标。

通过清洁生产审核，公司实施了锅炉煤破碎收尘系统改造（25t/h燃煤锅炉）和建立酸雾综合处理系统两个中/高费项目，燃煤锅炉未采取收尘措施，导致无组织粉尘排放严重，采用袋式除尘器对锅炉房燃煤破碎机破碎废气进行收集处理。现浸出车间、净化车间、氧化矿车间、氧化锌处理车间、净液车间主要废气是车间内含酸雾空气，通过车间抽风由车间屋顶排气筒排放，为无组织排放，选取碱液吸收+工艺水洗涤工艺，建立酸雾吸收塔进行吸收处理，减少硫酸雾的无组织排放。

清洁生产审核提出并实施45个方案，其中无/低费方案43个，中/高费方2个。无/低费方案投入资金104.52万元，实现经济效益47.03万元/年；中/高费方案投入资金361.78万元，实现经济效益45万元/年，合计投资466.3万元，取得经济效益92.03万元/年。同时年节电59432千瓦时/年，节煤310吨/年，节水18800吨/年，减少颗粒物排放3.06吨/年，减少硫酸雾无组织排放9.51吨/年。

清洁生产审核后，我们将公司各项指标与国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部颁布的《锌冶炼行业清洁生产评价指标体系》进行对比，公司审核后达到清洁生产三级水平。

报告编制依据

1、国家相关法律法规

# （1）《中华人民共和国清洁生产促进法（修订版）》（2012 年 7 月 1 日施行）；

（2）《中华人民共和国环境保护法（修订版）》（2015 年 1 月 1 日施行）；

# （3）《中华人民共和国大气污染防治法（修订版）》（2016 年 1 月 1 日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年 6 月 1 日施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005 年 4 月 1 日施行）；

（6）《清洁生产审核办法》(国家发改委／国家环境保护部令第 38 号，2016年 7 月 1 日施行)；

（7）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009 年 1 月 1 日实施）；

（8）《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》（环发[2010]54 号)；

（9）《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》（环发[2008]60号）；

（10）《国家产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》（2013年 5 月 1 日施行）；

（11）《大气污染污治行动计划》（2013 年 9 月 10 日发布）；

2、云南省相关法规、规定

（1）《云南省清洁生产促进条例》(2006 年 9 月 1 日起施行)；

（2）云南省环境保护厅《云南省环保厅转发环保部关于深入推进重点企业清洁生产工作的通知》云环发[2010]62 号；

（3）《云南省生态环境厅关于公布2018年度开展强制性清洁生产审核企业名单的通知》；

（4）生态环境部办公厅、国家发展和改革委员会《关于印发<清洁生产评估与验收指南>的通知》（环办科技〔2019〕5号；

3、标准规范等技术导则性文件

（1）《工业企业清洁生产审核 技术导则》GB/T25973-2010；

（2）《关于印发重点企业清洁生产审核程序规定的通知》环发【2005】151号；

（3）《云南省重点企业强制性清洁生产审核评估、验收技术细则》（试行）；

（4）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批）（工节[2009]67 号）；

# （5）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第二批）（工节[2012]14 号）；

（6）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第三批）（工节[2014]16 号）；

# （7）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第四批）（工节[2015]269 号）；

（8）《危险化学品名录（2015 版）》；

（9）《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）；

（10）《危险废弃物名录（2016 版）》（环境保护部 部令第 39 号—2016年 8 月 1 日实施）；

（11）《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）

（12）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）

（13）《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）

（14）《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）及其修改单；

（15）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

（16）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）；

（17）《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发[2004]75 号）；

（18）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（19）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；

（20）《锌冶炼行业清洁生产评价指标体系》（国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部）。

4、参考资料

（1）2010年6月8日，云南省环境保护厅关于确认云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目环境影响评价标准的复函（云环函[2010]114号）。

（2）2010年9月17日，编制了《云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目环境影响报告书》。

（3）2012年8月25日，中华人民共和国环境保护局对《云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目环境影响报告书》进行批复（环审[2012]232号）。

（4）《云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目竣工验收报告》（云南省环境监测中心站，云环监字（技）〔2017〕015 号）；

（5）2016年10月，委托湖南润美环保科技有限公司做了《氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目环境影响报告书》。

（6）2016年11月16日，云南省环保厅对《云南罗平锌电股份有限公司《氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目环境影响报告书》进行批复（云环审[2016]119号）。

（7）《云南罗平锌电股份有限公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目竣工验收报告》（云南省环境监测中心站，云环监字（技）〔2017〕-016 号）；

（8）云南罗平锌电股份有限公司排污许可证，许可证编号：915300007098268547001P，有效日期：2017年12月14日至2020年12月13日，排污类别：废水、废气、固废、噪声。

（9）《云南罗平锌电股份有限公司清洁生产审核报告》（曲靖市七彩环境咨询有限公司，2011 年 9 月）；

第1章  审核准备

审核准备是清洁生产审核工作的第一阶段，主要是通过宣传教育，使公司的领导和员工对清洁生产有一个正确的认识，明白清洁生产的重要性，从而消除思想上、观念上的障碍，正确区分传统的环境污染末端治理模式与清洁生产的根本不同点，了解清洁生产审核的内容、要求和工作程序。清洁生产审核工作一开始就得到公司高层领导的重视和支持，并积极参与清洁生产审核工作。

1.1 取得高层领导的支持和参与

自接到云南省环境保护厅下达的清洁生产审核任务后，公司立即召开高层会议，研究讨论如何把清洁生产审核工作做好。决定加强对清洁生产审核的组织领导以及给予人力、财力、物力方面的支特。

（1）做好组织领导。由公司董事长李尤立负责清洁生产审核的领导工作，公司总经理洪巩堤负责清洁生产审核工作的开展。

（2）从财力上给予支持。公司安排一定的审核经费，以解决审核中的咨询费、业务费等费用。同时计划对清洁生产技改项目安排一定的资金。

（3）从人力上给予支持。各部门抽调精干力量参与审核，由公司环保部、生产部及各分厂等部门人员共同参与审核。

（4）物力上的支持。主要是培训会场、车辆调度、办公场地等方面的支持。

1.2 成立清洁生产工作组织机构

成立清洁生产领导小组是进行清洁生产审核工作的组织保障，是实施和推进清洁生产审核工作的关键，目的是强化工作职能，明确工作分工和任务，全面推进公司的清洁生产工作。审领导小组成员如下：

组  长：李尤立（董事长）

副组长：洪巩堤（总经理）

成员：窦峰（生产副总经理）、陈恪锦（分管安全环保副总经理）、王家林（总工程师）、李练森（财务总监）、周伟（环境管理部经理）、周立雄（安全管理部经理）、罗青（企业管理部经理）柏玉明（工程部经理）、郭文涛（行政办公室主任）、刘友芳（人力资源部经理）、张金美（财务部经理）、刘晓孟（锌厂厂长）、刘改良（综合利用厂厂长）、吴红方（超细锌粉厂厂长）。

清洁生产审核领导小组对清洁生产审核工作全面组织、领导，对清洁生产政策、法律、法规及相关的知识进行宣传培训，定期听取清洁生产办公室的工作汇报，研究解决清洁生产过程中存在的困难和问题，为清洁生产提供人、财、物、技术及工作方式、方法的支持。

为了更好地开展清洁生产工作,领导小组下设清洁生产审核小组,具体负责清洁生产工作的日常事务。清洁生产审核小组成员分工见表1－1.

表1－1   清洁生产审核工作小组成员分工表

| 姓名 | 职务 | 职 称 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洪巩堤 | 组长 | 总经理 | 负责组织清洁生产审核全面工作 |
| 窦峰 | 副组长 | 生产副总经理 | 协助组长工作，负责组织协调公司各部门的审核。 |
| 陈恪锦 | 副组长 | 分管安全环保副总经理 | 协助组长工作，负责公司环境管理方面的审核。 |
| 周伟 | 组员 | 安环部经理 | 负责安全环保方面的审核工作，收集环境保护及环境治理方面的资料和相关数据；负责公司清洁生产审核资料的收集整理，编制清洁生产审核报告，提出和收集本部门的清洁生产方案；负责清洁生产小组组织宣传、培训、协调工作，编写清洁生产审核报告。 |
| 钱照霖 | 组员 | 环境管理部副经理 | 负责本部门的审核工作，提出本部门的清洁生产方案。协助收集各部门清洁生产审核方案，编写清洁生产审核报告，负责清洁生产审核档案的建立。 |
| 罗青 | 组员 | 企业管理部经理 | 负责组织生产工艺方面的审核，收集本部门的审核资料，提出、推荐本部门的清洁生产方案。 |
| 吴红彦 | 组员 | 企业管理部副经理 | 负责组织生产设备方面的审核，收集本部门的审核资料，提出、推荐本部门的清洁生产方案。 |
| 周立雄 | 组员 | 安全管理部经理 | 负责生产安全管理方面的审核工作，提出推荐本部门的清洁生产方案。 |
| 柏玉明 | 组员 | 工程部经理 | 负责生产工艺方面的审核工作，提出本部门的清洁生产方案。 |
| 郭文涛 | 组员 | 行政办公室 | 负责清洁生产小组组织宣传、培训、协调工作，协助审核报告编写及清洁生产审核档案的建立。 |
| 刘友芳 | 组员 | 人力资源部 | 负责清洁生产小组组织宣传、培训、协调工作，协调各车部、各部门的审核。 |
| 张金美 | 组员 | 财务部经理 | 负责方案的经济可行性分析和环境分析。并对方案的实施效果进行评估和计算，对方案实施效果进行汇总，建立清洁生产审核相关的帐务，对方案实施过程中投入的资金建立档案。 |
| 刘晓孟 | 组员 | 锌厂厂长 | 负责本部门生产工艺审核，提出、推荐本部门的清洁生产方案。 |
| 刘晓林 | 组员 | 锌厂副厂长 | 负责本部门生产工艺审核，提出、推荐本部门的清洁生产方案。 |
| 刘改良 | 组员 | 综合利用厂厂长 | 负责本部门生产工艺审核，提出、推荐本部门的清洁生产方案。 |
| 刘晓林 | 组员 | 综合利用厂副厂长 | 负责本部门生产工艺审核，提出、推荐本部门的清洁生产方案。 |
| 吴红方 | 组员 | 超细锌粉厂厂长 | 负责本部门生产工艺审核，提出、推荐本部门的清洁生产方案。 |
| 周清 | 组员 | 超细锌粉厂副厂长 | 负责本部门生产工艺审核，提出、推荐本部门的清洁生产方案。 |

公司清洁生产工作坚持在发展的基础上兼顾环保，经济效益和社会效益一起抓的指导思想。自成立清洁生产领导小组和清洁生产审核小组后，企业上下对清洁生产高度重视，召开了的清洁生产动员大会，针对不同层次的人员，组织了多次的清洁生产培训班。首先对公司管理人员进行了清洁生产审核的全方位培训和宣教，统一了认识。通过对审核骨干的宣传和培训工作，使来自企业各部门的工作骨干对清洁生产审核程序和工作方法有了全面深入的了解，为今后工作顺利开展奠定了基础。

1.3 制定清洁生产审核工作计划

审核小组依据清洁生产审核工作的要求召开会议，对本轮清洁生产审核的工作计划进行了研究，结合公司生产工作与计划任务，制定出云南罗平锌电股份有限公司清洁生产审核工作计划，计划进度由审核领导小组监督、检查。公司清洁生产审核工作计划，详见表1-2。

表1-2    审核工作计划表

| 序号 | 工作阶段 | 时间 安 排 | 主要工作内容 | 工作重点 | 工作目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审核准备 | 2019.1～2019. 1.30 | 1.清洁生产培训 2.成立审核小组 3.制定工作计划 4.开展宣传教育 | 高层领导支持和参与，成立审核小组，审核骨干培训，制定工作计划，对全公司员工进行清洁生产和清洁生产审核知识宣传 | 1公司领导参与 2.审核小组成立 3.审核工作计划 4.障碍的克服 |
| 2 | 预审核 | 2019.2～2019.2.28 | 5.进行现状调研 6.组织现场考察 7.评价产污状况 8.确定审核重点 9.设置清洁生产目标 10.提出实施无/低费方案 | 评价公司产污、排污状况，确定审核重点，并针对审核重点设置清洁生产目标 | 1.现状调查结论 2.审核重点 3.清洁生产目标 4.现场考察产生的无/低费方案的实施 |
| 3 | 审核 | 2019.3～ 2019. 3.30 | 11.准备审核重点料 12.实测物料输入输出物流 13.建立物料平衡 14.分析废弃物产生原因 15.提出和实施无/低费方案 | 实测输入输出物流建立物料平衡，分析废弃物产生原因，准备解决问题的方案 | 1.物料平衡 2.废弃物产生原因 3.审核重点无/低费方案的实施 |
| 4 | 方案的产生和筛选 | 2019.4～2019. 4.15 | 16.产生方案 17.分类汇总方案 18.筛选方案 19.研制方案 20.继续实施无/低费方案 21.核定并汇总无/低费方案实施效果 | 制定审核重点的清洁生产方案，筛选确定出两个以上中/高费方案，核定与汇总已实施的无/低费方案的实施效果 | 1.各类清洁生产方案的汇总 2.推荐的供可行性分析的方案 3.无/低费方案实施效果的核定与汇总 |
| 5 | 实施方案的确定 （含实施） | 2019.4.16～2019. 10.30 | 22．进行市场调查 23.组织技术评估 24.进行环境评估 25.进行经济评估 26.推荐可实施方案 27.组织方案实施 28.汇总已实施的无/低费方案的成果 29.验证已实施中/高费方案的成果 30.分析总结已实施方案对组织的影响 | 结合市场调查和收集的资料，进行环境、技术、经济的可行性分析，选择和推荐最佳实施方案统筹规划推荐方案的实施，对方案实施的成效进行统计和汇总。制订方案实施计划 | 1.方案的可行性分析结果 2.推荐的可实施方案 3.推荐方案的实施 4.已实施方案的成果分析结论 5.组织方案 |
| 6 | 编写清洁生产审核报告 | 2019.11～2019. .11.20 | 31.宣传清洁生产取得的成果 32.建立和完善清洁生产组织 33.建立和完善清洁生产制度 34.制定持续清洁生产计划 35.编写清洁生产审核报告 | 建立推行和管理清洁生产的组织机构，建促进实施清洁生产的管理制度。 制定持续清洁生产计划，编制审核报告 | 1建立清洁生产组织机构 2.完善清洁生产管理制度 3.编制清洁生产审核报告 |
| 7 | 申请评估 | 2019.12.5完成报告的编制工作，向市环保局递交评估申请 |  |  |  |

通过制定好清洁生产审核的工作计划，按一定的程序和步骤进行，各司其职，部门配合，促进清洁生产审核工作的深入开展。

1.4 宣传、发动和教育

清洁生产审核是一个需要各部门、各生产岗位全体职工都参与的活动，而清洁生产审核对公司来说是一个全新的概念，因此，需要开展宣传教育使职工转变观念，改变思维方式，积极投入到清洁生产审核工作中去。

1.4.1 宣传教育方式及内容

1.4.1.1宣传教育方式

（1）组织清洁生产审核小组、各部门主管人员进行清洁生产审核培训。

（2）利用宣传栏进行清洁生产专题宣传。

（3）发放清洁生产审核培训资料、教材。审核小组向各部门发放清洁生产知识宣传资料（40份）、清洁生产培训教材（30套）。

（4）进行清洁生产审核考试，考试合格发放清洁生产内审员证，全公司共有23名内审员培训合格，并发了内审员证。

（5）以讨论会的形式，组织审核小组进行学习、讨论，交流各个阶段审核工作的进行情况，遇到的问题和解决方法。

1.4.1.2 宣传教育内容

（1）学习国际、国内清洁生产的来源，国家清洁生产法律法规以及清洁生产审核的要求。

（2）学习清洁生产、清洁生产审核的概念、定义，清洁生产审核工作的原理、内容、程序与要求。

（3）了解清洁生产的意义,开展清洁生产可以减轻能源、资源消耗，减少污染产生和排放，使人类走向可持续发展的道路。认识清洁生产工作的重要性、紧迫性和必要性。明白了清洁生产从源头控制与污染物末端治理模式的区别。

（4）结合实际，将清洁生产审核步骤和公司生产管理结合起来，相互对应，使审核小组成员对各自的工作分工有较清晰的认识，便于各司其职，促进工作顺利开展。

1.4.2克服障碍

在开展清洁生产审核宣传和培训过程中，公司十分关注员工提出的问题、意见以及思想动态，如果员工一些思想障碍不解决好，将会影响清洁生产和清洁生产审核工作的正常开展。为此采取各种办法解决员工中存在的思想障碍。审核工作中遇到的障碍及解决办法见表1-3。

表1-3     审核工作中的主要障碍及解决办法

| 分类 | 障碍 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 观念障碍 | 只有传统的污染行业才有实施清洁生产的必要 | 清洁生产是一种预防性的环境战略思想，其原理不仅可以运用于生产加工，还可以运用于产品的设计和服务中 |
|  | 本企业所有的设备都是比较先进的，还有清洁生产潜力吗？ | 先进设备并不能说明清洁生产水平。清洁生产水平还得包括了管理水平、污染处理水平、环境管理水平以及产品的生态水平等等 |
|  | 公司生产流程简单，没有实施清洁生产的必要 | 即使是一个工段、一个生产工艺，都可以开展清洁生产，只要存在浪费和不合理的地方，就有实施清洁生产的潜力 |
|  | 企业目前生产订单很多，生产任务紧迫，没有时间搞清洁生产 | 清洁生产与日常生产是不矛盾的，相反可以通过清洁生产来促进日常生产 |
| 管理障碍 | 清洁生产与日常管理有差异 | 教育员工正确对待清洁生产与管理的关系，使他们明白，清洁生产的成果要靠平时的管理维护。同时，需将清洁生产管理纳入到企业的管理体系中去 |
| 生产技术障碍 | 先进的设备就有先进的工艺，先进的工艺还不是清洁生产工艺吗？ | 任何时候，设备是“死的”，人是活的，工艺是需要不断的改进和提高。因此不能认为有了先进的设备，就不存在工艺进步的问题 |
| 经济障碍 | 公司的资金比较紧张，没有清洁生产审核的资金。 | 清洁生产与企业投入的关系是一个相对的动态的关系，可以从无/低费方案效益中积累资金，也可以争取外部的资助 |
|  | 对物料平衡认识不够，认为需要大量的投入 | 物料平衡是根据审核重点工艺情况决定的，并不是所有的物料平衡都需要投入大量的设备和资金，有的企业利用现有技术和设备就可完成实测 |
| 政策法规障碍 | 认为政府对清洁生产企业没有实实在在的优惠政策 | 清洁生产对企业的生产经营也有很多促进作用，我国也在不断完善环境保护相关的法规和政策，特别是对清洁能源、节能减排有一定的扶持和优惠政策。做为清洁生产利国利民 |

1.5 历年清洁生产审核情况

公司本次为第二次开展强制性清洁生产审核，第一次审核为2010年第五批强制性清洁生产审核。审核期共提出并实施37个无/低费方案，3个中/高费方案，其中/高费方案为锅炉替代方案、电机控制系统改造方案和生活污水处理回用方案。无/低费方案共投入资金32200元，取得的经济效益为1578330元/年；中/高费方案共投入资金2500万元，取得的经济效益为2448.4303万元/年，同时减少二氧化硫排放132吨/年，减少氮氧化物排放35吨/年，减少固体废物排放7477.8吨/年。

第2章 预审核

预审核是清洁生产审核的第二阶段，主要是对公司进行全面的调查分析，探询和发现清洁生产的潜力和机会，从而确定公司本阶段的审核重点。本阶段的工作重点是评价公司原材料的输入和产出、能源的消耗、物料的管理、设备的管理以及产污排污情况，并在全面评价的基础上，确定审核的重点，设置清洁生产目标。

2.1 企业概况

2.1.1企业基本情况

罗平锌电股份有限公司基本情况，见表2—1：

表2—1   公司基本情况表

企业名称： 云南罗平锌电股份有限公司 所属行业： 铅锌冶炼 企业类型：股份制 法人代表：李尤立 统一代码：915300007089268547 建厂日期：1993年3月 投产日期：1994年5月30日 地址：云南省曲靖市罗平县罗雄镇万达路136号 邮政编码: 655800 联系人：周伟 电话：0874-8256548 手机：13608742347 上年末员工人总数：1618人 专业技术人员（中高职）：165人 企业2018年总产值：161875万元 企业主要产品：电锌、锌氧粉、超细锌粉 生产规模： 电锌12万t/a、锌氧粉29102.49t/a、超细锌粉1万t/a

云南罗平锌电股份有限公司是由六家发起人于 2000  年 12  月21 日共同发起设立的股份有限公司。公司下属锌冶炼厂、综合利用厂、天俊公司（现已拆除）、超细锌粉厂，以及其母公司下属硫酸厂位于罗平县罗平特色工业园区长家湾工业片区。

锌冶炼厂使用硫酸厂提供的焙砂和综合利用厂提供的锌氧粉作为原料生产电锌，采用浸出-净化-电积-熔铸的湿法提锌工艺生产电锌锭，同时回收镉、铅、锗、铟等副产品，初期设计规模为电锌 3万吨/年。2004 年公司将 3 万吨/年电锌锭生产规模技改扩建为 6 万吨/年，2007 年通过启动“资源综合利用项目”，公司在已有 6 万吨硫化矿处理系统的基础上增加 2 万 t/a 高品位氧化矿处理系统及 4 万t/a 锌氧粉处理系统，项目实施后，目前公司电锌生产设计总规模达到 12 万 t/a。

2010年6月8日，云南省环境保护厅关于确认云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目环境影响评价标准的复函（云环函[2010]114号），2010年9月17日，编制了《云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目环境影响报告书》，2012年8月25日，中华人民共和国环境保护局对《云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目环境影响报告书》进行批复（环审[2012]232号），2016年10月，委托湖南润美环保科技有限公司做了《氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目环境影响报告书》，2016年11月16日，云南省环保厅对《云南罗平锌电股份有限公司《氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目环境影响报告书》进行批复（云环审[2016]119号）。

目前，公司在册职工总数为1618人，其中生产工人1166人、管理及服务人员127人。公司为连续工作制，年工作日330天，每天3班，每班8小时。

2.1.2厂区地理位置

罗平县位于云南省东部，滇、桂、黔三省(区)结合部，素有“鸡鸣三省”之称。 地处东经103°57′～104°43′，北纬24°31′～25°25′之间。东沿黄泥河为界与贵州兴义市接壤；东南以南盘江、清水江为界，与广西壮族自治区西林县隔河相望；西南与师宗相邻；西至北界，分别与陆良、麒麟、富源三县(区)毗邻。西距省城昆明220公里，北距曲靖市131公里，东至贵州省兴义市86公里，南距广西壮族自治区西林县城156公里。

云南罗平锌电股份有限公司总部及锌厂、综合利用厂位于罗平县城北郊3km处，距罗平火车站1km，地理坐标东经104°31´25"，北纬24°91´88"。超细锌粉厂位于罗平县九龙镇江边村委会排灌站，是云南罗平锌电股份有限公司下属的一个生产厂，地理坐标东经104°18´43"，北纬24°55´41"，高程1500m左右。公司地理位置详见附图1。

2.1.3企业厂区平面布置

锌厂、综合利用厂项目生产厂区占地68650m2，场地内西高东低，自西向东沿地势布置锅炉房、原料、浸出、净化、电解及熔铸车间，临时堆渣场和锌氧粉浸出车间布置在厂区北面，食堂和办公楼布置在厂区南面，厂区西南是母公司的焙烧和制酸车间，厂区外最西面是渣场，厂区东北是荣信公司及天俊公司，厂区东面是一条小河和道路。

资源综合利用项目利用原有厂房或原有场地上建设，新建的氧化矿浸出车间和锌氧粉浸出车间布置在原沸腾焙烧及硫酸系统场地上，位于厂区西侧，原系统已经拆除。氧化矿系统的净化、电解车间在位于厂区东侧的原有焙烧矿系统车间厂房基础上改扩建。锌氧粉系统的净化、电解车间，总降压变电站布置于厂区大门左侧的场地上，原有建筑物拆除。锌氧粉熔铸车间布置于厂区大门右侧锌厂化验室所在场地，与原熔铸车间相连，便于操作管理。化验室拆除重建。25 吨锅炉房布置于厂区西侧厂界内原 2 座 4 吨锅炉房场地上，原有设施已拆除。超细锌粉厂占地面积90亩，厂房面积15000m2。厂区平面布置见附图2。

2.1.4企业组织结构

公司设立董事会，由总经理管理企业生产经营，下设设置9个二级机构，由总经理直接管辖。三级机构有17个部门，除管理机构外，有5个生产单位，分别为锌厂、超细锌粉厂、综合利用厂、富乐铅锌矿和腊庄电厂。现有员工1618人，各类技术人员193人，其中具有中高级职称165人，详见下表2-2。

表2-2  公司员工文化结构组成情况表

| 总人数 | 中高级职称 |  | 大专及以上 |  | 技术人员 |  | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 |
| 1618 | 165 | 10.2 | 648 | 40.05 | 28 | 1.73 | 777 | 48.02 |

公司组织结构见图2-1。

图2-1  公司组织结构图

2.2 现状考察

本次列入清洁生产审核的单位有锌厂、超细锌粉厂和综合利用厂，富乐铅锌矿作为单独部门进行审核。

在审核期间，由安全环保部、审核小组和咨询公司审核人员在正常生产的情况下多次对生产系统锌厂、超细锌粉厂和综合利用厂及配套生产设施进行了实地现场考察。通过查阅生产记录，检查岗位操作规程执行情况、生产运行台账和计量器具配备情况，分析核对有关参数和信息，与管理人员、技术人员、操作工人座谈等方法，重点考察了企业周边环境情况，污染物产生与排放量多、污染重、处理处置难的部位，能耗、水耗、物耗大的部位，原辅材料和产品储存输送等情况。并召开了审核小组工作会议，分析能耗高、物耗高、效率低、污染重的原因。

2.2.1生产工艺概况

公司有生产产品有电锌，锌氧粉，脱氟氯氧化锌粉，超细锌粉和硫酸。因此，公司生产分为锌冶炼厂，综合利用厂和超细锌粉厂。

2.2.1.1锌厂生产工艺

（1）浸出工段

①硫化焙烧矿浸出

进入焙烧浸出车间物料有：硫化焙烧矿、电解废液、贫镉液（净化）、硫酸、阳极泥、锰矿粉、硫酸亚铁、酸性浸出滤液、工序返回的洗涤水和回收水（调浆液）等。浸出工艺为两段中浸，浸出渣送回转窑挥发处理。焙烧矿干磨后经螺旋给料机输送至调浆槽，配加阳极泥、软锰矿、硫酸亚铁，加入调浆液调浆后泵至中浸槽，加入电解废液、98.0%的工业硫酸和蒸汽加温至 60～65℃并搅拌，经中性浸出 2h、控制 pH5.2～5.4 后泵入浓密机浓密，同时加入 3#凝聚剂（即聚丙烯酰胺），浓密上清液送净化车间，浓密底流泵入二次中浸槽。由中浸泵来的浓密底流，泵入二次中浸槽，加入 98.0%的工业硫酸、电解后废液和蒸汽加温至 80～85℃，进行中性浸出，最后补加浓密底流至 pH5.4。浸出液经板框压滤机压滤后，滤液返一次中浸作调浆液，滤渣即为浸出渣。浸出渣因含 Zn14%～22%，经浆化洗涤后，送综合利用厂回转窑进行挥发处理，洗涤水经循环后作调浆液使用。

②氧化矿浸出

氧化矿原料经抓斗、配料仓、圆盘、皮带等配料及给料，送入球磨机加调浆液磨矿，打入一段浸出槽加硫酸、废电解液、返液等连续浸出，控制终点 pH 值 5.2～5.4，打入压滤机过滤，滤液由于浓度较低， 送原有焙烧矿一段浸出车间继续浸出，滤渣调浆后打入二段浸出槽加硫酸、废电解液等连续酸性浸出，控制终点 pH 值 3.0～3.5，打入压滤机压滤，滤液返回一段浸出，少量混入球磨作为调浆液，滤液洗涤后送回转窑挥发系统处理。

③锌氧粉浸出

锌氧粉调浆后打入一段低温浸出槽加硫酸、废电解液、返液等连续浸出，打入压滤机过滤，滤液进入中和槽加丹宁沉锗，打入压滤机，滤液送净化车间，由于原料中不同批次各金属品位会有波动， 所得滤渣需经过厂内监测，含锗高的为锗渣，通过灼烧产生锗精矿出售，含锗低的则为一般含锌渣，送回转窑挥发。一段浸出滤渣调浆后打入二段高温浸出槽加硫酸、废电解液等连续酸性浸出，所得含铟滤液加入 P204 萃取剂萃取、采用盐酸反萃，萃余液返回一段低酸浸出槽，富铟溶液采用锌置换得海绵铟，加入 NaOH 覆盖熔化，浇注得粗铟锭出售，置换后液中和后送污水站，少量含铟、锌的含锌渣返回二段高酸浸出。二段高酸浸出所剩滤渣经过洗涤压滤后得铅渣出售，滤液返回浆化。各车间工艺流程及排污节点见图2-2、2-3、2-4。

锌氧化矿

图2-2  硫化焙烧矿浸出车间生产工艺流程和排污节点示意图

图2-3  氧化矿浸出车间生产工艺流程和排污节点示意图

图2-4  锌氧粉浸出车间生产工艺流程和排污节点示意图

# （2）净化工段

净化工艺为一段中温、二段高温、三段低温。由中浸送来的中浸浓密上清液（硫酸锌水溶液），泵至一段中温净液槽，加温 45～55℃、加入锌粉，进行除铜、镉作业，然后泵入板框压滤机压滤，滤渣送铜镉渣回收工序处理，滤液送二段高温净液槽。

一段中温净液泵来的滤液进入二段高温净化槽，加适量硫酸铜、锑盐、锌粉及蒸汽加温 75～85℃，净化 2h 后送板框压滤机压滤。滤液经冷却塔机械冷却降温后，泵入三段低温净液槽。滤渣加入低温低酸槽浸出，经过压滤后，压滤液循环后返回浸出作调浆液，滤渣作为钴渣外售。

由高温净液泵来的压滤液，在搅拌下加入适量硫酸铜和锌粉，进行深度净化，除去余下的镉、铜等杂质，净化液泵入板框压滤机压滤， 滤渣（净化渣）返回一段连续净化，滤液即为电解新液，送电解车间。一段净化产出的铜镉渣浆化后，再泵至铜镉渣浸出槽，加入硫酸、蒸汽加温至 80～85℃，进行浸出，浸出液入板框压滤机，滤渣用 150g/L 稀硫酸溶液洗涤后即为铜渣，作铜精矿出售，废液返回铜镉渣调浆循环使用。板框压滤机滤液泵入置换槽，加锌粉（锭）置换镉，置换后溶液泵入板框压滤机压滤，滤渣为海绵镉，滤液即贫镉液返中性浸出作调浆液。海棉镉进行压团后送粗镉熔炼炉，加入 NaOH 覆盖剂熔炼得到粗镉锭外售。净化工段工艺流程及主要污染物排放节点见图2-5。

图2-5   净化工段工艺流程及排污节点示意图

# （3）电解熔铸工段

由净化来的电解新液进入新液槽，通过空气冷却塔降温，经分配槽流入各电解槽，经电解后的溢流电解液流入废液贮槽，返中浸作调浆液。

在直流电的作用下，阴极（纯铝板）析出锌，阳极（铅—银—钙多元合金板）放出氧气。在一定电解周期后用吊车取出阴极，热水洗涤后，人工剥片，剥下的锌片送熔铸，洗涤液返中浸作调浆用。电解槽及阳极板 30-40 天清洗一次，清洗下的阳极泥采用真空提吸，阳极泥浆送浸出车间球磨调浆用。电解时通过加入少量添加剂如碳酸锶、牛胶等，以提高锌质量。

熔铸采用工频感应电炉熔化、圆盘铸锭机铸锭工艺。电解剥下的阴极锌板，送入工频感应电炉熔化，加入氯化铵覆盖剂，园盘铸锭，采用风冷冷却后称量，送入成品库出售，锌浮渣经干球磨、筛分，大颗粒返回湿法系统，细料主要含氯化锌，送综合利用厂回转窑处理。电解熔铸工段工艺流程及主要污染物排放节点见图2-6。

图2-6   电解熔铸工段工艺流程及排污节点示意图

# 2.2.1.2 综合利用厂

综合利用厂回转窑产出的高氟氯氧化锌粉储存在 3 台原料氧化锌仓，通过埋刮板输送机、斗提机输送到多膛炉顶部 4 台氧化锌加料仓。

多膛炉燃料采用二段式冷煤气发生炉产生的冷煤气。原料氧化锌粉由顶部氧化锌加料仓经螺旋加料机连续均匀加入多膛炉内，在炉内停留时间约 150 分钟，以脱除氟、氯，脱氟氯后的氧化锌粉由底部排出后经水冷埋刮板输送机冷却后得到焙烧氧化锌成品。项目不设氧化锌成品储存厂，直接用埋刮板输送机送往含锌渣综合回收系统技术改造工程球磨车间球磨后送往公司锌氧粉浸出车间处理和作为含锌渣综合回收系统技术改造工程脱硫剂使用。

利用本项目脱氟氯后的氧化锌粉作为吸收剂。氧化锌粉调制成矿浆送入吸收塔与 SO2 烟气充分接触反应生成亚硫酸锌，矿浆经过过滤得到亚硫酸锌渣和滤液，滤液返回氧化锌粉调浆重复使用，亚硫酸锌渣进入解析槽加电锌系统产出的废电解液解析，亚硫酸锌被氧化形成硫酸锌溶液，并释放出 12%以上的高浓度 SO2 气体，硫酸锌送公司浸出车间生产电锌，SO2 气体由硫酸厂制取工业硫酸。生产工艺详见图2-7。

图2-7  综合利用厂工艺流程及排污节点示意图

# 2.2.1.3 超细锌粉厂

超细锌粉厂采用蒸馏冷凝法锌粉生产工艺，原料锌锭外购，设备主要为 8 台 450kW 电炉。锌锭通过加料口进入电炉内熔化达到沸点使锌气化蒸馏，气态锌经速冷后成为锌粉，然后经过筛分机分级，筛下即为合格产品。生产工艺流程详见图2-8。

图2-8  制粉车间工艺流程示意图

原锌厂镉精炼火法车间目前已搬迁至超锌粉厂，主要设备为两台粗镉炉，锌厂镉回收工段产生的镉饼送精镉车间，经火法精炼生产精镉锭。详见图2-9。

图2-9    精镉车间工艺流程示意图

锌厂部分残阳极积攒到一定数量后送阳极板铸造车间，对残阳极综合回收再铸造，主要设备为中频感应熔炼炉、搪锡炉，间断作业，每月集中生产 3-5天。详见图2-10。

图2-10   阳极板铸造车间生产工艺示意图

# 2.2.1.4 生产工艺评价

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正版），公司生产工艺不属淘汰工艺。

2.2.2企业生产设备

2.2.2.1公司使用的主要生产设备和淘汰设备

审核小组会同公司设备管理部查阅了公司的设备台帐，并进行了相应的现场设备调查，根据国家《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批、第二批、三批、第四批）进行对照，公司有一部分属国家明令淘汰的高耗能机电设备。对淘汰的机电设备，公司已建立淘汰计划。公司主要设备见表2-3至2-5，淘汰设备见表2-6至2-10。

表2-3    锌厂主要耗能设备台账表（2018年）

| 序号 | 所属车间 | 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 用能种类 | 能源消耗量或功率（Kw) | 数量(台/套) | 是否是高耗能淘汰设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合车间 | 生产设备 | 螺杆式空气压缩机 | Y280M-2 132KW | 电力 | 132 | 1 | 否 |
| 2 | 浸出车间 | 生产设备 | 二系统湿磨机1# | Y355M3—6 220KW | 电力 | 220 | 1 | 否 |
| 3 | 浸出车间 | 生产设备 | 二系统湿磨机2# | Y355M3—6 220KW | 电力 | 220 | 1 | 否 |
| 4 | 浸出车间 | 生产设备 | 干式球磨机 | JR137—8 210KW | 电力 | 210 | 1 | 否 |
| 5 | 浸出车间 | 生产设备 | 二系统螺杆式空气压缩机 | Y280M-2 132KW | 电力 | 132 | 1 | 否 |
| 6 | 浸出车间 | 生产设备 | 一系统螺杆式空气压缩机 | Y280M-2 132KW | 电力 | 132 | 1 | 否 |
| 7 | 电解车间 | 生产设备 | 2系统玻璃钢电解槽（248个） | 4640×1020×1600 | 电力 | 25600 | 1 | 否 |
| 8 | 电解车间 | 生产设备 | 3系统PE电解槽（72个） | 4600×1020×1500 | 电力 | 8400 | 1 | 否 |
| 9 | 电解车间 | 生产设备 | 4系统玻璃钢电解槽（132个） | 4640×1020×1600 | 电力 | 12800 | 1 | 否 |
| 10 | 电解车间 | 生产设备 | 2系统循环泵（8台） | 250UHB-ZK-400-44 110kW | 电力 | 110 | 1 | 否 |
| 11 | 熔铸车间 | 生产设备 | 2#工频炉 | GYX-40-900 | 电力 | 900 | 1 | 否 |
| 12 | 锅炉车间 | 生产设备 | 5#锅炉 | SHF25-1.25-AII | 电、煤、水 | ~ | 1 | 否 |
| 13 | 锅炉车间 | 生产设备 | 5#炉鼓风机 | Y355M1-4 220kW | 电力 | 220 | 1 | 否 |
| 14 | 锅炉车间 | 生产设备 | 5#炉引风机 | Y355M1-4 220kW | 电力 | 220 | 1 | 否 |
| 15 | 动力车间 | 变电设备 | 1#主变 | S9-8000/35 | 电力 | 8000 | 1 | 否 |
| 16 | 动力车间 | 变电设备 | 2#主变 | SZ11-10000/35 | 电力 | 10000 | 1 | 否 |
| 17 | 动力车间 | 变电设备 | 3#主变 | SFSZ10-56000/110GF | 电力 | 5600 | 1 | 否 |
| 18 | 锅炉车间 | 变电设备 | 锅炉变压器 | S7-500/10 | 电力 | 500 | 1 | 否 |
| 19 | 浸出车间 | 变电设备 | 浸出1#变压器 | S9-800/10 | 电力 | 800 | 1 | 否 |
| 20 | 浸出车间 | 变电设备 | 浸出2#变压器 | S9-630/10 | 电力 | 630 | 1 | 否 |
| 21 | 净化车间 | 变电设备 | 净化1系统变压器 | S7-400/10 | 电力 | 400 | 1 | 否 |
| 序号 | 所属车间 | 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 用能种类 | 能源消耗量或功率（Kw) | 数量(台/套) | 否 |
| 22 | 净化车间 | 变电设备 | 净化1系统变压器 | S9-1000/10 | 电力 | 1000 | 1 | 否 |
| 23 | 净化车间 | 变电设备 | 净化2系统变压器 | S9-1600/35 | 电力 | 1600 | 1 | 否 |
| 24 | 电解车间 | 变电设备 | 电解2系统变压器 | S11-1250/35 | 电力 | 1250 | 1 | 否 |
| 25 | 公司大楼 | 变电设备 | 公司大楼变压器 | S11-630/35 | 电力 | 630 | 1 | 否 |
| 26 | 电解车间 | 变电设备 | 电解3系统变压器 | S7-500/10 | 电力 | 500 | 1 | 否 |
| 27 | 电解车间 | 变电设备 | 电解4系统四整流 | SCR9-800/10 | 电力 | 800 | 1 | 否 |
| 28 | 熔铸车间 | 变电设备 | 熔铸2号炉变压器 | S11-1250/35 | 电力 | 1250 | 1 | 否 |
| 29 | 综合车间 | 变电设备 | 综合车间变压器 | S9-1000/10 | 电力 | 1000 | 1 | 否 |
| 30 | 浸出车间 | 变电设备 | 氧化矿变压器 | S9-2500/10 | 电力 | 2500 | 1 | 否 |
| 31 | 综合车间 | 变电设备 | 锌氧粉变压器 | S11-2000/10 | 电力 | 2000 | 1 | 否 |
| 32 | 净化车间 | 变电设备 | 开路变压器 | S7-630/10 | 电力 | 630 | 1 | 否 |
| 33 | 熔铸车间 | 变电设备 | 熔铸车间锌浮渣变压器 | S7-315/10 | 电力 | 315 | 1 | 否 |
| 34 | 动力车间 | 变电设备 | 110kV1#整流变 | ZHSFP7-1600/110 | 电力 | 1600 | 1 | 否 |
| 35 | 动力车间 | 变电设备 | 110kV2#整流变 | ZHSFP7-1600/110 | 电力 | 1600 | 1 | 否 |
| 36 | 动力车间 | 变电设备 | 35kV1#整流变 | ZHSFP7-6500/35 | 电力 | 6500 | 1 | 否 |
| 37 | 动力车间 | 变电设备 | 35kV2#整流变 | ZHSFP7-6500/35 | 电力 | 6500 | 1 | 否 |
| 38 | 动力车间 | 变电设备 | 35kV5#整流变 | ZHST-5300/35 | 电力 | 5300 | 1 | 否 |
| 39 | 动力车间 | 变电设备 | 35kV6#整流变 | ZHST-5300/35 | 电力 | 5300 | 1 | 否 |
| 40 | 动力车间 | 变电设备 | 35kV7#整流变 | ZHSFP7-8000/35 | 电力 | 8000 | 1 | 否 |
| 41 | 动力车间 | 变电设备 | 35kV8#整流变 | ZHSFP7-8000/35 | 电力 | 8000 | 1 | 否 |

表2-4    超细锌粉厂主要耗能设备台账表（2018年）

| 序号 | 所属部门 | 设备名称 | 设备编号 | 型号规格 | 生产日期 | 安装地点 | 用能种类 | 能源消耗量或功率 | 数量 (台/套) | 是否是高耗能淘汰设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼车间 | 熔炼炉 | RL001 | 炉体7800×1600×600mm\发热硅碳棒10KW/根×30根、300KW |  | 制粉系统 | 电力 | 300KW | 8 | 否 |
| 2 |  | 1号气流分级引风机 | RL002 | Y280N-2\75KW | 2005、8 | 筛分系统 | 电力 | 75KW | 1 | 否 |
| 3 |  | 2号气流分级引风机 | RL003 | HM2-315S-2 | 2005、1 | 筛分系统 | 电力 | 110KW | 1 | 否 |
| 5 |  | 精镉大炉 | RL04 | Φ3840×640 |  | 镉生产系统 | 电力 | 180 Kw | 1 | 否 |
| 6 | 极板车间 | 中频无芯感应熔炼炉 | JB001 | GW-0.75-350/IJ | 2007.12 | 极板生产系统 | 电力 | 350kw | 2 | 否 |
| 8 |  | 轧机 | JB004 | Y315M-6 | 2007、11 | 极板生产系统 | 电力 | 90 KW | 1 | 否 |

表2-5    综合利用厂主要耗能设备台账表（2018年）

| 序号 | 部门 | 类别 | 用能种类 | 安装地点 |  | 设备名称 |  | 规格型号 |  | 数量 (台/套) | 能源消耗量或功率(kW) |  | 安装使用时间 |  | 是否是高耗能淘汰设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发窑 部门 挥发窑 挥发窑 | 变电设备 | 电力 | 10kV变电站 |  | 1号动力变 |  | SCB13-1250/10 |  | 1 | 1250kVA |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 2 |  | 变电设备 | 电力 | 10kV变电站 |  | 2号动力变 |  | SCB13-1250/10 |  | 1 | 1250kVA |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 3 |  | 变电设备 | 电力 | 电收尘配电室 |  | 3号动力变 |  | SCB13-1000/10 |  | 1 | 1000kVA |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 4 |  | 生产设备 | 电力 | 回转窑窑头 |  | 1、2号冲渣泵电机 |  | YE3-280S-4 |  | 2 | 75 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 5 |  | 生产设备 | 电力 | 回转窑窑头 |  | 3号冲渣泵电机 |  | YE3-280S-4 |  | 1 | 75 |  | 2017年 |  | 否 |
| 6 |  | 生产设备 | 电力 | 回转窑 |  | 回转窑驱动电机 |  | YSP315L2-6 |  | 1 | 132 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 7 |  | 生产设备 | 电力 | 淋窑循环水池 |  | 回转窑淋窑液下泵电机 |  | YE3-160M1-2 |  | 2 | 11 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 8 |  | 生产设备 | 电力 | 空压机房 |  | 1、2号高压空压机电机 |  | HKO450-2 |  | 2 | 670 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 9 |  | 生产设备 | 电力 | 循环水泵房 |  | 循环水泵电机 |  | YE2-200L2-2 |  | 2 | 37 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 10 |  | 生产设备 | 电力 | 回转窑窑尾 |  | 窑尾圆盘给料机电机 |  | YVF2-200L1-6 |  | 1 | 18.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 11 |  | 生产设备 | 电力 | 回转窑窑尾 |  | 窑尾双轴混料电机 |  | YX3-180M-4 |  | 1 | 18.5 |  | 2017年 |  | 否 |
| 12 |  | 生产设备 | 电力 | 回转窑窑尾 |  | 窑尾1号刮板输送机电机 |  | YX3-112M-4 |  | 1 | 4 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 13 |  | 生产设备 | 电力 | 回转窑窑尾 |  | 窑尾2号刮板输送机电机 |  | YX3-100L2-4 |  | 1 | 3 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 14 |  | 生产设备 | 电力 | 回转窑窑尾 |  | 窑尾斗式提升机电机 |  | YX3-160M-6 |  | 1 | 7.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 15 |  | 生产设备 | 电力 | 锅炉房 |  | 余热锅炉给水泵电机 |  | YE3-225M-2 |  | 2 | 45 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 16 |  | 生产设备 | 电力 | 锅炉房 |  | 余热锅炉除氧器水泵电机 |  | YE3-160M1-2 |  | 2 | 11 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 17 |  | 生产设备 | 电力 | 锌厂锅炉软水箱 |  | 余热锅炉软水泵电机 |  | YE3-160M1-2 |  | 2 | 11 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 18 |  | 生产设备 | 电力 | 余热锅炉 |  | 余热锅炉刮板输送机电机 |  | YX3-132S-4 |  | 1 | 5.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 19 |  | 生产设备 | 电力 | 电收尘 |  | 电收尘旋转卸灰阀电机 |  | YX3-90L-4 |  | 10 | 1.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 20 |  | 生产设备 | 电力 | 电收尘 |  | 电收尘1号刮板输送机电机 |  | YX3-132S-4 |  | 1 | 5.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 21 |  | 生产设备 | 电力 | 电收尘 |  | 电收尘2号刮板输送机电机 |  | YX3-132S-4 |  | 1 | 5.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 22 |  | 生产设备 | 电力 | 电收尘 |  | 电收尘3号刮板输送机电机 |  | YX3-112M-4 |  | 1 | 4 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 23 |  | 生产设备 | 电力 | 电收尘 |  | 电收尘斗式提升机电机 |  | YX3-160M-6 |  | 1 | 7.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 24 |  | 生产设备 | 电力 | 氧化锌仓 |  | 氧化锌仓底刮板输送机电机 |  | YX3-132S-4 |  | 1 | 5.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 25 |  | 生产设备 | 电力 | 氧化锌仓 |  | 氧化锌仓斗式提升机电机 |  | YX3-160L-6 |  | 1 | 11 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 26 |  | 生产设备 | 电力 | 氧化锌仓 |  | 氧化锌仓顶刮板输送机电机 |  | YX3-132S-4 |  | 1 | 5.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 27 |  | 生产设备 | 电力 | 备料 |  | 1、2号抓斗行车电机 |  | YZR200L-6 |  | 4 | 22 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 28 |  | 生产设备 | 电力 | 窑头冲渣池 |  | 3号抓斗行车电机 |  | YZR200L-6 |  | 2 | 22 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 29 |  | 生产设备 | 电力 | 备料 |  | 备料1、2号圆盘给料机电机 |  | YVF2-200L1-6 |  | 2 | 18.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 30 |  | 生产设备 | 电力 | 备料 |  | 备料1、2号皮带称电机 |  | YX3-132S-6 |  | 2 | 3 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 31 |  | 生产设备 | 电力 | 备料 |  | 备料5号皮带机电机 |  | YXVF180M-4 |  | 1 | 18.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 32 |  | 生产设备 | 电力 | 备料 |  | 备料6号皮带机电机 |  | YXVF180L-6 |  | 1 | 15 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 33 |  | 生产设备 | 电力 | 备料 |  | 备料1号皮带机电机 |  | YX3-132M1-6 |  | 8 | 4 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 34 |  | 生产设备 | 电力 | 备料 |  | 备料2号皮带机电机 |  | YX3-160L-6 |  | 1 | 11 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 35 |  | 生产设备 | 电力 | 备料 |  | 备料3号皮带机电机 |  | YX3-160M-6 |  | 1 | 7.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 36 |  | 生产设备 | 电力 | 备料 |  | 备料抛料皮带 |  | YXVF160L-6 |  | 1 | 11 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 37 | 环保车间 | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 高温风机主电机 |  | YPT500-4 |  | 1 | 800 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 38 |  | 生产设备 | 电力 | 球磨机房 |  | 球磨加料斗式提升机电机 |  | YX3-160L-6 |  | 1 | 11 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 39 |  | 生产设备 | 电力 | 球磨机房 |  | 球磨螺旋输送机电机 |  | YXVF-112M-4 |  | 1 | 4 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 40 |  | 生产设备 | 电力 | 球磨机房 |  | 球磨机电机 |  | YR315M1-8 |  | 1 | 95 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 41 |  | 生产设备 | 电力 | 球磨机房 |  | 球磨1、2号矿浆泵电机 |  | YE3-160M2-2 |  | 2 | 15 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 42 |  | 生产设备 | 电力 | 球磨机房 |  | 球磨3号矿浆泵电机 |  | YE3-200L-4 |  | 1 | 30 |  | 2017年 |  | 否 |
| 43 |  | 生产设备 | 电力 | 球磨机房 |  | 球磨液下泵电机 |  | YE3-132S2-2 |  | 1 | 7.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 44 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫地下槽泵电机 |  | YE3-160M2-2 |  | 2 | 15 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 45 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫地下槽搅拌机电机 |  | DRP16S4/C |  | 1 | 5.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 46 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫塔洗涤槽循环泵电机 |  | YE3-250M-4 G1 |  | 3 | 55 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 47 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫塔洗涤排液泵电机 |  | YE3-132S2-2 |  | 1 | 7.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 48 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫塔洗涤事故泵电机 |  | YE3-200L1-2 G1 |  | 1 | 30 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 49 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫塔洗涤液储槽泵电机 |  | YE3-180M-2 G1 |  | 1 | 22 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 50 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫洗涤循环槽搅拌机 |  | DRP225S4/C |  | 1 | 30 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 51 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫塔浆液制备槽泵电机 |  | YE3-160L-2 |  | 1 | 18.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 52 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫塔浆液储槽搅拌机 |  | DRP180LC4/C |  | 1 | 18.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 53 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫1#吸收循环槽搅拌机 |  | DRP225M4/C |  | 1 | 37 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 54 | 环保车间 环保车间 | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫塔1#吸收塔循环槽A、B泵电机 |  | YE3-280M-4 G1 |  | 2 | 90 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 55 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫塔1#吸收塔循环槽C、D泵电机 |  | YE3-315S-4 G1 |  | 2 | 110 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 56 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫塔1#吸收塔循环槽排液泵电机 |  | YE3-160M2-2 G1 |  | 1 | 15 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 57 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫2#吸收循环槽搅拌机 |  | DRP225M4/C |  | 1 | 37 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 58 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫塔2#吸收塔循环槽A、B泵电机 |  | YE3-280M-4 G1 |  | 2 | 90 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 59 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫塔2#吸收塔循环槽C、D泵电机 |  | YE3-315S-4 G1 |  | 2 | 110 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 60 |  | 生产设备 | 电力 | 脱硫塔 |  | 脱硫塔2#吸收塔循环槽排液泵电机 |  | YE3-160M2-2 G1 |  | 1 | 15 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 61 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析槽面 |  | 压滤机主油泵电机 |  | YE3-160M-4 |  | 4 | 11 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 62 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析槽面 |  | 压滤机翻板电机 |  | YX3-100L1-4 |  | 4 | 2.2 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 63 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析底槽 |  | 压滤机压榨水泵电机 |  | YX3-132S1-2 |  | 2 | 5.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 64 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析底槽 |  | 解析液下泵电机 |  | YE3-160M1-2 |  | 1 | 11 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 65 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析底槽 |  | 压滤1号皮带 |  | YX3-132M2-6 |  | 4 | 5.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 66 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析底槽 |  | 压滤2号皮带 |  | YX3-160M-6 |  | 1 | 7.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 67 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析槽面 |  | 解析槽搅拌机 |  | YE3-180L-4 |  | 4 | 22 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 68 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析底槽 |  | 废液泵电机 |  | YE3-160M2-2 |  | 2 | 15 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 69 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析底槽 |  | 硫酸锌中转泵电机 |  | YE3-160M2-2 |  | 2 | 15 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 70 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析底槽 |  | 硫酸锌输送泵电机 |  | YE3-225S-4 |  | 2 | 37 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 71 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析底槽 |  | 滤液输送泵电机 |  | YE3-160M2-2 |  | 2 | 15 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 72 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析底槽 |  | 解析事故泵电机 |  | YE3-160M2-2 |  | 2 | 15 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 73 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析底槽 |  | 亚硫酸锌输送泵电机 |  | YE3-225S-4 |  | 2 | 37 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 74 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析工段 |  | 流酸锌搅拌机 |  | YX3-180M-4-WF1 |  | 1 | 18.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 75 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析工段 |  | 亚流酸锌搅拌机 |  | YX3-180M-4-WF1 |  | 1 | 18.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 76 |  | 生产设备 | 电力 | 压滤解析槽面 |  | 解析螺旋给料机 |  | YXVF-132M-4 |  | 2 | 7.5 |  | 2016年9月 |  | 否 |
| 脱氟氯项目主要用能设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部门 | 类别 | 用能种类 |  | 安装地点 |  | 设备名称 |  | 规格型号 | 数量 (台/套) |  | 能源消耗量或功率(kW) |  | 安装使用时间 | 是否是高耗能淘汰设备 |
| 1 | 脱氟氯车间 脱氟氯车间 | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉底楼 |  | 多膛炉驱动电机 |  | YTSZ180L-4 | 2 |  | 22 |  | 2016年9月 | 否 |
| 2 |  | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉风机室 |  | 多膛炉主轴冷风机电机 |  | YE2-160M2-2 | 3 |  | 15 |  | 2016年9月 | 否 |
| 3 |  | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉三楼 |  | 氧化锌仓至多膛炉刮板机 |  | YX3-112M-4 | 1 |  | 4 |  | 2016年9月 | 否 |
| 4 |  | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉顶楼 |  | 多膛炉加料斗式提升机电机 |  | YX3-160M-6 | 1 |  | 7.5 |  | 2016年9月 | 否 |
| 5 |  | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉顶楼 |  | 多膛炉给料刮板机 |  | YX3-132S-4 | 1 |  | 5.5 |  | 2016年9月 | 否 |
| 6 |  | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉顶楼 |  | 多膛炉螺旋给料机 |  | YXVF-112M-4 | 4 |  | 4 |  | 2016年9月 | 否 |
| 7 |  | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉底楼 |  | 多膛炉底部刮板机 |  | YX3-132S-4 | 3 |  | 5.5 |  | 2016年9月 | 否 |
| 8 |  | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉收尘 |  | 多膛炉收尘旋转卸灰阀电机 |  | YX3-90L-4 | 12 |  | 1.5 |  | 2016年9月 | 否 |
| 9 |  | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉收尘 |  | 多膛炉收尘1#刮板机 |  | YX3-112M-4 | 1 |  | 4 |  | 2016年9月 | 否 |
| 10 |  | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉收尘 |  | 多膛炉收尘2#刮板机 |  | YX3-112M-4 | 1 |  | 4 |  | 2016年9月 | 否 |
| 11 |  | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉收尘 |  | 多膛炉收尘3#刮板机 |  | YX3-100L2-4 | 1 |  | 3 |  | 2016年9月 | 否 |
| 12 |  | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉收尘 |  | 多膛炉收尘1#螺旋给料机 |  | YX3-100L2-4 | 1 |  | 3 |  | 2016年9月 | 否 |
| 13 |  | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉收尘 |  | 多膛炉收尘2#螺旋给料机 |  | YX3-112M-4 | 1 |  | 4 |  | 2016年9月 | 否 |
| 14 |  | 生产设备 | 电力 |  | 多膛炉风机室 |  | 多膛炉收尘引风机电机 |  | YPT280S-4 | 2 |  | 75 |  | 2016年9月 | 否 |
| 15 |  | 生产设备 | 电力 |  | 煤棚 |  | 煤棚皮带机 |  | YX3-112M-4 | 1 |  | 4 |  | 2016年9月 | 否 |
| 16 |  | 生产设备 | 电力 |  | 煤气站 |  | 煤气站炉底风机电机 |  | YE2-160L-2 | 2 |  | 18.5 |  | 2016年9月 | 否 |
| 17 |  | 生产设备 | 电力 |  | 煤气站 |  | 煤气站炉条机电机 |  | YVF2-132M-4A | 1 |  | 7.5 |  | 2016年9月 | 否 |
| 18 |  | 生产设备 | 电力 |  | 煤气站 |  | 煤气站冷凝水泵电机 |  | YE2-112M-2 | 2 |  | 4 |  | 2016年9月 | 否 |
| 19 |  | 生产设备 | 电力 |  | 煤气站 |  | 煤气站污水泵电机 |  | YGM2-132S2-2 | 2 |  | 7.5 |  | 2016年9月 | 否 |
| 20 |  | 生产设备 | 电力 |  | 煤气站 |  | 煤气站软水泵电机 |  | YE2-112M-2 | 2 |  | 4 |  | 2016年9月 | 否 |

表2-6   净化车间淘汰机电设备台账

| 序号 | 设备名称 | 型号规格及技术参数 | 功率(kW) | 单位 | 数量 | 安装日期 | 安装地点 | 淘汰批次 | 计划淘汰时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中上清1#返液泵 | Y200L-4 | 30 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 2 | 中上清2#返液泵 | Y200L-4 | 30 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 3 | 一段贮槽1#返液泵 | Y225M-4 | 45 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 4 | 一段贮槽2#返液泵 | Y225M-4 | 45 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 5 | 三段2#浆化泵 | Y160l-4 | 15 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 6 | 一段1#压滤泵 | Y250m-4 | 55 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 7 | 一段2#压滤泵 | Y250m-4 | 55 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 8 | 高温贮槽1#返液泵 | Y225m-4 | 45 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 9 | 高温贮槽2#返液泵 | Y225m-4 | 45 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 10 | 新液1#泵 | Y200l-4 | 30 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 11 | 新液2#泵 | Y200l-4 | 30 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 12 | 2#铜渣浆化泵 | Y225M-4 | 45 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 13 | 3#钴渣水洗浆化泵 | Y160L-4 | 15 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 14 | 4#铜渣水洗压滤泵 | Y225M-4 | 45 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 15 | 1#cd浸出压滤泵 | Y225M-4 | 45 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 16 | 5#酸浸压滤泵 | Y225M-4 | 45 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 17 | 一段3#搅拌机 | 225S-4 | 37 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 18 | 二段1#搅拌机 | 225S-4 | 37 | 台 | 1 | 2009年5月 | 净化二系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 19 | 废液泵 | Y200L-4 | 30 | 台 | 1 | 2007年7月 | 开路系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 20 | 球磨机 | Y2Z-280S-8 | 37 | 台 | 1 | 2014年4月 | 开路系统 | 淘汰（二） | 2022年 |

表2-7  熔铸车间淘汰机电设备台账

| 序号 | 设备名称 | 型号规格及技术参数 | 功率(kW) | 单位 | 数量 | 安装日期 | 安装地点 | 淘汰批次 | 计划淘汰时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式破碎机 | Y160M-4 | 30 | 台 | 1 | 2009年9月 | 锌浮渣处理 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 2 | 离心风机 | Y180M-4 | 18.5 | 台 | 2 | 2010年9月 | 2#炉 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 3 | 离心风机电机 | 75－41 | 37 | 台 | 1 | 2010年9月 | 锌浮渣处理 | 淘汰（二） | 2022年 |

表2-8  锅炉车间淘汰机电设备台账

| 序号 | 设备名称 | 型号规格及技术参数 | 功率(kW) | 单位 | 数量 | 安装日期 | 安装地点 | 淘汰批次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机电机 | TYPEY355M1-4 | 220 | 台 | 1 | 2009.6 | 5#炉一楼 | 淘汰（三） | 锅炉车间 |
| 2 | 引风机电机 | TYPEY355M1-4 | 22 | 台 | 1 | 2009.6 | 烟囱旁 | 淘汰（三） | 锅炉车间 |
| 3 | 2#机械过滤器泵电机 | Y160M2-2 | 15 | 台 | 2 | 2009.6 | 5#炉泵房 | 淘汰（二） | 锅炉车间 |
| 4 | 破碎机电机 | Y220M-6 | 30 | 台 | 1 | 2009.6 | 负一楼 | 淘汰（三） | 锅炉车间 |
| 5 | 1#2#水膜除尘泵电机 | TYPE225M1-4 | 45 | 5#炉 | 2 | 2009.6 | 5#炉 | 淘汰（三） | 锅炉车间 |

表2-9  综合车间淘汰机电设备台账

| 序号 | 设备名称 | 型号规格及技术参数 | 功率(kW) | 单位 | 数量 | 安装日期 | 安装地点 | 淘汰批次 | 计划淘汰时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次1#压滤泵 | Y280M-4 | 90 | 台 | 1 | 2008年8月 | 氧化锌粉系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 2 | 一次2#压滤泵 | Y280M-4 | 90 | 台 | 1 | 2008年8月 | 氧化锌粉系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 3 | 二次1#压滤泵 | Y2-280S-4 | 75 | 台 | 1 | 2008年8月 | 氧化锌粉系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 4 | 二次2#压滤泵 | Y2-280S-4 | 75 | 台 | 1 | 2008年8月 | 氧化锌粉系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 5 | 二次3#压滤泵 | Y280-4 | 90 | 台 | 1 | 2008年8月 | 氧化锌粉系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 6 | 沉矾1#压滤泵 | Y280-4 | 90 | 台 | 1 | 2008年8月 | 氧化锌粉系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 7 | 洗涤2#压滤泵 | Y280-4 | 90 | 台 | 1 | 2008年8月 | 氧化锌粉系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 8 | 一次1#浆化泵 | Y2-225M-4 | 45 | 台 | 1 | 2008年8月 | 氧化锌粉系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 9 | 一次2#浆化泵 | Y2-225M-4 | 45 | 台 | 1 | 2008年8月 | 氧化锌粉系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 10 | 二次3#浆化泵 | Y2-200L-4 | 30 | 台 | 1 | 2008年8月 | 氧化锌粉系统 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 11 | 二次4#浆化泵 | Y160-2 | 30 | 台 | 1 | 2008年8月 | 氧化锌粉系统 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 12 | 1#浆化泵 | Y180M-4 | 22 | 台 | 1 | 2006年10月 | 锗工段 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 13 | 2#浆化泵 | Y180L-4 | 30 | 台 | 1 | 2006年10月 | 锗工段 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 14 | 3#浆化泵 | Y225S-4 | 37 | 台 | 1 | 2006年10月 | 锗工段 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 15 | 5#贮槽1#泵 | Y2-250M-4 | 55 | 台 | 1 | 2006年10月 | 锗工段 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 16 | 5#贮槽2#泵 | Y2-250M-4 | 55 | 台 | 1 | 2006年10月 | 锗工段 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 17 | 3#搅拌机 | Y180L-4 | 30 | 台 | 1 | 2006年10月 | 锗工段 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 18 | 4#搅拌机 | Y180L-4 | 30 | 台 | 1 | 2006年10月 | 锗工段 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 19 | 1#浆化搅拌机 | Y160L-4 | 15 | 台 | 1 | 2006年10月 | 锗工段 | 淘汰（二） | 2022年 |
| 20 | 1#汇集池泵 | 200L-1-2 | 37 | 台 | 1 | 2008年8月 | 污水汇集池 | 淘汰（三） | 2022年 |
| 21 | 2#汇集池泵 | 200L1-2 | 37 | 台 | 1 | 2008年8月 | 污水汇集池 | 淘汰（三） | 2022年 |

表2-10现出 超细锌粉厂淘汰设备台账及淘汰计划

| 序号 | 名称 | 型号规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 出厂日期 | 安装地点 | 淘汰批次 | 淘汰时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳式断路器 | DZ101-100/330 100A | 个 | 4 |  | 熔炼车间镉配电室2号配电柜 | 第二批 | 2026年以前 |
| 2 | 外壳式断路器 | DZ101-100/330 63A | 个 | 3 |  | 熔炼车间镉配电室1号配电柜 | 第二批 | 2026年以前 |
| 3 | 三相异步电动机 | Y100L2-4 3KW | 台 | 2 |  | 熔炼车间镉轴流风机 | 第二批 | 2026年以前 |
| 4 | 三相异步电动机 | YB2-180L-4 22KW | 台 | 1 | 2007.11 | 熔炼车间二号筛分分级机 | 第二批 | 2026年以前 |
| 5 | 三相异步电动机 | Y160M2-2 15KW | 台 | 1 | 2008.03 | 熔炼车间圆盘筛引风机 | 第二批 | 2026年以前 |
| 6 | 三相异步电动机 | Y280S-2 75KW | 台 | 1 | 2005.08 | 熔炼车间一号引风机 | 第二批 | 2026年以前 |
| 7 | 三相异步电动机 | Y112M-6 2.2KW | 台 | 2 | 2009.12 | 熔炼车间镉粗镉炉搅拌电机 | 第三批 | 2026年以前 |
| 8 | 三相异步电动机 | Y2-225M-4 45KW | 台 | 1 | 2009.8 | 熔炼车间空压机 | 第三批 | 2026年以前 |
| 9 | 变压器 | S9—1000/35 | 台 | 1 | 2005.11 | 公用 | 第四批 | 2026年以前 |
| 10 | 变压器 | S9—500/35 | 台 | 1 | 2003.05 | 公用 | 第四批 | 2026年以前 |
| 11 | 三相异步电动机 | Y200L1-2 30KW | 台 | 1 | 2010.11 | 2#污泥提升泵 | 第二批 | 2026年以前 |
| 12 | 三相异步电动机 | Y200L1-2 30KW | 台 | 1 | 2010.11 | 3#污泥提升泵 | 第二批 | 2026年以前 |
| 13 | 三相异步电动机 | Y160M1-2 11KW | 台 | 1 | 2009.08 | 2#过滤泵 | 第二批 | 2026年以前 |
| 14 | 三相异步电动机 | Y2 80S-2 75KW | 台 | 2 | 2009.11 | 系统回用泵 | 第二批 | 2026年以前 |
| 15 | 少氧化箱式电炉 | RX-60-10S 60KW |  | 1 | 2008.2 | 极板车间 | 第一批 | 2026年以前 |
| 16 | 三相异步电动机 | Y2X200L1-2 30KW | 台 | 1 | 2010.11 | 1#污泥提升泵 | 第三批 | 2026年以前 |
| 17 | 三相异步电动机 | Y160M-4WF1 11KW | 台 | 2 | 2009.11 | 1#/2#预调池搅拌 | 第二批 | 2026年以前 |

2.2.2.2公司近年来淘汰设备情况

公司在2018年后，按照《云南罗平锌电股份有限公司环境综合整治方案》，对整个生产厂区进行提质升级改造,淘汰了一部分高耗能设备和设施。拆除前、后及项目完成后图片见报告附件。

# （1）拆除荣信公司原有3座回转窑，新建Φ4.3×62米回转窑

云南罗平锌电股份有限公司全资子公司荣信公司，始建于2000年，共三条回转窑（2×Φ2.1×32、1×Φ2.8×42），主要以电锌生产线产生的含锌废渣为原料，生产锌氧粉作为原料供应电锌生产线。由于该生产线建设时间较长，生产设备陈旧，环保设施配套不完善，造成粉尘及SO2排放不稳定，出现不同程度的超标现象。不仅使云南罗平锌电股份有限公司达不到总量控制要求，更对周边环境造成较大的污染。公司于2013年、2015年拆除了原有3座回转窑，2015年4月公司启动含锌渣综合回收系统技术改造工程项目（Φ4.3×62米回转窑项目）建设，项目总投资19186万元，建设内容包括含锌渣挥发回转窑系统、沉降室、余热锅炉、电收尘和尾气脱硫、降尘系统，该项目于2016年10月投料试生产，通过3个月调试各项生产数据满足设计要求，环保设施运行正常。回转窑改造工程完成后污染物将有大幅度削减，特别是铅、锌的排放量大幅削减，同时本工程中余热锅炉将替代现有的燃煤锅炉，削减了公司SO2、NOx的排放量，对周边环境改善明显。

# （2）淘汰2台10t/h燃煤锅炉

公司原有2台10t/h锅炉，但因设备陈旧，污染物排放不达标。

公司资源综合利用项目新建1 台25t/h 循环流化床锅炉，含锌渣综合利用项目（Φ4.3×62米回转窑项目）建设一座余热锅炉，产生的蒸气全部并入厂区蒸汽管网中，用于各工序生产，淘汰2台10t/h燃煤锅炉。2台10t/h燃煤锅炉分别于2015年4月、2017年3月停用，切断两台锅炉引风机、鼓风机电源，拆除了引风机等关键装置，已不具备生产条件，2018年公司环境隐患整治，已全部拆除2台10t/h锅炉所有设备设施，改建厂洗浴池及仓库。（附：拆除前、后图片）

# （3）拆除原脱氟氯生产线及一段式煤气炉

在母公司硫酸二厂东北侧设有一个脱氟、氯的Φ2800x42000回转窑，将高氟、氯的锌氧粉加入窑头，采用水煤气加热物料使原料中的氟、氯去除，水煤气采用一段式固定煤气发生炉制备，以焦丁和水为原料反应制备热煤气，产生的灰渣与厂内锅炉灰渣一起外销做建材。

因一段式煤气发生炉产生过程中环境效益较差不符合国家产业政策，公司于2012年淘汰并停用原回转窑脱氟氯生产系统，2018年公司环境隐患整治，已全部拆除原脱氟氯生产线及一段式煤气炉，母公司硫酸厂新建一套尾气处理系统。（附：拆除前、后图片）

# （3）拆除原电炉锌粉车间所有设备

电炉锌粉车间原有1台2000KW电炉，主要以焦丁做还原剂，采用三项电极埋弧放热以熔铸车间粗锌产生锌粉供净化车间使用，因该工艺能耗高，设备老化，存在较大安全风险和环境风险，公司现采用金属锌粉替代电炉锌粉，电炉锌粉车间于2015年2月停用，2018年公司环境综合整治过程中拆除电炉锌粉所有设备改建锌浮渣处理工序。（附：拆除后图片）

# （5）拆除天俊公司回转窑

天俊公司拥有2台2.8×42回转窑，年处理废渣6万吨，生产锌氧粉6000金属吨。由于该生产线建设时间较长，生产设备陈旧，厂房破旧不堪，环保配套设施不完善，已不能满足新形势下环境管理要求，公司于2018年7月提质改造过程中拆除天俊公司所有设备实施及厂房，改建成仓库。

# （6）拆除熔铸第一、三、四车间

公司锌厂熔铸第一、三、四车间工频感应电炉（900KW、540KW、600KV），设备陈旧，耗能高，环保设施不完善于2018年7月提质改造过程中拆除所有设备实施改建成仓库。

# （7）拆除电解一系统

公司电解一系统于1994年建成投产，因设备设施陈旧，工艺落后，耗能较高，不能满足生产需要，停产多年。2018年公司与控股股东上海胤础实业有限公司成立云南胜凯锌业有限公司，利用我公司0#锌生产线，拆除电解一系统所有设备实施并在原址建年产10万吨的锌合金项目，该项目分一、二期建设，现已完成一期工程5万吨锌基合金生产线。

2.2.3计量设备的配置与管理

在本次清洁生产审核中，核查了公司的能源计量配备情况，公司所配置的煤、电、蒸汽的计量器具基本满足《GB/T17167—2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，而水的计量基本只配到二级，三级计量器具配备则有待增加。详见表2-11至2-15

表2-11    锌厂能源计量器具台账（2018年）

| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格 | 准确度等 级 | 测量范围 | 生产厂家 | 安装使用地点及用途 | 检定周期/校准间隔 | 状态 | 计量等级 | 使用有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车衡 | SCS—60 | Ⅲ级 | 400Kg—60T | 梅特勒—托利多 | 锌厂后大门锌厂片区贸易接算物资计量 | 1年 | 合格 | 一级计量 | 2019.3.14 |
| 2 | 汽车衡 | SCS—100 | Ⅲ级 | 400Kg—100T | 梅特勒—托利多 | 硫酸一厂旁锌厂片区贸易接算物资计量 | 1年 | 合格 | 一级计量 | 2019.3.14 |

表2-12    锌厂能源计量器具台账（2018年）

| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格 | 准确度等 级 | 测量范围 | 生产厂家 | 安装使用地点及用途 | 状态 | 计量等级 | 使用有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋翼流量计 | LXS-150E | B | 100（m3/h） | 宁波水表股份有限公司 | 锌厂分车间 | 合格 | 一级 |  |
| 2 | 旋翼式水表 | LXS-50E | B | 40（m3/h） | 宁波水表股份有限公司 | 锌厂办公室 | 合格 | 一级 |  |
| 3 | 旋翼式水表 | LXS-20E | B | 63（m3/h） | 宁波炬皇王水表制造有限公司 | 锅炉车间 | 合格 | 一级 |  |
| 4 | 旋翼式水表 | LXS-50E | B | 40（m3/h） | 云南云水水表有限公司 | 锅炉车间 | 合格 | 一级 |  |
| 5 | 旋翼流量计 | LXS-25E | B | 25（m3/h） | 云南云水水表有限公司 | 浸出车间一系统 | 合格 | 二级 | 2018.9.2 |
| 6 | 旋翼流量计 | LXS-25E | B | 25（m3/h） | 云南云水水表有限公司 | 浸出车间二系统 | 合格 | 二级 | 2018.9.2 |
| 7 | 旋翼式水表 | LXS-25E | B | 25（m3/h） | 宁波炬皇王水表制造有限公司 | 电解车间二系统南系列 | 合格 | 二级 | 2018.9.3 |
| 8 | 旋翼式水表 | LXS-25E | B | 25（m3/h） | 宁波炬皇王水表制造有限公司 | 电解车间二系统北系列 | 合格 | 二级 | 2018.9.3 |
| 9 | 旋翼式水表 | LXS-25E | B | 25（m3/h） | 宁波炬皇王水表制造有限公司 | 电解车间四系统 | 合格 | 二级 | 2018.9.4 |
| 10 | 旋翼式水表 | LXS-25E | B | 40（m3/h） | 云南云水水表有限公司 | 净化车间一系统 | 合格 | 二级 | 2018.9.4 |
| 11 | 旋翼式水表 | LXS-25E | B | 25（m3/h） | 云南云水水表有限公司 | 综合车间锗工段 | 合格 | 二级 | 2018.9.4 |
| 12 | 旋翼式水表 | LXS-25E | B | 25（m3/h） | 云南云水水表有限公司 | 综合车间铟工段 | 合格 | 二级 | 2018.9.4 |
| 13 | 旋翼式水表 | LXS-25E | B | 25（m3/h） | 宁波炬皇王水表制造有限公司 | 净化车间二系统净化工段 | 合格 | 二级 | 2018.9.4 |
| 14 | 旋翼式水表 | LXS-25E | B | 25（m3/h） | 宁波炬皇王水表制造有限公司 | 净化车间二系统镉工段 | 合格 | 二级 | 2018.9.4 |
| 15 | 旋翼式水表 | LXS-25E | B | 25（m3/h） | 云南云水水表有限公司 | 综合车间锌氧粉工段 | 合格 | 二级 | 2018.9.4 |
| 16 | 旋翼式水表 | LXS-20E | B | 25（m3/h） | 宁波水表股份有限公司 | 熔铸车间 | 合格 | 二级 | 2018.9.5 |
| 17 | 旋翼式水表 | LXS-50E | B | 40（m3/h） | 宁波炬皇王水表制造有限公司 | （原）脱氟氯车间 | 合格 | 二级 | 2018.9.5 |
| 18 | 旋翼式水表 | LXS-20E | B | 25（m3/h） | 宁波水表股份有限公司 | 技术中心 | 合格 | 二级 | 2018.9.5 |
| 19 | 旋翼式水表 | LXS-25E | B | 25（m3/h） | 云南云水水表有限公司 | 公司大楼 | 合格 | 二级 | 2018.9.5 |

电磁流量计类

| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格 | 安装地点 | 检定周期/校准间隔 | 状态 | 计量等级 | 使用有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | E-mag | 净化车间2系统 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.10 |
| 2 | 电磁流量计 | E-mag | 净化车间1系统 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.10 |
| 3 | 电磁流量计 | E-mag | 净化车间开路系统 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.10 |
| 4 | 电磁流量计 | E-mag | 浸出车间1系统 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.11 |
| 5 | 电磁流量计 | E-mag | 浸出车间银浮选 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.11 |
| 6 | 电磁流量计 | LDG-135 | 浸出车间2系统 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.11 |
| 7 | 电磁流量计 | LD-100F | 浸出车间2系统 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.12 |
| 8 | 电磁流量计 | HHD-65 | 浸出车间2系统 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.12 |
| 9 | 电磁流量计 | E-mag | 浸出车间2系统 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.12 |
| 10 | 电磁流量计 | LD-125F | 综合车间锌氧粉系统 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.13 |
| 11 | 电磁流量计 | E-mag | 污水汇集池 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.13 |
| 12 | 电磁流量计 | E-mag | 清污分流池 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.13 |
| 13 | 电磁流量计 | E-mag | 综合车间锗系统 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.13 |
| 14 | 电磁流量计 | HHD-150 | 硫酸贮储 | 2年 | 合格 | 二级 | 2019.8.13 |

表2-13   超细锌粉厂能源计量器具台账

| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格 | 准确度等级 | 测量范围 | 生产厂家 | 出厂编号 | 安装使用地点及用途 | 计量等级 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002010819 | 锌厂线（131） | 一级对比表 | 2017.12.26 |
| 2 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002009624 | 锌电线（337） | 一级对比表 | 2017.12.26 |
| 3 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002010749 | 锌厂Ⅱ回（340） | 一级对比表 | 2017.12.26 |
| 4 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002010838 | 110KV进线Ⅱ回电表 | 一级对比表 |  |
| 5 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002010820 | 110KV1#整流（101） | 二级 |  |
| 6 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012617 | 110KV2#整流变（102） | 二级 |  |
| 7 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002010817 | 3#主变高侧(103) | 二级 |  |
| 8 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002010807 | 3#主变低侧（303） | 二级 |  |
| 9 | 三相三线电子式多功能电能表 | DTSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002010524 | 10KV所用变0001 | 二级 |  |
| 10 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002010818 | 四系统（331） | 二级 |  |
| 11 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002010835 | 备用(333) | 二级 |  |
| 12 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002010753 | 2#主变（335） | 二级 |  |
| 13 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002016771 | 一整流（332） | 二级 |  |
| 14 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002010833 | 1#主变（334） | 二级 |  |
| 15 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002009625 | 三整流（336） | 二级 |  |
| 16 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002009627 | 近区负荷（338） | 二级 |  |
| 17 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012683 | 电解2（348） | 二级 |  |
| 18 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012552 | 净化2（349） | 二级 |  |
| 19 | 三相三线电子式多功能电能表 | DY 3050A | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | REDPHASE红相 | 011108100449 | 二整流35KV开关室（350） | 二级 |  |
| 20 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012679 | 综合（032） | 三级 |  |
| 21 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012555 | 开路（034） | 三级 |  |
| 22 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002016773 | 氧化矿（036） | 三级 |  |
| 23 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012554 | 电解4（038） | 三级 |  |
| 24 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012353 | 综合厂II回（040） | 三级 |  |
| 25 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012556 | 电解3（042） | 三级 |  |
| 26 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012678 | 熔铸4（044） | 三级 |  |
| 27 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012548 | 电炉锌粉（046） | 三级 |  |
| 28 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012619 | 天俊（035） | 三级 |  |
| 29 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012620 | 备用(037) | 三级 |  |
| 30 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012618 | 浸出1（039） | 三级 |  |
| 31 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012660 | 净化1（041） | 三级 |  |
| 32 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012352 | 电解1（043） | 三级 |  |
| 33 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012675 | 熔铸1（045） | 三级 |  |
| 34 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012682 | 锌氧粉（047） | 三级 |  |
| 35 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012676 | 锅炉（049） | 三级 |  |
| 36 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 050002012673 | 浸出2（051） | 三级 |  |
| 37 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD8848 | 有功0.5级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | 深圳市丕希仪表技术有限公司 | 080002012677 | 综合厂I回（053） | 三级 |  |
| 38 | 三相三线电子式多功能电能表 | DY 3050A | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | REDPHASE | 011108100454 | 机修（033） | 三级 |  |
| 39 | 三相三线电子式多功能电能表 | DY 3050A | 有功0.5S级 无功2级 | 3×100V 1.5(6)A | REDPHASE | 011108100453 | 普钙（031） | 三级 |  |

表2-14    综合利用厂——含锌渣项目能源计量器具台账

| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格 | 准确度等级 | 测量范围 | 生产厂家 | 出厂编号 | 安装使用地点及用途 | 计量等级 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能电力仪表 | ACR330ELH | 0.5级 | AC5A AC100V | 安科瑞电气 | 11604010850001 | 1#进线 | 一级对比表 |  |
| 2 | 多功能电力仪表 | ACR330ELH | 0.5级 | AC5A AC100V | 安科瑞电气 | 11604010850002 | 2#进线 | 一级对比表 |  |
| 3 | 多功能电力仪表 | ACR320EL | 0.5级 | AC5A AC100V | 安科瑞电气 | 11604010850004 | 高温风机 | 一级 |  |
| 4 | 多功能电力仪表 | ACR320EL | 0.5级 | AC5A AC100V | 安科瑞电气 | 11604010850008 | 1#空压机 | 一级 |  |
| 5 | 多功能电力仪表 | ACR320EL | 0.5级 | AC5A AC100V | 安科瑞电气 | 11611031270001 | 2#空压机 | 一级 |  |
| 6 | 多功能电力仪表 | ACR320EL | 0.5级 | AC5A AC100V | 安科瑞电气 | 11609291930001 | 1#动力变 | 一级 |  |
| 7 | 多功能电力仪表 | ACR320EL | 0.5级 | AC5A AC100V | 安科瑞电气 | 11604010850005 | 2#动力变 | 一级 |  |
| 8 | 多功能电力仪表 | ACR320EL | 0.5级 | AC5A AC100V | 安科瑞电气 | 11611031270002 | 挥发窑(3#动力变) | 一级 |  |
| 9 | 多功能电力仪表 | ACR120EL | 0.5级 | AC5A AC400V | 安科瑞电气 | 21606201610033 | 球磨机房 | 三级 |  |
| 10 | 多功能电力仪表 | ACR120EL | 0.5级 | AC5A AC400V | 安科瑞电气 | 21606201610027 | 压滤解析1# | 三级 |  |
| 11 | 多功能电力仪表 | ACR120EL | 0.5级 | AC5A AC400V | 安科瑞电气 | 21606201610030 | 压滤解析2# | 三级 |  |
| 12 | 水表 | DN150 Q3=250 R50 |  |  | 慈溪市流量器厂 |  | 综合利用厂用水总计量 | 一级 |  |
| 13 | 水表 | LXS-50E DN50 Q3=25 Q3/Q1=50 |  |  | 慈溪市流量器厂 |  | 压滤楼面用水计量 | 二级 |  |
| 14 | 水表 | LXS-50E DN50 Q3=25 Q3/Q1=50 |  |  | 慈溪市流量器厂 |  | 压滤底槽用水计量 | 二级 |  |
| 15 | 水表 | LXS-50E DN50 Q3=25 Q3/Q1=50 |  |  | 慈溪市流量器厂 |  | 球磨系统用水计量 | 二级 |  |
| 16 | 水表 | DN150 Q3=250 R50 |  |  | 慈溪市流量器厂 |  | 脱硫系统用水计量 | 二级 |  |
| 17 | 水表 | DN150 Q3=250 R50 |  |  | 慈溪市流量器厂 |  | 挥发窑用水计量 | 二级 |  |
| 18 | 涡街流量计 | HLUG-80NF1J1L2E1T1P1D1DDN80 PN1.6 0-60m3/h | 1.5级 | 0-60t/h | 江苏华海技术有限公司 | HH170217680503 | 锅炉用软水计量 | 一级对比表 |  |
| 19 | 涡街流量计 | HLUG-200YF2J3L2E1T1P1D1DN200 PN1.6 0-26t/h | 1.5级 | 0-26t/h | 江苏华海技术有限公司 | HH170217680502 | 锅炉出口蒸汽计量 | 一级 |  |
| 20 | 涡街流量计 | HLUG-200YF2J3L2E1T1P1D1DN200 PN1.6 0-25t/h | 1.0级 | 0-25t/h | 江苏华海技术有限公司 | HH1608024311-2 | 锌厂用蒸汽计量 | 一级对比表 |  |
| 21 | 涡街流量计 | HLUG-80YF2J2L2E1T2P1D1DDN200 PN1.6 0-0.9t/h | 1.0级 | 0-0.9t/h | 江苏华海技术有限公司 | HH1608024311-2 | 解析用蒸汽计量 | 二级 |  |
| 22 | 烟气流量计 | SCS-900C DN1800 |  |  | 北京雪迪龙科技有限公司 |  | 脱硫烟气排放计量 | 一级 |  |
| 23 | SO2烟气流量计 | PS7400 |  |  | 重庆川仪器有限公司 |  | 解析SO2烟气计量 | 一级 |  |
| 24 | 地磅 | SCS-100 | 3级 | 100t | 梅特勒-托利多 |  | 煤、渣计量 | 一级 |  |
| 25 | 地磅 | SCS-60 | 3级 | 60t | 梅特勒-托利多 |  | 煤、渣计量 | 一级 |  |
| 26 | 电子皮带称 | ICS-17B | 3级 | 100t | 徐州腾源设备有限公司 | 160407 | 煤、渣计量 | 二级 |  |
| 27 | 电子皮带称 | ICS-17B | 3级 | 100t | 徐州腾源设备有限公司 | 160408 | 煤、渣计量 | 二级 |  |

表2-15   综合利用厂——脱氟氯项目能源计量器具台账

| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格 | 准确度等级 | 测量范围 | 生产厂家 | 出厂编号 | 安装使用地点及用途 | 计量等级 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能电力仪表 | ACR120EL | 0.5级 | AC5A AC400V | 安科瑞电气 | 21606201610031 | 煤气站1# | 三级 |  |
| 2 | 多功能电力仪表 | ACR120EL | 0.5级 | AC5A AC400V | 安科瑞电气 | 21606201610025 | 多膛炉 | 三级 |  |
| 3 | 多功能电力仪表 | ACR120EL | 0.5级 | AC5A AC400V | 安科瑞电气 | 21606201610019 | 多膛炉收尘1# | 三级 |  |
| 4 | 多功能电力仪表 | ACR120EL | 0.5级 | AC5A AC400V | 安科瑞电气 | 21606201610023 | 多膛炉收尘2# | 三级 |  |
| 5 | 水表 | LXS-65E DN65 Q3=40 Q3/Q1=80 |  |  | 慈溪市流量器厂 |  | 煤气站用水计量 | 二级 |  |
| 6 | 水表 | LXS-65E DN65 Q3=40 Q3/Q1=80 |  |  | 慈溪市流量器厂 |  | 多膛炉用水计量 | 二级 |  |
| 7 | 煤气流量计 | DN500-E |  |  | 北京奈士德科技有限公司 |  | 多膛炉煤气计量 | 一级 |  |
| 8 | 料斗秤 | PinMount515 | 3级 | 15t | 梅特勒-托利多 | B709753617 | 多膛炉原料计量 | 一级 | 2018.3 |
| 9 | 料斗秤 | PinMount515 | 3级 | 15t | 梅特勒-托利多 | B709753619 | 多膛炉原料计量 | 一级 | 2018.3 |
| 10 | 料斗秤 | PinMount515 | 3级 | 15t | 梅特勒-托利多 | B709753620 | 多膛炉原料计量 | 一级 | 2018.3 |
| 11 | 料斗秤 | PinMount515 | 3级 | 15t | 梅特勒-托利多 | B709753625 | 多膛炉原料计量 | 一级 | 2018.3 |
|  | 备注：煤计量以公司地磅计量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3资源与能源消耗分析

2.3.1产品产量、原辅材料及能源消耗

公司主要产品及原辅材料、能源消耗，详见表2-16、2-17。

表2-16  公司主要产品情况表

| 单位 | 产品名称 | 产品产量（吨/年） |  |  | 产值（万元/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 锌冶炼厂 | 锌锭 | 68244.87 | 71354 | 37454.39 | 97024.5 | 148842.9 | 64947.7 |
| 综合利用厂 | 氧化锌粉 | 3868.64 | 21888.09 | 17910.07 | 自用 | 自用 | 自用 |
| 综合利用厂 | 脱氟氯氧化锌粉 | 1961.15 | 22021.23 | 11906.58 | 自用 | 自用 | 自用 |
| 超细锌粉厂 | 超细锌粉 | 4032.177 | 4069.3 | 1469.5 | 自用 | 自用 | 自用 |
| 合计 |  | / | / | / | 97024.5 | 148842.9 | 64947.7 |

表2-17   近三年原材料、燃料消耗量统计表

| 类别 | 原料名称 | 单位 | 近三年消耗量 |  |  | 单耗(消耗量t、kwh/t产品) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 锌锭 | 焙烧矿 | 吨 | 125711.96 | 134946.11 | 70796.43 | 1.84 | 1.89 | 1.89 |
|  | 氧化焙砂 | 吨 | 11020.88 | / | / | 0.16 | / | / |
|  | 煤 | 吨 | 18097.94 | 17705.66 | 16063 | 0.27 | 0.25 | 0.43 |
|  | 水 | 吨 | 349009 | 407521 | 235676.5 | 5.11 | 5.71 | 6.29 |
|  | 电 | kwh | 251974414 | 256655595 | 137150310 | 3692 | 3596 | 3661 |
| 氧化锌粉 | 浸出渣 | 吨 | 17702.04 | 109269.54 | 154077.93 | 4.57 | 4.99 | 8.6 |
|  | 煤 | 吨 | 11759.24 | 49815.92 | 58998.44 | 3.04 | 2.28 | 3.29 |
|  | 水 | 吨 | 32865 | 117903 | 116820 | 8.5 | 5.39 | 6.52 |
|  | 电 | kwh | 2615778 | 6532198 | 7894202 | 676 | 298 | 440 |
| 脱氟氯氧化锌粉 | 氧化锌粉 | 吨 | 2162.67 | 23771.982 | 12914.58 | 1.1 | 1.08 | 1.08 |
|  | 焦丁 | 吨 | 378.731 | 2007.8 | 1373.24 | 0.19 | 0.09 | 0.12 |
|  | 水 | 吨 | / | 19437 | 3592 | / | 0.88 | 0.3 |
|  | 电 | kwh | / | 1174754 | 1136361 | / | 53 | 95 |
| 超细锌粉 | 锌锭 | 吨 | 4146.9937 | 4139.1490 | 1497.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
|  | 电 | kwh | 5014640 | 5036800 | 1913420 | 1243 | 1237 | 1302 |

（1）从上表中可看出，公司生产主要产品使用的主要原料是锌焙砂外，其余的副产品主要是资源综合利用或是使用公司产品作原料。各分厂生产的产品近三年主要供给公司主要生产为主，不外售。

（2）公司主要原料成份，详见表2-18、2-19。

表2-18 焙烧矿成分

| 成分% | Zn | Pb | Cu | Cd | Fe | Co | Sb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 58.2 | 1.48 | 0.42 | 0.45 | 7.11 | 0.0044 | 0.11 |
| 成分% | Ge | Ni | In | As | F | Cl | S |
| % | 0.0053 | 0.0051 | 0.0005 | 0.0299 | 0.0438 | 0.0779 | 1.98 |
| 成分% | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | 其它 |  |  |
| % | 2.47 | 1.96 | 0.31 | 0.03 | 14.473 |  |  |

年用量约10万吨，主要来源由母公司供给。

表2-19氧化锌粉成分

| 组成 | Zn | Pb | Cd | Cu | Fe | S | CaO | MgO | Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 50.678 | 9.289 | 0.422 | 0.38 | 6.24 | 0.063 | 5.20 | 0.99 | 3.36 |
| 组成 | SiO2 | F | Cl | As | C | O | 其他 | 合计 |  |
| % | 5.47 | 0.026 | 0.026 | 0.344 | 0.10 | 15.74 | 1.672 | 100.00 |  |
| 备注 | 用量：101037 t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 来源：综合利用厂生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）公司主要原辅材料堆存情况，详见表2-20。

表2-20      公司原料堆棚情况表

| 序号 | 料场类别 | 贮存物料种类 | 贮存规模t | 料场位置及大小 | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料场 | 氧化矿 | 10000 | 氧化矿浸出车间北侧20×50m(车间内) | 车间内堆存 |
| 2 | 原料场 | 焙烧矿 | 10000 | 焙烧矿浸出车间北侧20×50m(车间内) | 车间内堆存 |
| 3 | 原料场 | 锌氧粉 | 10000 | 锌氧粉浸出车间北侧20×50m(车间内) | 车间内堆存 |
| 4 | 成品堆场 | 熔铸车间北侧 | 20000 | 50×50m(露天) | 码垛、覆盖防雨布 |
| 5 | 净化车间危废暂存库 | 钴渣、铜渣 | 200 | 净化二系统旁12×22m(车间) | 集中堆放 |
| 6 | 净化车间危废暂存库 | 钴渣、铜渣 | 200 | 净化二系统旁20×20m(车间) | 集中堆放 |
| 7 | 综合车间危废暂存库 | 铅渣 | 300 | 综合车间15×20m | 集中堆放 |
| 8 | 综合车间危废暂存库 | 阳极泥 | 150 | 综合车间 15×20m | 集中堆放 |
| 9 | 电解车间危废暂存库 | 阳极板、铜渣、钴渣 | 3000 | 800㎡ | 集中堆放 |
| 10 | 水淬渣中转仓库 | 水淬渣 | 5000m³/d | 1700㎡ | 集中堆放 |

浸出渣、铅渣、铜渣、钴渣、阳极泥等属于危险废物，作为中间物料存于暂存库，。由于部分暂存库管理不规范，2018年，公司对阳极泥、铅渣、铜渣、钴渣等加强管理，按危险废物贮存库要求进行防渗处理。

2.3.2原辅材料消耗和能源成本分析

公司近三年主要材料消耗和能源消耗成本详见表2-21。

表2-21 近三年主要原辅材料和能源消耗成本表

| 年份 | 主要原辅材料和能源 | 价格（元/吨） | 年消耗量 | 成本（万元） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 焙烧矿 | 9424.67 | 125711.96 | 118479.37 | 81.43 |
|  | 氧化焙砂 | 13066.7 | 11020.88 | 10370.31 | 7.13 |
|  | 氧化锌粉 | 9409.69 | 2162.67 | 2035 | 1.4 |
|  | 焦丁 | 1535.11 | 378.731 | 58.14 | 0.04 |
|  | 煤 | 718.53 | 29857.18 | 2145.33 | 1.47 |
|  | 水 | 2.4 | 381874 | 91.65 | 0.06 |
|  | 电 | 0.475元/kwh | 259604832 | 12331.23 | 8.47 |
|  |  |  |  | 145511.03 | 100 |
| 2017年 | 焙烧矿 | 17418.48 | 134946.11 | 235055.61 | 83.91 |
|  | 氧化焙砂 | 12808.47 |  |  |  |
|  | 氧化锌粉 | 10931.72 | 23771.982 | 25921.27 | 9.25 |
|  | 焦丁 | 1816.69 | 2007.799 | 364.75 | 0.13 |
|  | 煤 | 790.39 | 67521.58 | 5336.84 | 1.91 |
|  | 水 | 2.4 | 544861 | 130.77 | 0.05 |
|  | 电 | 0.494元/kwh | 269399347 | 13308.33 | 4.75 |
|  |  |  |  | 280117.57 | 100 |
| 2018年 | 焙烧矿 | 17526.68 | 70796.43 | 124082.64 | 79.46 |
|  | 氧化焙砂 | 15254.986 |  |  |  |
|  | 氧化锌粉 | 13006.678 | 12914.58 | 16797.58 | 10.76 |
|  | 焦丁 | 1895.19 | 1373.24 | 260.26 | 0.17 |
|  | 煤 | 1065.02 | 75061.44 | 7994.19 | 5.12 |
|  | 水 | 2.4 | 356088 | 85.46 | 0.05 |
|  | 电 | 0.469元/kwh | 148094293 | 6945.62 | 4.44 |
|  |  |  |  | 156165.75 | 100 |

从原辅料和能源成本表可看出，焙烧矿作为公司生产最重要的原料，在公司生产成本中占80%以上，因此在选购原材料是，应多做比较，择优而取，降低公司的生产本；同时，煤、焦丁能源价格也有所增加，因此，有效利用原料和能源、节约能源，降低生产成本，是公司自身生存和发展的需要。

2.3.3资源、能源消耗对标分析

2.3.3.1公司近三年来能源消耗对比分析

锌厂主要产品为电锌，近三年来公司能源消耗见表2-22至2-27。

表2-22      2016年能源消耗情况表

| 能源名称 | 计量单位 | 购进量 |  | 消费量 | 采用折标系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实物量 | 金 额 (千元) | 工业生产消费 |  |
| 无烟煤 | t | 7718.37 | 4751.48 | 7718.37 | 0.9428 |
| 一般烟煤 | t | 18097.94 | 8488.95 | 18097.94 | 0.7143 |
| 汽油 | t | 37.66 | 394.5 | 37.66 | 1.4714 |
| 柴油 | t | 96.56 | 941.13 | 96.56 | 1.4571 |
| 热力 | 百万kj | 23481.5 | 12120.91 | 23481.5 | 0.0341 |
| 电力 | 万kwh | 26634.88 | 66061.57 | 26634.88 | 1.229 |

表2-23    2016年单位产品综合能耗情况表

| 指标名称 | 2016产品产量（t） | 单位产品能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 单位精锌(电锌)综合能耗（kgce/t） | 68244.87 | 865.52 |
| 析出锌(湿法)直流电单耗(kwh/t) | 68244.87 | 2887.85(kwh/t) |
| 镉单位产品能耗（kgce/t） | 15720.0 | 16.1 |
| 银矿砂及其精矿 | 3384.8 | 825.89 |
| 铅锌矿 | 430.48 | 45.98 |

表2-24      2017年能源消耗情况表

| 能源名称 | 计量单位 | 购进量 |  | 消费量 | 采用折标系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实物量 | 金 额 (千元) | 工业生产消费 |  |
| 无烟煤 | t | 17626 |  | 17626 | 0.9428 |
| 洗精煤 | t | 17806.0 |  | 17806.0 | 0.9354 |
| 焦炭 | t | 1828 |  | 1828 | 0.9714 |
| 汽油 | t | 32.76 |  | 32.76 | 1.4714 |
| 柴油 | t | 97.91 |  | 97.91 | 1.4571 |
| 热力 | 百万kj | 186290 |  | 186290 | 0.0341 |
| 电力 | 万kwh | 28670 |  | 28670 | 1.229 |
| 余热余压 | 百万kj | 45899 |  | 45899 | 0.09 |

表2-25   2017年单位产品综合能耗情况表

| 指标名称 | 2017产品产量（t） | 单位产品能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 单位精锌(电锌)综合能耗（kgce/t） | 71354.0 | 829 |
| 析出锌(湿法)直流电单耗(kwh/t) | 71354.22 | 2867.9(kwh/t) |
| 镉单位产品能耗（kgce/t） | 1.7 | 2.93 |
| 银矿砂及其精矿 | 520.0 | 881.31 |
| 铅锌矿 | 9536.0 | 77.59 |

表2-26     2018年能源消耗情况表

| 能源名称 | 计量单位 | 购进量 |  | 消费量 | 采用折标系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实物量 | 金 额 (千元) | 工业生产消费 |  |
| 一般烟煤 | 吨 | 16366.58 | 15304.73 | 16366.58 | 0.845 |
| 洗精煤 | 吨 | 60244.96 | 52551.39 | 60244.96 | 0.921 |
| 焦炭 | t | 1412.35 | 2675.72 | 1412.35 | 0.876 |
| 汽油 | 吨 | 32.76 | 504.61 | 32.76 | 1.4714 |
| 柴油 | 吨 | 117.87 | 699.26 | 117.87 | 1.4571 |
| 热力 | 百万千焦 | 210549.85 | 11196.51 | 210549.85 | 0.09 |
| 电力 | 万千瓦时 | 16252.1 | 45102.94 | 16252.1 | 1.229 |
| 余热余压 | 百万kj | 66985.6 |  | 66985.6 | 0.09 |

表2-27   2018年单位产品综合能耗情况表

| 指标名称 | 2018产品产量（t） | 单位产品能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 单位精锌(电锌)综合能耗（kgce/t） | 37454.79 | 884.6 |
| 析出锌(湿法)直流电单耗(kwh/t) | 37454.79 | 3037.38 (kwh/t) |
| 镉单位产品能耗（kgce/t） | 533.92 | 4.63 |
| 银矿砂及其精矿 | 1514.7 | 1.63 |
| 锗精矿 | 3.66 | 663.49 |
| 氧化锌 | 6268.45 | 8.09 |

2.3.3.2公司近三年主要产品综合能耗对比分析

公司主要产品为电锌，根据三年来对其进行能耗考核，考核标准《锌冶炼企业单位产品能耗限额》（GB21249-2014），表1现有锌冶炼企业产品综合能耗达到限定值。近三年单位产品综合能耗情况见图2-11。

图2-11  近三年主要产品综合能耗走势图

从单位产品走势图中可看出，公司单位产品能耗逐年降低，但近一年有所反弹，主要是公司2018年致力于厂区各项环境治理和项目整改，部分时间停产整改，对生产影响较大，产品产量有所降低。

2.4企业环境保护状况

2.4.1建设项目产业政策符合性

2.4.1.1产业政策

企业主要从事有色金属冶炼、加工及销售工作，使用焙砂、金属废渣等为原料生产锌产品，配套有相应的废水、废气处理设施。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）进行对照，企业不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。

# 2.4.1.2行业准入条件

根据国家发展和改革委员会公布的《铅锌行业准入条件》（国家发展和改革委员会公告2007年第13号，2007年3月10起实施 ），国家工信部的《铅锌行业准入条件》（2011年修订）。企业的生产布局、工艺装备、能源利用、资源综合利用、环境保护达到行业准入要求。

2.4.2“环境影响评价”与“三同时”制度执行情况

2.4.2.1“环境影响评价”与“三同时”制度执行情况

企业现有工程环保手续办理及环保批复、竣工验收情况见表2-28。

表2-28 云南罗平锌电股份有限公司项目环保手续情况

| 环评批 复时间 | 项目名称 | 审批部门 | 环评批复文号 | 竣工验收批复时间 | 竣工验收批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003.2.27 | 云南罗平锌电股份有限公司年产 3 万吨超精细锌粉建设项目环境影响报告表 | 曲靖市环保局 | 曲市环[2003]38 号 | 2005.4.18 | 曲市环验[2005]1 号 |
| 2004.7.30 | 云南罗平锌电股份有限公司氧压浸出技改工程 3 改 6 万t/a 电锌改扩建工程环境影响报告书 | 云南省环保局 | 云环审[2004]521号 | 2008.2.17 | 云环函[2008]23号 |
| 2005.8.8 | 4 万 t/a 硫酸技改项目环境影响报告书 | 曲靖市环保局 | 曲环许准[2005]28 号 | 2007.7.25 | 曲市环验[2007]32号 |
| 2007.4.9 | 含铅废渣库 | 曲靖市环保局 | 曲环许准（书）[2007]45 号 | 2010.3.29 | 曲市环验[2010]19号 |
| 2008.10.15 | 4 万 t/a 改 14 万 t/a 硫酸技改项目环境影响报告书 | 曲靖市环保局 | 曲环许准（书）[2008]113号 | 2011.5.19 | 曲市环验[2011]13号 |
| 2012.8.30 | 云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目环境影响报告书 | 国家环保部 | 环审[2012]232号 | 2017.5.23 | 云环验[2017]11号 |
| 2015.2.27 | 污水深度处理工程项目 | 罗平县环保局 | 罗环审[2015]116号 | 2017.6.23 | 云环函[2017]213号 |
| 2015.2.27 | 锌厂片区重金属污染防治项目 | 罗平县环保局 | 罗环审 [2015]18 号 | 2017.6.23 | 云环函[2017]214号 |
| 2016.11.16 | 云南罗平锌电股份有限公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目环境影响报告书 | 云南省环保厅 | 云环审[2016]119号 | 2017.5.25 | 云环验[2017]12号 |

# 2.4.2.2环评批复要求执行情况

公司各项目对省、市及县级环境保护部门的审批意见中提到的问题和要求，公司按要求进行整改落实。详见表2－29至表2-31。

表 2-29	《云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目环境影响报告书的批复》（环境保护部，环审〔2012〕232号）执行情况

| 序号 | 环评批复要求 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | （1）该项目位于云南省曲靖市罗平县罗平特色工业园区长家湾片区内，在现有 6 万吨电锌系统的基础上增加 2 万吨/年高品位氧化矿处理系统和 4 万吨/年锌氧粉处理系统，利用自有矿山资源为原料，采用浸出—净化—电解—熔铸的工艺生产电锌，同时回收镉、铅、铜等副产品，项目实施后，电锌生产总规模达 12 万吨/年。 （2）氧化矿处理系统建设内容为一座10台浸出槽的浸出车间、1座净液车间、1座132台电解槽的电解车间、1座720千瓦工频感应电炉的熔铸车间；锌氧粉处理系统建设内容主要为1座氧化锌处理车间、1座净化车间、1座192台电解槽的电解车间，依托现有硫酸厂制酸系统、天俊公司回转窑挥发系统、铜镉回收车间、综合渣场及危废暂存厂，并对现有工程中回转窑和污水处理站进行改造，配套建设1台25吨/每小时燃煤锅炉、停用原有锅炉，荣信公司在拆除原有3座回转窑基础上新建一座4.3×62 米回转窑。建设贮运、余热回收蒸汽锅炉、纯水站、动力中心、制氧站、供配电、给排水、水处理和二级反渗透除盐水站等其他公用辅助设施。 （3）建设项目符合《铅锌行业准入条件》、《曲靖市城市总体规划（1999— 2020）》和《有色金产业调整和振兴规划》，满足清洁生产要求。在落实报告书提出的各项污染防治和风险防范措施以及本批复要求后，可以做到含重金属生产废水不外排，主要污染物达标排放。 （4）通过对现有工程进行以新带老，减少了全厂污染物排放量，主要污染物排放总量符合当地环境保护部门核定的总量控制要求。 | （1）本项目设计电锌生产规模为6万t/a，其中增加高品位氧化矿处理系统设计规模2万t/a，锌氧粉处理系统设计规模4万t/a，投产后形成总设计规模为年产电锌 12 万 t。 （2）建设内容包括氧化矿处理系统的一座8台浸出槽的浸出车间、锌氧粉处理系统 13 台浸出槽，1 座 9 个净化槽、17 台板框压滤机、 6个搅拌槽、1个冷却塔的净液车间，1 座 248 台电解槽的电解车间、1 座900千瓦工频感应电炉的熔铸车间；依托现有硫酸厂制酸系统、综合渣场及危废暂存库。2013年、2015年拆除荣信公司原有3座回转窑，2015 年 4 月公司启动含锌渣综合回收系统技术改造工程项目，新建 Φ4.3×62 米回转窑。 （3）本项目建设后含重金属生产废水不外排，全部回用于生产系统，主要污染物均达标排放。通过对现有工程进行以新带老，减少了全厂污染物排放量，主要污染物排放总量符合当地环境保护部门核定的总量控制要求。 2017年3月27日，罗平县工业经贸和科技信息化局以罗工信复〔2017〕2号文同意并确认了1、荣信公司原有3座回转窑已拆除淘汰；2、原有2台10吨/小时燃煤锅炉已拆除关键设备，现已不具备生产条件；3、原回转窑脱氟氯一段式煤气炉管道已拆除，现已不具备生产条件；4、原电炉锌粉车间电炉主体设备已拆除。 |
| 二（一） | 落实专项资金，配合罗平县人民政府尽快完成防护距离内 13 户（64 人） 居民的搬迁安置工作，按期完成现有工程和依托工程，以新带老及节能减排措施，未落实搬迁安置不得再次投入试运行。 | 2013 年 5 月与 13 户居民签订了《搬迁安置协议》，至 2014 年9 月 25 日完成防护距离内 13 户（64 人）居民的搬迁安置工作，该项目 1 公里防护距离范围内的罗平县职业中学校2017年已完成搬迁。根据昆明绘纬测绘有限公司曲靖分公司《云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目与周边村组平面距离测量情况说明》（2017年 3 月 12 日），云南罗平锌电股份有限公司附近有五个自然村，厂地距长家湾村 1027 米，距私田村 1124 米，距江边村 1362米，距堤埂村 1417 米，距茶山村1052米，云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目满足 1000 米防护距离要求。 |
| 2．2 | 严格落实各项大气污染治理措施。 （1）荣信公司新建回转窑上料系统采用组合式脉冲扁袋除尘器，除尘效率达99.9%，经30米烟囱排入大气；回转窑烟气经五电厂双室电收尘器收尘，并采用氨法脱硫系统脱硫，除尘效率99.5%，脱硫效率94%，经 50 米烟囱排放， 外排废气污染物符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）中新源排放限值。 （2）改造天俊公司回转窑，窑头和窑尾使用脉冲布袋除尘器，并提高除尘器集气罩的捕集率，外排废气污染物符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）现有源排放限值。 （3）熔铸车间工频感应电炉烟气经集气罩进入布袋收尘器后，除尘效率99%，由15米烟囱排放，外排废气污染物排放，外排废气污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。 （4）燃煤锅炉烟气采用石灰石炉内脱硫及文丘里麻石水膜脱硫除尘塔，除尘效率不低于98%，脱硫效率不低于65%，经50米烟囱排放，外排废气污染物符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）二级标准。 （5）浸出车间、净化车间通过抽风由屋顶集气筒排放，电解车间电解槽采用覆盖皂根的方式抑制酸雾挥发。无组织硫酸雾排放浓度符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）中现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。 | （1）2013 年、2015 年拆除荣信公司原有 3 座回转窑， 2015年 4 月公司启动含锌渣综合回收系统技术改造工程项目（Φ4.3×62米回转窑项目）建设，尾气处理系统用氧化锌吸收工艺取代氨法吸收工艺，达到尾气处理工艺优化的目的。建设单位于2015年6月30日把工艺变更报告报送云南省环境保护厅，2015年7月14日云南省环境保护厅给予《情况说明》：该工程尾气处理不属于环境保护设施的重大变动，纳入该项目竣工环境保护验收管理。除尘效率99.5%，脱硫效率 94%，经 50 米烟囱排放，经验收监测，外排废气污染物符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）中新源排放限值。 （2）目前天俊公司回转窑已拆除。 （3）熔铸车间工频感应电炉烟气配套的集气罩、布袋除尘器和烟囱已建成。经验收监测，外排废气污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。 （4）燃煤锅炉烟气配套建有脉冲布袋收尘器和文丘里麻石水膜脱硫除尘，设有脱硝站，2015年经招标，由四川四维环保设备有限公司进行5号炉锅炉烟气除尘脱硫脱硝一体化升级改造，采用钠碱法脱硫，除尘效率不低于98%，脱硫效率不低于65%，经50米烟囱排放，经验收监测，外排废气污染物符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）标准。 （5）浸出车间、净化车间的屋顶通气筒已建，因处理工艺优化，电解车间电解槽酸雾采用酸雾必克剂处理，未采用覆盖皂根工艺，经验收监测，无组织硫酸雾排放浓度符合《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466—2010）中现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。 |
| 2．3 | 按“清浊分流、一水多用、串级使用和循环利用”的原则，实现全厂各类废水、生活污水及初期雨水不外排。完善厂区管网系统，配套建设生产废水处理站，处理规模为2400立方米/日，生产废水、初期雨水全部进入处理站，采用二级中和投加DTCR捕集剂、沉淀法处理的废水全部用于回转窑淬渣；建设生活污水处理站，将厂区生活污水单独处理后用于回转窑淬渣。正常工况下，生产废水不外排。 | 建设了生产废水处理站，初期雨水和废水采用二级中和投加DTCR捕集剂、沉淀法处理，由于处理后废水中F、Cl、Ca、Mg离子含量较高，2014年再次建设了一套污水深度处理系统，对再生水进一步实施深度处理，深度处理后水质达到工业锅炉用水水质，可直接投入锅炉和生产系统中使用。同时，对锌厂厂区内生产污水管网及场地雨水排水进行改造，将初期雨水收集进入污水处理站进行处理回用；根据项目环境保护竣工验收监测结果，项目生产废水经配套的废水处理设施处理后达标回用，不外排。由于系统含盐量高， 深度处理站产水率较低。生活污水处理站：实际未建设，生活污水并入城市管网；经请示罗平县住房和城乡建设局，同意公司将锌厂片区生活污水并入县污水处理厂处理，并签订了处置协议。 |
| 2．4 | 强化固体废物污染防治，确保固体废物按国家和地方有关规定得到妥善处置。现有综合渣场地面进行防渗处理，露天堆放的废渣定期喷水扬尘，污水处理站污泥及脱硫渣均综合利用，危险废物全部实现回收或综合利用，利用回转窑将原有堆放于危废暂存场的危险固废进行处理。危废暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）防渗，周围设挡水墙和排洪沟，并设围挡，防止淋溶水进入地面环境系统或下渗进入地下水。 | 公司对原有露天渣库进行改造，建有排洪沟、围挡及喷淋装置，渣库渗滤液用于回喷，露天堆放的废渣定期喷水抑尘，防止淋溶水进入地面环境系统或下渗进入地下水。总堆渣量22.2万方。根据《云南罗平锌电股份有限公司重金属污染问题整改进度表》，截至2018年8月26日，浸出渣剩余6747.42t。现有危废暂存库建有防雨棚围挡等措施；铜渣、钴渣等贮存库未进行防渗处理；建有危废管理台账，但未严格做好危废进出台账记录。 |
| 2．5 | 落实各项噪声污染防治措施。选用低噪声设备，优化厂区布置，高噪声设备设置减震基础并配置消声器或隔声罩，厂房和设备间采取隔声降噪措施。确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3 类标准。 | 2017年验收监测期间，1、按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准考核：项目周边5个环境敏感点江边村、堤埂村、长家湾村、茶山村和小羊角村的昼夜噪声监测结果均达到标准要求。 2、按《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准考核：沿项目周围厂界布设的20个厂界噪声监测点，厂区南厂界两个监测点昼夜超标外（昼间最大超标1.6dB(A)、夜间最大超标9.5dB(A)），其他点次昼间、夜间厂界噪声监测结果均达到标准要求。公司南厂界主要受净液车间、熔铸车间和硫酸一厂设备噪声影响。厂界外现为农田、坡耕地，200 米距离内无环境敏感点。 |
| 2．6 | 落实分区防渗措施。硫酸贮罐区围堰、化学品贮存室、危险废物贮存厂地采用厚粘土+土工布防渗，再在上面铺设混凝土，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的要求；厂内排水管、集水池、废液池、处理池等设施和四周设置粘土层+土工布+粘土层的防渗措施，确保管线的封闭性，一般固废中转堆场临时堆场及淬渣场的地面、周围排水沟采取防渗措施，采用厚粘土+土工布+粘土防渗，上铺设碎石排水层+混凝土， 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）Ⅱ类场要求。厂区内设地下水污染监控井和应急事故抽水井，定期对重金属等污染物进行监测。 | 根据云南发展建设监理有限公司《云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目工程监理工作总结》（2009年6月25日）和罗平县公诚建设监理有限公司，《云南省建筑工程质量评估报告》（含锌渣综合回收系统技术改造工程项目）（2016年11月25日），公司硫酸储罐区建有围堰并采取防渗措施，危险废物贮存场采用厚粘土+土工布防渗，再在上面铺设混凝土，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的要求；浸出、电解、压滤、净化等车间地面防腐防渗层破损严重，部分区域未进行防腐防渗处理；未建设水淬渣中转仓库，水淬渣临时堆存于原天俊公司生产场地。厂区内设3个地下水监控井，渣库外围设置4个地下水监控井，综合利用厂设置1个地下水监控井，并依托锌厂食堂门口深水井（172米）、硫酸一厂深井水（170米）、硫酸二厂深井水（172米）作为事故应急抽水井，经管道输送至高位水池储存，再经管道输送至各个车间，定期对重金属等污染物进行监测。 |
| 2．7 | 落实各项环境风险防范措施和应急预案。采用完善的硫酸输送系统和酸雾收集处理系统。硫酸储罐区设置围堰，污水处理站建设事故水池，厂区设初期雨水收集池用以收集废水处理系统及制酸事故状态下的排水和厂区初期雨水。利用原污水处理站 1200 立方米的水池作为事故水池，新建一个 800立方米水池，并形成事故废水三级联动防控机制，确保事故状态下废酸及含重金属离子废水不外排。危险废物严格按照规定进行储存和运输，运输车辆定期检修和监测，卸料后经冲洗再离场；强化危险废物的分类处置和全流程科学管理，加强外送危险废物储运过程中的环境风险控制，特别是运输车辆经过城镇、集中居民区等环境保护目标的风险防范措施。制定事故环境风险应急预案并与地方政府联动，建立快速反应机制， 定期进行演练，落实应急监测计划。 | 云南罗平锌电股份有限公司编制了环境风险防范应急预案，并已在曲靖市环境保护局备案。2015年对《云南罗平锌电股份有限公司突发环境事件应急预案》重新修订并报罗平县环境保护局备案， 备案号：5303242015003.硫酸储罐区建有围堰并采取防渗措施，厂区目前建有初期雨水收集池1980m3，事故应急池600m3；危险废物严格按照规定进行储存和运输，运输车辆定期检修和监测，卸料后经冲洗再离场；建有危废管理台账，但未严格做好危废进出台账记录。 与地方政府形成联防联控机制，应急监测计划已制定，定期开展了应急演练。已有应急监测计划，每年在“六月安全月”活动中， 开展应急演练。 |
| 2．8 | 项目周边1公里范围为该项目防护距离，应配合地方政府落实居民搬迁， 加强规划控制，该范围禁止规划建设居民区、机关、医院、学校等环境敏感建筑，禁止建设食品加工、医药等环境敏感企业，禁止从事农牧业生产活动。请云南省环境保护厅监督落实。 | 根据罗平县人民政府，罗政函〔2010〕33号文，《罗平县人民政府关于对云南罗平新电股份有限公司资源综合利用项目厂界1000米范围内居民进行搬迁的承诺函》（2010年12月9日）和罗平县人民政府，罗政函〔2017〕22号文《罗平县人民政府关于云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目厂界1000m范围内长家湾部分村民和罗平县职业中学搬迁的函》，（2017年2月27日），云南罗平锌电股份有限公司已依据《城市房屋拆迁管理条例》、《中华人民共和国物权法》和罗政发〔2010〕19号《关于罗平县人民政府办公室关于印发罗平县城市房屋拆迁补偿安置指导意见的通知》等规定，建设单位专门成立搬迁工作小组，在地方政府的支持和配合下，经过多方面的努力，2013年5月与13户居民签订了《搬迁安置协议》，2014年9月25日，完成防护距离内13户（64人）居民的搬迁安置工作，该项目1公里防护距离范围内的罗平县职业中学校已由罗平锌电公司收购，并于2017年完成搬迁。1000米防护距离范围已禁止规划建设居民区、机关、医院、学校等环境敏感建筑，禁止建设食品加工、医药等环境敏感企业，禁止从事农牧业生产活动。 |
| 2．9 | 加强项目运行期间的环境管理和监控，确保环境保护设施稳定运行和污染物达标排放。按照国家和地方有关规定，设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。安装废水、废气污染物在线连续监测装置， 并与环保部门联网。 | 云南罗平锌电股份有限公司已制定环保管理制度，编制突发环境事件应急预案及相关危废管理台账。规范设置污染物排放口和固体废物堆场标识牌。2013年安装5号锅炉在线监测设备，2013年7月曲靖市环境保护局对2台在线监测设备进行验收；2016年7月在超细锌粉厂污水处理站安装1套水质在线监测装置，2016年对综合回收利用回转窑和多膛炉共用脱硫尾气排放口安装了烟气在线监测设备。 |
| 3 | 项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在项目竣工和各项环境保护要求落实后，你公司应向云南省环境保护厅提交书面试生产申请，经检查同意后方可进行试生产。在项目试生产期间，须按规定程序向我部申请环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。在项目投入运行后，你公司应开展项目环境影响跟踪监测，对厂址周边的环境空气、土壤环境、地下水以及植物的影响情况进行全面评价，每年一次向环保部门上报相关情况。采取有效措施防止环境污染，对受污染土壤、场地、水体和底泥等进行污染治理与生态修复。 | 2010年4月25日，《云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目环境影响报告书》编制完成上报国家环保部，2012年8月28日，环保部给予该项目环评批复（环审〔2012〕232号）。2014年10月10日，云南省环境监察总队到建设单位对该项目环评执行情况进行现场检查；2014年11月29日，环保部西南督查中心到建设单位对该项目建设试生产进行现场检查；建设单位按检查要求进行整改落实。项目环保验收监测对厂址周边的环境空气、土壤环境、地下水进行了监测，监测结果均达到相关标准要求。2017年5月25日通过环保竣工验收。 |
| 4 | 在厂址周边区域分别取土壤、水样等样品，监测主要污染物含量作为背景资料保存。建立重金属污染物产生及排放台账制度，开展企业场地和周边区域重金属环境污染状况和人群健康评估。项目运行 3 年后，应组织开展环境影响后评价工作。 | 2010年10-11月由曲靖市环境监测站进行环境质量现状监测；建立了危险废物贮存、转移和综合利用台账，但未严格按照要求对执行危废台账统计。 验收监测结果显示，厂址周边的环境空气、土壤环境、地下水环境质量均达到相关标准要求。 |

表2-30	《罗平锌电股份有限公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目环境影响报告书的批复》（云环审〔2016〕119 号）执行情况

| 序号 | 环评批复要求 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目位于曲靖市罗平县罗平特色工业园区长家湾片区你公司锌冶炼厂内，占地7000㎡（不新征土地）。拟投资 2424.33 万元（其中环保投资 145 万元），拆除锌冶炼厂现有的回转窑脱氟氯处理系统，新建一套多膛炉脱氟氯生产系统（生产设备为 2台φ6000mm×10的多膛炉）；拆除现有一段式煤气发生炉，新建1台二段式煤气发生炉；形成年处理高氟氯氧化锌粉3万吨的能力，产品方案为脱氟氯氧化锌粉29102.49吨/年。2015年6月项目取得罗平县工业经贸和科技信息化局投资项目备案证（罗工备案〔2015〕8 号， 备案证编码 15530324C32108）。 | 云南罗平锌电股份有限公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程于2015年6月29日经罗平县工业经贸和科技信息局罗工备案〔2015〕8号文备案（投资项目备案编码：15530324C32108），2016年8月湖南润美环保科技有限公司完成《云南罗平锌电股份有限公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程环境影响报告书》的编制工作，2016年11月16日，云南省环境保护厅以云环审〔2016〕119号文《关于云南罗平锌电股份有限公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程环境影响报告书的批复》对该工程环境影响报告书作了批复，同意本项目建设。 云南罗平锌电股份有限公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程主要建设内容是拆除锌冶炼厂原有的回转窑脱氟氯处理系统，新建一套多膛炉脱氟氯生产系统（主要设备为2台¢6000×10的多膛炉）；拆除现有一段式煤气发生炉，新建1台二段式煤气发生炉；形成年处理高氟氯氧化锌粉3万吨的能力，产品方案为脱氟氯氧化锌粉29102.49吨/年。公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程建设于2016年11月投产。2017年3月27日，罗平县工业经贸和科技信息化局以罗工信复〔2017〕2号文《罗平县工业经贸和科技信息化局关于云南罗平锌电股份有限公司淘汰2台10t/h燃煤锅炉等生产设施的批复》，同意并确认了原回转窑脱氟氯一段式煤气炉管道已拆除，现已不具备生产条件。 |
| 2．1 | 加强废气污染防治。多膛炉烟气经表冷、布袋收尘器收尘处理后，与含锌渣综合回收系统技术改造工程回转窑除尘尾气一并送往含锌渣综合回收系统技术改造工程尾气处理工序处理后由1根不低于50m高的排气筒外排，外排废气中烟尘、SO2、pb排放浓度须达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表5限值要求，Cd、氟化物、NOX、氯化物（以HC1计）须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。加强无组织排放管理，确保厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。 | 根据现场踏勘，多膛炉烟气经表冷、布袋收尘器收尘处理后，与回转窑除尘尾气一并送往尾气处理工序处理后由 1 根 50m 高的排气筒外排。 根据项目环境保护竣工验收报告，外排废气中烟尘、SO2、pb监测结果达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）标准要求，Cd、氟化物、NOX、氯化物（以HC1计）监测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。厂界4个监测点（厂址上风向设1个对照点，在下风向厂界外20m处设3个控制点）二氧化硫、氮氧化物、铅及其化合物、镉及其化合物、锌及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、氟化物、硫酸雾监测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。 |
| 2．2 | 项目实行雨污分流，清污分流。水冷埋刮板输送机间接冷却水和煤气发生炉间接冷却水循环使用，煤气酚水作为煤气发生炉的气化剂入炉汽化，脱硫工序洗涤废水和初期雨水收集后进入废水处理站（处理规模 2400m²/d ，处理工艺为二段沉淀+砂滤+活性炭过滤+深水处理）。其中，经二段沉淀、砂滤、活性炭过滤处理后的部分废水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表 1 洗涤用水标准后用于回转窑冲渣，剩余部分经深度处理达到锅炉除盐水水质要求后作为锅炉补水。 公司生产区设置1200m3、800m³事故水池各 1 个，确保事故状况下项目废水不外排。 项目按重点防渗区（膛炉车间、煤气发生炉车间、高氟氯烟尘包装间、颜料氧化锌储仓、氧化锌加料仓、事故水池）防渗系数≤10-10cm/s、一般防渗区（焦丁厂房）防渗透系数≤10-7cm/s行防渗处理；高氟氯烟尘包装间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设。 | 项目内地面均已硬化，厂区实行雨污分流，清污分流。水冷埋刮板输送机间接冷却水和煤气发生炉间接冷却水循环使用，煤气酚水作为煤气发生炉的气化剂入炉汽化，脱硫工序洗涤废水和初期雨水收集后进入废水处理站（经 2400m3/d 综合废水处理站（二段沉淀+砂滤+活性炭过滤）再经 2000m3/d废水深度处理站（超滤+纳滤+二级RO处理）处理）。其中，经二段沉淀、砂滤、活性炭过滤处理后的部分废水用于回转窑冲渣，剩余部分经废水深度处理站处理，出水作为锅炉补水。根据现场踏勘，厂区东侧现有1200m³水池一座，目前600m³作为污水汇合池，事故池容积为600m3，厂区北侧设有800m³水池一座，目前用于消防事故池，污水处理站设有3000m³事故应急池，用于非正常排放时接纳产生的废水。现有事故应急池600m3，利用拆除的电解1系统4#、5#、6#、7#空置槽罐作为事故应急罐，总容积 1220m3，利用停产的电解 3 系统 1#、2#、3#、4#空置贮槽，作为事故应急槽，总容积 860m3。 根据2016年11月25日罗平县公诚建设监理有限公司《云南省建筑工程质量评估报告》（锌氧粉脱氟氯技术改造工程项目），云南罗平锌电股份有限公司锌氧粉脱氟氯技术改造工程项目防渗防腐区包括多膛炉车间、煤气发生炉车间、原料氧化锌储仓、氧化锌加料仓、高氟氯烟尘包装储存间、焦丁厂房。膛炉车间、煤气发生炉车间、原料氧化锌储仓、氧化锌加料仓、高氟氯烟尘包装储存间防渗防腐措施自下往上分别为：1、50mm 厚级配砂石垫层；2、3∶7 水泥土夯实；3、100mm 厚 C15 抗渗混凝土随打随抹光；4、环氧玻璃钢二底五布（04）二面（约 10mm 厚）防渗层；5、150mm 厚 C20 抗渗混凝土提浆抹光面层。 焦丁仓厂房防渗防腐措施自下往上分别为：1、50mm 厚级配砂石垫层；2、100mm 厚 C15 抗渗混凝土随打随抹光；3、环氧玻璃钢二底三布（04）二面（约 8mm 厚）防渗层；4、150mm 厚C20 混凝土提浆抹光面层。 |
| 2．3 | 合理布置厂区高噪声设备，通过减振、构筑物隔声、安装消声器及加强厂区绿化等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类功能区标准限值要求。 | 根据现场踏勘，企业采取的主要噪声防治措施有：水泵设减震措施；风机设置风机房并采取基础减震措施；包装机、球磨机、压滤机采取减震、厂房隔声措施。根据项目竣工验收报告，项目正常生产时： 1、按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准考核：项目周边5个环境敏感点江边村（WNW1362 米）、堤埂村（NW1417 米）、长家湾村（SE1027 米）、茶山村（N1052 米） 和小羊角村（SE1884 米）的昼间、夜间噪声监测结果均达到标准要求。 2、按《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准考核：沿项目周围厂界布设的 20 个厂界噪声监测点除 3#、4#点昼间、夜间超标外（昼间最大超标 1.6 dB(A)、夜间最大超标9.5 dB(A)），其他点次昼间、夜间厂界噪声监测结果均达到标准要求。超标的3#、4#点厂界噪声监测点位于公司南厂界，主要受净液车间、熔铸车间和硫酸一厂设备噪声影响。公司南厂界外现为农田、坡耕地，1000 米距离内无环境敏感点。 |
| 2．4 | 加强固体废物综合利用和妥善处理。高氟氯烟尘，煤焦油、废机油按危险废物处理，经规范暂存后委托具有资质的单位收集处置。一般工业固定废物煤渣、粉煤灰运至厂区现有煤渣堆场暂存后外售制砖，生活垃圾委托当地环卫部门定期清运处理。煤渣堆场暂存防渗须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）中的要求，危废暂存库建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 | 根据现场调查，高氟氯烟尘桶装收集后暂存于高氟氯烟尘暂存库，并由蒙自矿冶有限责任公司统一处置。废机油产生量小，暂存于高氟氯烟尘暂存库，暂未委托具有资质的单位收集处置。冷却水池中煤焦油量很小，暂未收集。煤渣及粉煤灰临时堆存于临时渣库后外售，所有生活垃圾由罗平县城市综合行政执法局清运处置，两天一次清运。 煤渣及粉煤灰堆场暂存防渗满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）中的要求。 根据2016年11月25日罗平县公诚建设监理有限公司《云南省建筑工程质量评估报告》（锌氧粉脱氟氯技术改造工程项目），防渗防腐区严格按照设计要求做了防渗处理，危废暂存库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 |
| 2．5 | 本项目防护距离按现有项目厂界外1Km设定。你公司应书面报告当地人民政府及相关部门在规划和审批用地时严格控制，该防护范围内不应该规划建设学校、医院、居民住宅等环境敏感目标。 | 项目位于云南罗平锌电股份有限公司锌冶炼厂内，未新增用地，建设单位在完成资源综合利用项目时已完成防护距离 1Km 搬迁安置工作。 |
| 2．6 | 抓紧完成云南罗平锌电股份有限公司资源 综合利用项目相关环保要求，淘汰现有 2 座 10 吨 /小时燃煤锅炉，加强对现有厂区的噪声治理，通过建筑隔音、消声减震等措施，确保噪声不扰民。做好项目与各依托工程的建设衔接，项目须依托含锌渣综合回收系统技术改造工程建成投运后才能生产。 | 2017年3月27日，罗平县工业经贸和科技信息化局以罗工信复〔2017〕2号文《罗平县工业经贸和科技信息化局关于云南罗平锌电股份有限公司淘汰 2 台 10t/h 燃煤锅炉等生产设施的批复》， 同意并确认了原有 2 台 10 吨/小时燃煤锅炉已拆除关键设备，目前该燃煤锅炉已全部拆除。 现有厂区的噪声通过建筑隔音、加装消音器、封闭式厂房隔音，并在建筑物内壁贴附孔板消音材料来减轻设备噪声对外部环境的影响，确保噪声不扰民。目前，项目各项依托工程均建成投入使用。 |
| 2．7 | 加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。建立监测制度，定期对关心点空气、周边土壤和农作物进行跟踪监测，发现异常及时报告相关部门，并采取应急措施。强化风险管理，完善并严格执行已有的风险防范措施及应急预案，并定期对预案进行演练。 | 云南罗平锌电股份有限公司编制了环境风险防范应急预案，并已在曲靖市环境保护局备案。 2015 年对《云南罗平锌电股份有限公司突发环境事件应急预案》重新修订并报罗平县环境保护局备案，备案号：5303242015003。根据验收监测，厂址周边的环境空气、土壤环境、地下水监测结果均达到相关标准要求。已建立监测制度，监测主要依托公司研究所化验中心、超细锌粉厂分析室及市、县环境监测站，定期对关心点空气、周边土壤和农作物进行跟踪监测。与地方政府形成联防联控机制，应急监测计划已制定，定期开展了应急演练。已制定应急监测计划，计划每年在“六月安全月”活动中，开展应急演练。按照相关要求，需尽快完成应急预案的修编工作。 |
| 3 | 本项目污染物排放总量初步核定为二氧化硫 21 吨/年、氮氧化物 15 吨/年，烟尘 2 吨/年，Zn1.02 吨/年、pb0.187吨/年、Cd0.009吨/年、As0.1吨/年、氟化物 0.403 吨/年、氯化物（以 HCI 计）0.182 吨/年，纳入曲靖市总量控制计划。 | 根据验收监测结果，云南罗平锌电股份有限公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目废气有组织排放总量为颗粒物：2.401t/a、SO2：17.856t/a、NOx：13.644t/a、铅：1.368kg/a、汞：4.68kg/a、砷：0.562kg/a、镉：1.321kg/a、锌：13.572kg/a、氟化物：57.6kg/a、氯化氢：136.8kg/a。氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目监测期间 SO2 排放总量 17.856t/a、NOx 排放总量 13.644t/a、铅排放总量 1.368 kg/a、砷排放总量0.562kg/a、镉排放总量1.321kg/a、锌排放总量13.572kg/a、氟化物排放总量57.6kg/a、氯化氢排放总量136.8kg/a均满足云南省环境保护厅，云环审〔2016〕119号文《关于云南罗平锌电股份有限公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目环境影响报告书的批复》总量初步核定为二氧化硫21吨/年、氮氧化物 15 吨/年、锌 1.02 吨/年、铅 0.187 吨/年、镉 0.009吨/年、砷 0.1 吨/年、氟化物 0.403 吨/年、氯化物（以氯化氢计）0.182吨/年的指标要求。颗粒物排放总量2.401t/a，考虑到回转窑烟气与该项目脱氟氯多膛炉烟气合并排放，验收报告中按监测总量的一半作为本项目颗粒物的排放总量，符合烟尘 2 吨/年的指标要求。 |
| 4 | 严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，项目建成投入试生产，应报曲靖市环境保护局备案并向我厅申请项目竣工环保验收，经验收合格后方可投入正式生产。 | 2016年10月，公司将《云南罗平锌电股份有限公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目环境影响报告书》上报云南省环境保护厅，2016年11月16日，云南省环境保护厅给予《云南省环境保护厅关于云南罗平锌电股份有限公司氧化锌粉脱氟氯技术改造项目环境影响报告书的批复》（云环审〔2016〕119 号）。2017 年 5 月 25 日通过云南省环保厅竣工验收后正式投入使用。 |

表 2-31  《云南罗平锌电股份有限公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目环境影响报告书》（2018年）环评执行情况

| 项目 | 分类 | 对策措施 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环评提出 | 大气 | 1、本项目多膛炉有组织废气经表冷、布袋除尘后进入含锌渣 综合回收系统技术改造工程脱硫工序和含锌渣综合回收系统技术改造工程回转窑烟气一起进行脱硫处理（采用动力波洗涤+二级氧化锌吸收法脱硫），处理后烟气经 φ3×50m 高排气筒排放。 2、本项目脱硫解析产生的高浓度 SO2 气体送硫酸厂制酸系统制酸。 | 1、根据现场踏勘，多膛炉烟气经表冷、布袋收尘器收尘处理后， 与回转窑除尘尾气一并送往含锌渣综合回收系统技术改造工程尾气处理工序处理后由 1 根 1.8×50m 高的排气筒外排。 2、脱硫解析产生的高浓度 SO2 气体送硫酸厂二系统制酸。 |
|  | 地表水 | 1、水冷埋刮板输送机冷却水循环使用不外排。 2、煤气发生炉间冷器冷却水循环使用不外排；煤气酚水作为煤气发生炉的气化剂入炉汽化。 3、脱硫工序洗涤废水、初期雨水收集后经公司废水处理站处理后作为回转窑冲渣、锅炉补水。 4、生活污水依托现有隔油池、格栅、化粪池预处理后排入九龙大道市政污水管网，最后进入罗平县学田污水处理厂统一处理。 | 1、水冷埋刮板输送机冷却水循环使用不外排。 2、煤气发生炉间冷器冷却水循环使用不外排；煤气酚水作为煤气发生炉的气化剂入炉汽化。 3、脱硫工序洗涤废水、初期雨水收集后经公司废水处理站处理后作为回转窑冲渣、锅炉补水。 4、生活污水依托现有隔油池、格栅、化粪池预处理后排入九龙大道市政污水管网，最后进入罗平县学田污水处理厂统一处理。罗平县学田污水处理厂设计能力2.5万吨/日，现日处理量2.1万吨，余量0.4万吨/日，经请示罗平县住房和城乡建设局，同意公司将锌厂片区日产生150吨生活污水并入县污水处理厂处理，并签订了处置协议。2016年11月30日，云南罗平锌电股份有限公司以罗锌股请〔2016〕27号文《关于资源综合利用项目建设内容优化调整的请示》向云南省环境保护厅进行了请示备案。 |
|  | 地 下 水 | 本项目内地面均为硬化处理，实行清污分流、雨污分流的排水系统，间接冷却水将在各自的车间内循环使用，脱硫工序洗涤废水、初期雨水经收集后进入公司废水处理站处理。另外，项目所在的云南罗平锌电股份有限公司在厂区设有1200m³和800m³事故池，平时空置，能确保项目废水非正常排放时能接纳产生的废水，避免向外排放。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目多膛炉车间、煤气发生炉车间、原料氧化锌储仓、氧化锌加料仓、高氟氯烟尘包装储存间涉及重金属等污染物，为重点防渗区；焦丁仓厂房为一般防渗区。根据项目设计方案，重点防渗区防渗设计需保证其防渗透能力相当于6.0m厚黏土层（防渗系数≤10-7cm/s）的防渗能力，一般防渗区防渗能力需达到相当于1.5m厚黏土层（防渗系数≤10-7cm/s）的防渗能力。重点防渗区（多膛炉车间、煤气发生炉车间、原料氧化锌储仓、氧化锌加料仓、高氟氯烟尘包装储存间）防渗措施自下往上分别为：1、50mm厚级配砂石垫层；2、3∶7水泥土夯实；3、100mm 厚 C15 抗渗混凝土随打随抹光；4、环氧玻璃钢二底五布 （04）二面（约10mm厚）防渗层；5、150mm厚C20抗渗混凝土提浆抹光面层。 | 本项目内地面已硬化处理，完成行清污分流、雨污分流的排水系统建设，间接冷却水将在各自的车间内循环使用，脱硫工序洗涤废水、初期雨水经收集后进入公司废水处理站处理。厂区东侧现有1200m³水池一座，目前600m³作为污水汇合池，事故池容积为600m3，厂区北侧设有800m³水池一座，目前用于消防事故池，污水处理站设有3000m³事故应急池，用于非正常排放时接纳产生的废水。 现有事故应急池600m3，利用拆除的电解1系统4#、5#、6#、7#空置槽罐作为事故应急罐，总容积1220m3，利用停产的电解3系统1#、2#、3#、4#空置贮槽，作为事故应急槽，总容积 860m3。 根据2016年11月25日罗平县公诚建设监理有限公司《云南省建筑工程质量评估报告》（锌氧粉脱氟氯技术改造工程项目），云南罗平锌电股份有限公司锌氧粉脱氟氯技术改造工程项目防渗防腐区严格按照设计要求做了防渗处理。多膛炉车间、煤气发生炉车间、原料氧化锌储仓、氧化锌加料仓、高氟氯烟尘包装储存间防渗防腐措施自下往上分别为：1、50mm 厚级配砂石垫层；2、3∶7水泥土夯实；3、100mm厚C15抗渗混凝土随打随抹光；4、环氧玻璃钢二底五布（04）二面（约10mm厚）防渗层；5、150mm 厚 C20 抗渗混凝土提浆抹光面层。 |
|  |  | 一般防渗区（焦丁仓厂房）防渗措施自下往上分别为：1、50mm 厚级配砂石垫层；2、100mm厚C15抗渗混凝土随打随抹光；3、环氧玻璃钢二底三布（04）二面（约 8mm 厚）防渗层； 4、150mm 厚 C20 混凝土提浆抹光面层。 鉴于本项目高氟氯烟尘为危险废物，本环评提出如下防治地下水污染的措施： 1、高氟氯烟尘包装储存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)进行建设，因其亦属于重点防渗区，防渗设计需保证其防渗透能力相当于6.0m厚黏土层（防渗系数≤10-7cm/s）的防渗能力。防渗措施自下往上分别为：1、50mm 厚级配砂石垫层； 2、3∶7水泥土夯实；3、100mm厚 C15 抗渗混凝土随打随抹光； 4、环氧玻璃钢二底五布（04）二面（约10mm厚）防渗层；5、150mm 厚 C20 抗渗混凝土提浆抹光面层。 2、施工阶段增设专职或兼职的环保监理，对本项目防渗隐蔽工程进行全面监理，包括施工前材料验收、试验，施工人员技能核实；施工中工程质量旁站监理、现场检查验证；施工后整理监理资料，提出环保监理报告。 3、运营期严格管理高氟氯烟尘，落实防雨、防风和防渗的“三防”措施，对于涉及高氟氯烟尘的临时堆场（出渣口、暂存场）， 按照 GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》严格管理。 4、取场址附近长家湾村的水井作为监测井，运营期内定期监测。如有异常，实施相应的应急预案。 | 焦丁仓厂房防渗措防腐施自下往上分别为：1、50mm厚级配砂石垫层；2、100mm厚C15抗渗混凝土随打随抹光；3、环氧玻璃钢二底三布（04）二面（约 8mm 厚）防渗层；4、150mm 厚 C20 混凝土提浆抹光面层。 本项目高氟氯烟尘为危险废物，采取如下防治地下水污染的措施： 1、高氟氯烟尘包装储存间防渗措施自下往上分别为：1、50mm厚级配砂石垫层；2、3∶7水泥土夯实；3、100mm厚C15抗渗混凝土随打随抹光；4、环氧玻璃钢二底五布（04）二面（约10mm厚）防渗层；5、150mm 厚 C20 抗渗混凝土提浆抹光面层。 2、施工阶段设专职或兼职的环保监理，对本项目防渗隐蔽工程进行全面监理，包括施工前材料验收、试验，施工人员技能核实；施工中工程质量旁站监理、现场检查验证；施工后整理监理资料，2016 年11 月 25 日，罗平县公诚建设监理有限公司提出《云南省建筑工程质量评估报告》（锌氧粉脱氟氯技术改造工程项目）。 3、运营期严格管理高氟氯烟尘，落实防雨、防风和防渗的“三防” 措施，对于涉及高氟氯烟尘的临时堆场（出渣口、暂存场），按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》严格管理。 4、取场址附近长家湾村的水井作为监测井，运营期内定期监测。此次验收监测，已对厂址周边的环境空气、土壤环境、地下水进行了监测，监测结果均达到相关标准要求。已建立监测制度，监测主要依托公司研究所化验中心、超细锌粉厂分析室及市、县环境监测站，定期对关心点空气、周边土壤和农作物进行跟踪监测，发现异常及时报告相关部门，并采取应急措施。 云南罗平锌电股份有限公司编制了环境风险防范应急预案，并已在曲靖市环境保护局备案。2015年对《云南罗平锌电股份有限公司突发环境事件应急预案》重新修订并报罗平县环境保护局备案，备案号：5303242015003。按照相关要求，需尽快完成应急预案的修编工作。与地方政府形成联防联控机制，应急监测计划已制定，定期开展了应急演练。已制定应急监测计划，计划每年在“六月安全月”活动 中，开展应急演练。 |
|  | 噪声 | 1、水泵采取减震措施。 2、风机设置消声器，并采取减震、厂房隔声措施。 3、包装机、球磨机、压滤机采取减震、厂房隔声措施。 | 已采取各项降噪措施，包括：水泵减震措施；风机采取减震、厂房隔声措施；包装机、球磨机、压滤机采取减震、厂房隔声措施。 |
|  | 固废 | 1、高氟氯烟尘在包装间包装、暂存后委托个旧市旭众有色矿冶有限公司收集、运输、贮存及处置。高氟氯烟尘在厂内暂存1个月（即危险废物厂内中转周期为1个月）后委托个旧市旭众有色矿冶有限公司进行处置。 本环评提出高氟氯烟尘危险废物储运方式及要求如下： （1）设置危险废物暂存库（烟尘包装储存间）为了减小废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目产生的高氟氯烟尘全部收集到暂存库。高氟氯烟尘暂存库需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求设计。 （2）危险废物的转移高氟氯烟尘全厂内暂存累计一定数量后由有资质单位统一运输。 2、煤渣、粉煤灰运至厂区综合渣场暂存后外售给罗平县宏运免烧砖厂作为制砖原料。 3、煤焦油在高氟氯烟尘包装间采用桶装暂存1个月（即危险废物厂内中转周期为1个月）后委托有资质单位收集处置；废机油可在高氟氯烟尘包装间采用桶装暂存 1 年后委托有资质单位收集处置。 4、生活垃圾经收集设施收集后委托环卫站定期清运。 | 根据2016年11月25日罗平县公诚建设监理有限公司《云南省建筑工程质量评估报告》（锌氧粉脱氟氯技术改造工程项目），高氟氯烟尘在包装间包装、暂存，已委托有资质单位处置，危险废物暂存库（烟尘包装储存间）防渗措施自下往上分别为：a、50mm厚级配砂石垫层；b、3∶7水泥土夯实；c、100mm厚C15抗渗混凝土随打随抹光；d、环氧玻璃钢二底五布（04）二面（约10mm厚）防渗层；e、150mm厚C20抗渗混凝土提浆抹光面层，危险废物堆防风、防雨、防晒，设专人管理；库门口有安全管理制度和明显防火标志，消防器材齐全完好；库门口处有明显“剧毒危险”标志；严格执行入库验收、保管、装卸、搬运、出库、交接班制度；库内设有防盗报警器。目前，高氟氯烟尘全厂内暂存累计一定数量后由蒙自矿冶有限责任公司统一处置。 煤渣、粉煤灰运至煤渣临时渣库暂存后做建材外售。据现场调查了解，实际生产中尚没有煤焦油产生，未委托有资质单位处置。生活垃圾依托现有垃圾收集设施收集后委托环卫站定期清运。 |
| 以新带老措施 |  | （1）脱氟氯车间采用多膛炉工艺代替回转窑工艺，新建 2 台 内 6000mm、10 层多膛炉并拆除 1 台 Φ2.8×42 回转窑。 （2）脱氟氯车间采用1台φ2800mm二段式冷煤气发生炉代替一段式煤气发生炉（Φ2.4m），并拆除一段式煤气发生炉。 | 项目主要建设内容是拆除锌冶炼厂原有回转窑脱氟氯处理系统， 新建一套多膛炉脱氟氯生产系统（主要设备为2台¢6000×10的多膛炉）；拆除现有一段式煤气发生炉，新建1台二段式煤气发生炉；形成年处理高氟氯氧化锌粉3万吨的能力，产品方案为脱氟氯氧化锌粉29102.49吨/年。公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程建设于2016年11月投产。根据现场踏勘，原回转窑脱氟氯一段式煤气炉管道已拆除。 |

通过对比可知，企业在落实环评批复要求时进行了积极的整改.

# 2.4.2.3环境保护设施竣工验收与环境监测情况

2016年12月、2017年2月云南省环境监测中心站完成了现场验收监测，并根据验收监测结果和现场检查情况编写了《云南罗平锌电股份有限公司资源综合利用项目竣工环境保护验收监测报告》和《云南罗平锌电股份有限公司氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目竣工环境保护验收监测报告》。

（1）废气

项目验收监测情况，详见表2-32。

表 2-32   验收监测期间废气治理设施情况汇总表

| 序号 | 车间 | 污染源名称 | 治理设施名称、型号及规格 | 数量 | 排气筒高度及内径 | 排放类型 | 主要污染因子 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔铸车间 | 900K工频感应电炉熔铸尾气 | 集气罩、布袋收尘器 | 1 | 15mφ0.85m | 连续 | 颗粒物、氨 | 正常运行 |
| 2 | 锅炉车间 | 25t/h燃 煤锅炉尾气 | 旋风除尘+布袋除尘+麻石水膜除尘+脱硫+尿素脱硝 | 1 | 45mφ2.0m | 连续 | 颗粒物、SO2 、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度 | 正常运行 |
| 3 | 综 合 利 用 厂 | 回转窑烟气 | 表冷器+五电场电除尘+动 力波洗涤+ 二级氧化锌吸收法脱硫 | 1 | 50mφ1.8m | 连续 | 颗粒物、SO2 、NOx、铅及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、锌及其化合物、氯化氢、氟化物、林格曼 黑度 | 共 用 动 力波洗涤+二级 氧 化锌吸 收法脱 硫系统 和排气筒 |
|  |  | 多膛炉2 台 | 表冷器+布袋除尘+动力 波洗涤+二级氧化锌吸收法脱硫 |  |  |  |  |  |
|  |  | 回转挥窑头上料系统尾气 | 布袋除尘 |  | 35mφ0.5m | 连续 | 颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物 | 正常运行 |
|  |  | 回转窑窑尾出渣口尾气 | 布袋除尘 |  | 20mφ0.5m | 连续 | 颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物 | 正常运行 |
| 4 | 解 析 车 间 | 亚硫酸锌解析产生的高浓度 SO2 | 依托罗平县锌电公司硫酸烟气处理系统，采用两转两吸制酸 系统+尾气吸收 |  | 30mφ1.2m、0.6m | 连续 | 颗粒物、SO2 、NOx、硫酸雾、铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物 | 正常运行 |

根据验收监测报告，验收监测期间：

①熔铸车间新建2号900KW工频感应电炉尾气出口处颗粒物最大排放浓度4.41mg/m3，满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466 -2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。氨最大排放速率6.09×10-3kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准最高允许排放速率。

②锅炉车间新建5号25t/h燃煤锅炉尾气出口处颗粒物最大排放浓度32.3mg/m3 ，氮氧化物最大排放浓度182mg/m3，二氧化硫最大排放浓度132mg/m3 ，汞及其化合物最大排放浓度0.035 mg/m3，烟气黑度<1，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值。

③回转窑烟气和多膛炉烟气共用脱硫烟囱出口处颗粒物最大排放浓度18.8mg/m3 ，二氧化硫最大排放浓度100mg/m3，汞及其化合物最大排放浓度0.026mg/m3，铅及其化合物最大排放浓度＜0.01mg/m3，均满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。镉及其化合物最大排放浓度7.59×10-3mg/m3，氟化物最大排放浓度0.47mg/m3，氯化氢最大排放浓度2.19mg/m3，氮氧化物最大排放浓度78mg/m3,均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准污染物排放浓度限值。锌及其化合物最大排放浓度0.090mg/m3，砷及其化合物最大排放浓度5.57×10-3mg/m3，烟气黑度<1。

④回转窑上料系统出口处颗粒物最大排放浓度6.5mg/m3，汞及其化合物最大排放浓度2.63×10-2mg/m3，铅及其化合物最大排放浓度0.086mg/m3，均满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。镉及其化合物最大排放浓度5.05×10-3mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准污染物排放浓度限值。砷及其化合物最大排放浓度3.17×10-3mg/m3。

⑤回转窑出渣口处颗粒物最大排放浓度11.3mg/ m3，汞及其化合物最大排放浓度2.33×10 -2 mg/m3，铅及其化合物最大排放浓度0.11mg/m3，均满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。镉及其化合物最大排放浓度2.79×10 -3mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准污染物排放浓度限值。砷及其化合物最大排放浓度<3×10-3 mg/m3。

⑥天俊公司回转挥发窑烟气出口处颗粒物最大排放浓度 21.1mg/m3，二氧化硫最大排放浓度 143mg/m3，汞及其化合物最大排放浓度 1.76×10 -2 mg/m3，铅及其化合物最大排放浓度 0.06mg/m3，均满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466 -2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。镉及其化合物最大排放浓度1.18×10 -3 mg/m3，氮氧化物最大排放浓度 67mg/ m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准污染物排放浓度限值。砷及其化合物最大排放浓度<43.00×10 -3 mg/m3。

⑦硫酸一厂沸腾焙烧炉烟气+回转窑烟气+多膛炉烟气除尘及两转两吸系统尾气出口处颗粒物最大排放浓度 7.18mg/m3，二氧化硫最大排放浓度 194mg/m3，硫酸雾最大排放浓度 12.3mg/m3，汞及其化合物最大排放浓度 1.46×10 -2 mg/m3，铅及其化合物最大排放浓度<0.01mg/m3，均满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。镉及其化合物最大排放浓度 1.03×10 -3 mg/m3，氮氧化物最大排放浓度 36mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准污染物排放浓度限值。砷及其化合物最大排放浓度<3.00×10 -3 mg/m3 。

⑧硫酸二厂沸腾焙烧炉烟气+回转窑烟气+多膛炉烟气除尘及两转两吸系统尾气出口处颗粒物最大排放浓度 2.92mg/m3，二氧化硫最大排放浓度 185mg/m3，硫酸雾最大排放浓度 13.0mg/m3，汞及其化合物最大排放浓度 5.09×10 -3 mg/m3，铅及其化合物最大排放浓度<0.01mg/m3，均满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。镉及其化合物最大排放浓度 3.35×10 -3 mg/m3，氮氧化物最大排放浓度 29mg/ m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准污染物排放浓度限值。砷及其化合物最大排放浓度<3.00×10 -3 mg/m3。

⑨废气无组织排放主要来源于浸出车间、净化车间和电解车间在高温酸性浸出工段、酸性净化工段和电解工段排放无组织硫酸雾。浸出、净化酸雾车间由屋顶通风换气无组织排放。电解车间电解槽作业时间为 24h 连续作业，采用必克剂抑制酸雾挥发，采用自然通风由四周窗户无组织排放。生产期间，焙烧矿在干磨厂房采用风机通风，生产过程中会要少量粉尘排放到大气中，为无组织排放，由于粉尘主要成分为焙烧矿粉末，故其中含有一定量的铅尘。

# （2）废水

锌厂生产废水主要是浸出、净化、电解车间排放的重金属酸性废水、脱硫工序洗涤废水、地面冲洗废水及锅炉排污水等。其中锅炉房排水主要为除盐水站定期排放的浓盐水，基本不含有害污染物，主要是悬浮物和总盐；浸出、净化、电解车间排水主要为清洗滤布水和电解槽洗槽废水，属于酸性重金属离子废水。这些生产废水收集后全部进入废水处理站处理。脱硫工序洗涤废水、初期雨水收集后也送公司废水处理站处理。

云南省环境监测中心站于2016年12月20日至22日对本项目开展了验收监测，对 200m3/d 污酸废水处理站进、出口，2400m3/d 综合废水处理站进、出口，2000m3/d 废水深度处理站进、出口，生活污水排口进行监测。

验收监测期间，罗平县锌电公司硫酸厂的污酸废水经 200m 3/d 污酸废水处理站（石灰中和+氧化铝絮凝沉淀）处理的出水，本项目生产废水经 2400m3/d 综合废水处理站（二级中和投加 DTCR 捕集剂、沉淀法）处理的出水再经 2000m3/d废水深度处理站（超滤+纳滤+二级 RO 处理）处理后，pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、锌、铜、硫化物、氟化物、铅、镉、汞、砷、镍、铬监测指标均达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466 -2010）表 2 标准要求，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表 1 洗涤用水标准及《工业锅炉水质》（GB/T1576-2008）低压锅炉（>1.0MPa；≤1.6MPa）除盐水水质要求，出水全部回用于生产系统，全厂废水不外排。

验收监测期间，本项目所产生的生活污水经生活污水收集池收集后排入罗平县市政污水管网进入罗平县学田污水处理厂处理。生活污水排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表 2 规定的间接排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 （CJ343-2010）B 等级标准（执行二者较严格的标准限值）。pH、色度、COD、SS、氨氮、总锌、总铜、硫化物、氟化物、总磷、总氮、总铅、总镉、总砷、总镍、总铬监测指标均达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表 2 规定的间接排放标准。BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活化性、氯化物、硫酸盐、总氰化物、挥发酚、总汞、总铍、总银、总铁、总锰监测指标均达到原环评要求的《污水排入城镇下水道水质标准》 （CJ343-2010）B 等级标准。

# （3）噪声

验收监测时沿项目周围厂界布设的20个厂界噪声监测点，除 3#、4#点昼间、夜间超过《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准（昼间最大超标1.6dB(A)、夜间最大超标 9.5 dB(A)），其他点位昼间、夜间厂界噪声监测结果均达到标准要求。

根据验收监测报告，超标的 3#、4#点厂界噪声监测点位于公司南厂界，主要受净液车间、熔铸车间和硫酸一厂设备噪声影响。考虑南厂界外主要为农田、坡耕地，所以验收阶段项目噪声对外环境影响不大。项目周边 5 个环境敏感点江边村、堤埂村、长家湾村、茶山村和小羊角村的昼间、夜间噪声监测结果均达到标准要求。

2.4.3.总量控制及企业排污许可证落实情况

（1） 排污申报制度执行情况

公司每年均进行了排污申报登记，并得到了环保部门的确认。

（2）排污许可证制度执行情况

2017年12月曲靖市环境保护局为云南罗平锌电股份有限公司换发排污许可证（证书编号：915300007098268547001P）。详见表2-33。

表2－33　　生产排污许可证制度执行情况表

| 发证机关 | 许可证编号 | 有效期 | 污染物 | 许可排放量 （吨/年） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲靖市环境保护局 | 915300007098268547001P | 2017.12-2020.12 | 颗粒物 | 37.553 | 按环境保护局要求不超标准，不超总量 |
|  |  |  | SO2 | 182.017 |  |
|  |  |  | NOx | 77.634 |  |
|  |  |  | 铅及其化合物 | 1.5718 |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 0.0488 |  |

（3）近三年排污费的缴纳情况

云南罗平锌电股份有限公司遵守国家法律法规，做好废水、废气、废渣的治理，废气排放均达到国家环保标准，按照国家法律法规要求按时交纳排污费。缴纳排污费详见表2－34。

表2--34  三年排污费、污染事故罚款情况表

| 序号 | 年份 | 排污费(万元/年) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2016 | 642814 |
| 2 | 2017 | 218718 |
| 3 | 2018 | 112191.98 |

2.4.4企业执行的环境标准

公司产生的污染物主要为废水、废气、噪声及固体废弃物，其执行标准如下：

# （1）废气

大气污染物排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010），锅炉大气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

# （2）废水

水污染物排放标准执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010），生活污水执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）.

# （3）噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值，标准限值见表表2-35。

表2-35  厂界噪声排放标准限值（单位：dB(A)）

| 时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类区 | 65 | 55 |

（4）固废

（a）生产过程中产生的一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

（b）生产过程中涉及的危险废弃物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）。

2.4.5污染物排放总量控制与达标情况

2.4.6.1近三年大气污染排放情况

企业近三年废气排放总量详见表2—36。

表2－36  近三年大气污染物排放情况表

| 年度/排放口 |  | 颗粒物排放量(t/a) | 二氧化硫排放量(t/a) | 汞排放量(t/a) | 铅排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 回转窑、多膛炉排口 | 20.89 | 51.52 |  |  |
|  | 5号煤锅炉排口 | 3.776 | 16.434 |  |  |
|  | 合计 | 24.666 | 67.954 |  |  |
| 2017年 | 回转窑、多膛炉排口 | 12.971 | 78.932 |  |  |
|  | 5号煤锅炉排口 | 5.628 | 26.902 |  |  |
|  | 合计 | 18.599 | 105.834 |  |  |
| 2018年 | 回转窑、多膛炉排口 | 10.6 | 47.3 | 0.0073 | 0.156 |
|  | 5号煤锅炉排口 | 5.54 | 21.7 | 0.0062 |  |
|  | 合计 | 16.4 | 69 | 0.0135 | 0.156 |
| 许可证核定排放量（2017年12月申领） |  | 37.553 | 182.017 | 0.01488 | 1.5718 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

说明：污染物排放数据根据2018年经线监测系统数据进行统计。

根据环境监测部门的环境监测，公司近年监测结果见表2-37。

表2-37  大气污染环境监测表

| 监测日期 | 监测点 | 颗粒物 mg/N m3 | 二氧化硫 mg/N m3 | 汞 mg/ Nm3 | 铅mg/ Nm3 | 硫酸雾 mg/ Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.3.15 | 回转窑、多膛炉排口 | 16.66 | 14 | 0.02 | 0.15 |  |
|  | 回转窑、多膛炉排口 | 15 | 18 | 0.02 | 0.21 |  |
| 2018.6.25 | 回转窑、多膛炉排口 |  |  |  |  |  |
| 2018.10.11 | 回转窑、多膛炉排口 | 4.9 | 22 | 0.019 | 0.09 |  |
| 执行标准 |  | 80 | 400 | 0.05 | 8 | 20 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

监测说明：

（1）2018年一季度废气监测根据云南尘清环境监测有限公司(云尘检[2018]0259监测报告（2018年3月15日）。

（2）2018年二季度废气监测根据云南尘清环境监测有限公司(云尘检[2018]0660监测报告（2018年6月25日）。

(3)2018年三季度废气监测根据云南尘清环境监测有限公司(云尘检[2018]1723监测报告（2018年10月11日）。

(3)2018年四季度废气监测根据云南尘清环境监测有限公司(云尘检[2018]1946监测报告（2018年11月14日）。

# 2.4.6.2大气污染排放口排放情况表

环境管理部门核定公司生产线有组织排放源共11个，各排放口排放情况见表2-38。

表2-38   废气有组织排放及治理情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 污染治理设施名称 | 排气筒 |  | 排放口类型 | 执行 标准（mg/m³） | 排放 浓度（mg/m³） | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度 （m） | 管径（m） |  |  |  |  |
| 1 | DA016 | 1号硫酸雾处理系统尾气排口 | 硫酸雾 | 抽风及酸雾净化装置 | 23 | 2 | 一般排放口 | 20 | 18 | 达标 |
| 2 | DA017 | 2号硫酸雾处理系统尾气排口 | 硫酸雾 | 抽风及酸雾净化装置 | 25 | 1 | 一般排放口 | 20 | 17 | 达标 |
| 3 | DA015 | 原料库备料系统排口 | 颗粒物 | 除尘设施（袋式除尘） | 15 | 0.8 | 一般排放口 | 80 | 2.1 | 达标 |
| 4 | DA013 | 回转窑与 多膛炉烟气共用烟囱排口 | 颗粒物 | 脱硫塔、除尘设施（袋式除尘、电除尘） | 50 | 1.8 | 主要排放口 | 80 | 29.5 | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 400 | 109 | 达标 |
|  |  |  | 铅及其化合物 |  |  |  |  | 8 | 0.09 | 达标 |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |  |  | 0.05 | 0.0184 | 达标 |
| 7 | DA014 | 熔铸感应电炉尾气排口 | 颗粒物 | 除尘设施（袋式除尘） | 15 | 0.85 | 一般排放口 | 80 | 1.9 | 达标 |
| 8 | DA012 | 燃煤锅炉 | 颗粒物 | 除尘设施（袋式除尘、旋风除尘、麻石水膜除尘）、脱硝站、碱液喷淋脱硫 | 50 | 2.75 | 主要排放口 | 80 | 21.3 | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 400 | 92 | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 400 | 38 | 达标 |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  | 1 | <1 | 达标 |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |  |  | 0.05 | 0.036 | 达标 |

环境管理部门核定公司生产线有组织排放源共6个，各有组织排放源均设有脱硫、除尘设备和硫酸雾净化设施。回转窑与多膛炉烟气共用烟囱排口执行GB25466—2010《铅锌工业污染物排放标准》限值，燃煤锅炉执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》限值。

排放口数据根据公司在线系统数据.

2.4.6污染物排放及治理措施

2.4.6.1锌厂，综合利用厂

（1）废气

①有组织排放

a、熔铸烟气

熔铸车间 900KW工频感应电炉尾气主要污染物为烟尘和氨，熔铸过程中因投加的氯化铵分解，会排放 NH3，经集气罩进入布袋收尘器，净化后的烟气经主排烟风机排至15m烟囱排放。

b、锅炉尾气

25t/h 燃煤锅炉尾气主要污染物为烟粉尘、SO2、NOx、汞及其化合物。采用旋风除尘、布袋除尘、麻石水膜除尘器及脱硫脱硝站处理，经45m 烟囱排放。

c、综合利用厂回转窑和脱氟氯系统多膛炉烟气

∮4.3×62m 回转挥发窑和脱氟氯系统多膛炉烟气主要污染物为烟粉尘、SO2、NOx、硫酸雾、铅、砷、汞、镉等化合物，∮4.3×62m 回转挥发窑烟气经表冷器、五电场除尘，∮6000mm×10 多膛炉烟气经表冷器、布袋除尘，收尘后的烟气混合送动力波洗涤和二级氧化锌吸收脱硫处理，达标后经 50m 烟囱排放。4.3×62m 回转窑窑头窑尾在配料、加料、物料转运等过程中有烟粉尘产生，主要污染物为烟粉尘、铅、砷、汞、镉等化合物，布袋收尘后，窑尾上料系统尾气经 35m 烟囱排放，窑头出渣口尾气经 20m 烟囱排放。

d、解析车间高浓度 SO2 气体亚硫酸锌解析产生的高浓度 SO2 气体送硫酸厂制取工业硫酸，正常情况下并入硫酸二系统，与收尘处理后的焙烧炉烟气合并送两转两吸制酸系统，尾气吸收达标后经 30m 烟囱排放。

e、浸出车间与净化车间溶液槽废气。

浸出、净化车间溶液槽废气主要污染物为硫酸雾，原环评中通过屋顶排气筒无组织排放。2018 年 5 月，罗平锌电委托江苏恒丰伟业玻璃钢有限公司和昆明恒典环保设备有限公司新建三套酸雾综合处理系统。目前，三套酸雾净化系统已经建成，浸出车间、净化车间、氧化矿车间、氧化锌综合处理车间、净液车间溶液槽废气不再无组织排放，而是采用碱液吸收+工艺水洗涤工艺对净化及浸出工段溶液槽废气进行处理。其中，二系统净液车间溶液槽废气经碱液吸收后通过塔顶 3m 排气筒排放，一系统净化车间、浸出车间和氧化矿车间、氧化锌综合处理车间溶液槽废气分别经碱液吸收后通过塔顶 3.2m 排气筒统一排放。

f、备料系统通风废气焙烧矿备料系统通风废气主要污染物为颗粒物，通过布袋除尘器收尘后经15m 排气筒排放。

g、锌浮渣车间筛分废气

锌浮渣车间原环评中采用摇床处理，提取粗锌用于生产锌粉，现状工程已改为干球磨及筛分处理后，粗渣返回湿法系统，细料送综合利用厂回转窑处理。筛分过程中产生的含尘废气通过布袋除尘器收尘后经 15m 排气筒排放。

h、精镉车间通风废气制镉工段产生的含镉烟气经喷淋除尘塔和尾气吸收塔两级洗涤后经 10m 排气筒排放，残阳极熔铸工段产生的含铅烟气经玻璃钢洗涤塔净化处理后经 10m 排气筒排放。

②现状工程监测结果

2018年12月，罗平锌电委托云南尘清环境监测有限公司对现状工程废气污染源进行了监测，监测结果如下：

a、熔铸车间900KW工频感应电炉尾气出口处颗粒物排放浓度22.2mg/m 3 ，满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466 -2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。氨排放速率0.033kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93）表2标准最高允许排放速率。

b、锅炉车间25t/h燃煤锅炉尾气出口处颗粒物排放浓度31.5mg/m3,氮氧化物排放浓度112mg/m3,二氧化硫排放浓度234mg/m3,汞及其化合物排放浓度0.0232mg/m3,烟气黑度<1，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值。

c、回转窑烟气和多膛炉烟气共用脱硫烟囱出口处颗粒物排放浓度74.7mg/m3，二氧化硫排放浓度55mg/m3,汞及其化合物排放浓度0.0123mg/m3,铅及其化合物排放浓度3.01mg/m3,均满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。镉及其化合物排放浓度0.783mg/m3,氟化物排放浓度1.54mg/m3,氯化氢排放浓度17.2mg/m3,氮氧化物排放浓度78mg/m3,均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准污染物排放浓度限值。砷及其化合物排放浓度0.0263mg/m3。回转窑上料系统出口处颗粒物排放浓度26.2mg/m3,回转窑出渣口处颗粒物排放浓度8.1mg/m3均满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466 -2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。

d、解析车间高浓度SO2气体

亚硫酸锌解析产生的高浓度 SO2气体送罗平县锌电公司硫酸厂制取工业硫酸，正常情况下并入硫酸二系统，与收尘处理后的焙烧炉烟气合并送两转两吸制酸系统，依托硫酸二厂烟气处理系统，采用两转两吸制酸系统+尾气吸收，尾气出口处颗粒物排放浓度 77.2mg/m3,二氧化硫排放浓度 148mg/m3,硫酸雾最大排放浓度19mg/m3,汞及其化合物最大排放浓度 8.1×10-3mg/m3,铅及其化合物最大排放浓度 0.165mg/m3,均满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。镉及其化合物最大排放浓度 9.07×10 -3mg/m3,氮氧化物最大排放浓度 94mg/m3,均满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 标准污染物排放浓度限值。砷及其化合物最大排放浓度 9.1×10-3mg/ m3。

e、浸出及净化车间溶液槽废气

二系统净液车间溶液槽废气经碱液吸收净化后颗粒物排放浓度10.3mg/m3,硫酸雾排放浓度＜5mg/m3,一系统净化车间和浸出车间溶液槽废气经碱液吸收净化，氧化矿车间和氧化锌综合处理车间溶液槽废气经碱液吸收净化，两组废气合并排放，颗粒物排放浓度10.3mg/ m3,硫酸雾排放浓度＜5mg/ m3,均满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。

f、备料系统通风废气

备料系统通风废气颗粒物排放浓度 7.6mg/ m3,满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。

g、锌浮渣车间筛分废气

锌浮渣车间筛分废气颗粒物排放浓度 16.2mg/ m3,满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）新建企业大气污染物排放浓度限值。

根据现场调查，锌浮渣车间废气排气筒未高出屋面，排口设在厂房内，不符合排气筒设置要求，下一步需进行改造。

h、精镉车间通风废气

制镉工段产生的含镉烟气经喷淋除尘塔和尾气吸收塔两级洗涤后颗粒物排放浓度 5.0mg/m3,满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）新建企业大气污染物排放浓度限值；镉及其化合物排放浓度0.34mg/m3,满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准污染物排放浓度限值，由 10m 排气筒外排。阳极板铸造工段产生的含铅烟气经玻璃钢洗涤塔净化处理后，颗粒物排放浓度 4.8mg/ m3,铅及其化合物排放浓度＜0.01mg/m3,均满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）新建企业大气污染物排放浓度限值，由10m 排气筒外排。

③废气无组织排放

废气无组织排放主要来源于浸出车间、净化车间和电解车间在高温酸性浸出工段、酸性净化工段和电解工段排放无组织硫酸雾。浸出、净化酸雾车间由屋顶通风换气无组织排放。电解车间电解槽作业时间为 24h 连续作业，采用必克剂抑制酸雾挥发，采用自然通风由四周窗户无组织排放。生产期间，焙烧矿在干磨厂房采用风机通风，生产过程中会要少量粉尘排放到大气中，为无组织排放，由于粉尘主要成分为焙烧矿粉末，故其中含有一定量的铅尘。废气治理设施见表2-39。

表2-39废气治理设施情况汇总表

| 序号 | 车间 | 污染源名称 | 治理设施名称、型号及规格 | 数量 | 排气筒高度及内径 | 排放类型 | 主要污染因子 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔铸车间 | 900KW 工频感应电炉熔铸尾气 | 集气罩、布袋收尘器 | 1 | 15m φ0.85m | 连续 | 颗粒物、氨 | 正常运行 |
| 2 | 锅炉车间 | 25t/h 燃煤锅炉尾气 | 旋风除尘+布袋除尘+ 麻石水膜除尘+脱硫+尿素脱硝 | 1 | 45m φ2.0m | 连续 | 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度 | 正常运行 |
| 3 | 综合利用厂 | 回转窑烟气 | 表冷器+五电场电除尘+动力波洗涤+二级氧化锌吸收法脱硫 | 1 | 50m φ1.8m | 连续 | 颗粒物、SO2、NOx、铅及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、锌及其化合物、氯化氢、氟化物、林格曼黑度 | 共用动力波洗涤+二级氧化锌吸收法脱硫系统和排气筒 |
|  |  | 多膛炉 2台 | 表冷器+布袋除尘+动力波洗涤+ 二级氧化锌吸收法脱硫 |  |  |  |  |  |
|  |  | 回转挥窑头上料系统尾气 | 布袋除尘 | 1 | 35m φ0.5m | 连续 | 颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物 | 正常运行 |
|  |  | 回转窑窑尾出渣口尾气 | 布袋除尘 | 1 | 20m φ0.5m | 连续 | 颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物 | 正常运行 |
| 4 | 解析车间 | 亚硫酸锌解析产生的高浓度SO2 | 依托硫酸厂烟气处理系统，采用两转两吸制酸系统+尾气吸收 | 1 | 30m φ1.2m、0.6m | 连续 | 颗粒物、SO2、NOx、硫酸雾、铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物 | 正常运行 |

# （2）废水

锌厂生产废水主要是浸出、净化、电解车间排放的重金属酸性废水、脱硫工序洗涤废水、地面冲洗废水及锅炉排污水等。锅炉房排水主要为除盐水站定期排放的浓盐水，基本不含有害污染物，主要是悬浮物和总盐；浸出、净化、电解车间排水主要为清洗滤布水和电解槽洗槽废水，属于酸性重金属离子废水。

# ①初期雨水

锌厂和综合利用厂初期雨水分别经絮凝沉淀后，回用于生产工艺。

为完善厂区雨污分流系统，避免发生污水横流现象，企业公司2018年底对厂区分明沟进行扩宽、加深处理，增加雨水管网排水能力，企业综合整治期间还在此基础上进一步优化了雨水管网。

综合整治期间，按照整治方案要求，屋面雨水已全部接入厂区雨水管网。

# ②清净下水

公司清净下水全部排入废水处理站，与生产废水一起经处理后回用于天俊公司两台回转窑及荣信公司三台回转窑冲渣用，水量为 364m 3/d。由于原天俊公司两台回转窑已拆除，荣信公司原有三台回转窑也已拆除两台，现在只有一台回转窑运行，实际回用水点减少，回水消耗量也减小。同时，在生产运行中，备用锅炉联排定排水及软水房排水较清洁，混入生产废水中处理将稀释生产废水中重金属含量，不符合“清污分流”的原则。此外，清洁下水中含盐量较高，在系统内长期循环使用，盐分不断富集，将影响污水深度处理系统的正常运行。因此，备用锅炉连排定排水及软水房排水等清净下水，经调节后达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466 -2010）表2直接排放限值要求后，经市政雨水管网排放。根据罗平县市政雨水管网布置图，本厂清净下水排入雨水管网后，自南向北流经 1.4km 后汇入地表水沟，最终汇入九龙河。

根据厂区实际排水情况，燃煤锅炉及余热锅炉清净下水pH 为11~12，水温95℃，软水房钠离子交换器反冲洗水 pH 为7~8，水温 28℃。燃煤锅炉及余热锅炉连排、定排水需经过冷却后排入3号锅炉循环池混合，此循环池已加高 1.5m，加高后总容积 150m 3 ，与软水房反冲洗水混合，混合温度 32℃，pH 约 10.5，混合后调酸到 pH 至6-9，通过 7#公路后山雨水管进入市政雨水管网，目前企业已在清净下水排口安装在线监控系统。2018 年12月罗平锌电委托云南尘清环境监测有限公司清净下水排口进行了监测。根据监测结果，清净下水各监测因子监测结果均低于《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表 2 规定的直接排放标准。详见表2-40。

表2-40 清净下水排口检测结果

| 序 号 | 采样日期 | 2018.12.11. |  |  | 2018.12.12. |  |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品编号 检测项目 | 260-FS 07-1-1 | 2260-FS 07-1-2 | 2260-FS0 7-1-3 | 2260-FS 07-2-1 | 2260-FS 07-2-2 | 2260-FS0 7-2-3 | GB25466- 2010 |
| 1 | pH（无量纲） | 6.82 | 6.74 | 6.83 | 6.81 | 6.75 | 6.85 | 6-9 |
| 2 | 氟化物（mg/L） | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 10 |
| 3 | # 化学需氧量（mg/L） | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 17 | 100 |
| 4 | 氨氮（mg/L） | 0.284 | 0.273 | 0.292 | 0.254 | 0.273 | 0.265 | 15 |
| 5 | 总氮（mg/L） | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | - |
| 6 | 总磷（mg/L | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |
| 7 | 悬浮物（mg/L） | 18 | 15 | 21 | 19 | 20 | 17 | 70 |
| 8 | 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005 L | 0.005L | 1.0 |
| 9 | 铜（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.5 |
| 10 | 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 2.0 |
| 11 | 铅（mg/L） | 0.042 | 0.048 | 0.047 | 0.045 | 0.043 | 0.044 | 1.0 |
| 12 | 镉（mg/L） | 0.0041 | 0.0045 | 0.0042 | 0.0047 | 0.0044 | 0.0046 | 0.1 |
| 13 | 铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 1.5 |
| 14 | 砷（µg/L） | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 500 |
| 15 | 汞（µg/L） | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 50 |

③污酸和脱氟氯废水

污酸主要产生于烟气净化工段，此类废水中重金属含量较高，单独排至污水处理站污酸处理设施处理。脱氟氯废水主要产生于回转窑和多膛炉烟气净化阶段，此类废水性质与污酸类似，与污酸混合排入现有污酸处理站处理。

# ④生产废水

现状工程生产废水主要包括地面冲洗水、沉锌后液等，排入污水处理站常规处理流程处理。2018年12 月公司委托云南尘清环境监测有限公司对200m 3 /d 污酸废水处理站进、出口，2400m3/d 综合废水处理站进、出口，2000m3/d废水深度处理站进、出口，生活污水排口进行了监测，具体见表2-41至表2-44。

表 2-41    200m3/d 污酸废水处理站监测结果

| 采样点名称 | 项目 | 监测结果（单位：pH 无量纲，其它为 mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 锌 | 铜 | 氟化物 | 铅 | 镉 | 汞 | 砷 | 镍 | 铬 | 铊※ |
| 进口 | 监测结果范围 | 2.45～2.91 | 725～770 | 0.234～ 0.263 | 81.01～ 88.91 | 2.302～ 2.904 | 19.80～ 19.90 | 0.0311～ 0.0496 | 0.347～ 0.442 | 1.250～ 1.396 | 0.729～ 0.768 | 0.1932～ 0.2026 |
|  | 日均值 | / | 751 | 0.246 | 84.81 | 2.604 | 19.85 | 0.0376 | 0.408 | 1.329 | 0.747 | 0.1981 |
| 出口 | 监测结果范围 | 7.03～7.12 | 0.233～ 0.282 | ＜0.05 | 7.42～7.91 | 0.048～ 0.061 | 0.0474～ 0.0492 | 5.52×10-3～ 6.17×10-3 | 2.3×10-3～ 4.1×10-3 | 0.404～ 0.439 | ＜0.03 | 4.56× 10-3～4.8 ×10-3 |
|  | 日均值 | / | 0.256 | ＜0.05 | 7.70 | 0.054 | 0.0484 | 5.69×10-3 | 3.2×10-3 | 0.422 | ＜0.03 | 4.66 |
| 处理效率% |  | / | 99.96% | 79.69% | 90.93% | 97.91% | 99.76% | 84.87% | 99.21% | 68.25% | 95.99% | 97.65% |
| 执行 标准 | （GB25466-2010） 表 2 直接排放标准 | 6-9 | 2 | 0.5 | 8 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5×10-3 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表 2-42   2400m3/d 废水处理站监测结果

| 采样点名称 | 项目 | 监测结果（单位：pH 无量纲，其它为 mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH |  | 氟化物 |  | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 悬浮物 |  | 硫化物 | 铜 |  | 锌 |
| 进口 | 监测结果范围 | 6.32～6.52 |  | 26.29～28.32 |  | 80～90 |  | 31.6～32.8 |  | 307～440 |  | 0.007～0.009 | 0.25～0.275 |  | 83.7～89.6 |
|  | 日均值 | / |  | 27.57 |  | 84.5 |  | 32.4 |  | 374 |  | 0.008 | 0.264 |  | 86.4 |
| 采样点名称 | 项目 | 监测结果（单位：pH 无量纲，其它为 mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铅 | 镉 |  | 铬 |  | 镍 |  | 铊※ |  | 砷 |  |  | 汞 |  |
| 进口 | 监测结果范围 | 1.51～ 2.434 | 3.16～ 3.28 |  | ＜0.03 |  | 0.609～ 0.694 |  | 75.9×10-3～81×10-3 |  | 91×10-3～92×10-3 |  |  | 7.92×10-3～10.1×10-3 |  |
|  | 日均值 | 1.998 | 3.21 |  | ＜0.03 |  | 0.642 |  | 78.591×10-3 |  | 91.6×10-3 |  |  | 8.70×10-3 |  |

表2-43	2000m3/d 废水深度处理站监测结果

| 采样点名称 | 项目 | 监测结果（单位：pH 无量纲，其它为 mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH |  | 氟化物 |  | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 | 悬浮物 | 硫化物 |
| 进口 | 监测结果范围 | 6.51～6.69 |  | 20.44～24.29 |  | 74～80 |  | 20.3～21.3 |  | 37.5～39.1 |  | 0.05～0.06 | 41～57 | ＜0.005 |
|  | 日均值 | / |  | 22.51 |  | 77 |  | 20.9 |  | 38.3 |  | 0.055 | 50.5 | ＜0.005 |
| 出口 | 监测结果范围 | 6.27～6.35 |  | 7.12～7.43 |  | 15～23 |  | 2.38～2.54 |  | 2.9～3.11 |  | 0.03～0.06 | ＜4 | ＜0.005 |
|  | 日均值 | / |  | 7.32 |  | 18 |  | 2.46 |  | 2.97 |  | 0.043 | ＜4 | ＜0.005 |
| 《铅、锌工业污染物排放标 准》（GB 25466 -2010）表 2 标准（直接排放） |  | 6-9 |  | 8 |  | 60 |  | 8 |  | 15 |  | 1.0 | 50 | 1.0 |
| 达标情况 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 采样点名称 | 项目 | 监测结果（单位：pH 无量纲，其它为 mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铜 | 锌 |  | 铅 |  | 镉 |  | 铬 |  | 镍 | 铊※ | 砷 | 汞 |
| 进口 | 监测结果范围 | ＜0.05 | 0.081～0.091 |  | 0.309～0.317 |  | 0.0286～0.032 |  | ＜0.03 |  | 0.306～0.35 | 57.6×10-3～60×10-3 | 0.5×10-3～ 0.7×10-3 | 3.1×10-3～ 3.68×10-3 |
|  | 日均值 | ＜0.05 | 0.086 |  | 0.313 |  | 0.0297 |  | ＜0.03 |  | 0.326 | 58.8×10-3 | 0.6×10-3 | 3.31×10-3 |
| 出口 | 监测结果范围 | ＜0.05 | ＜0.05 |  | 0.067～0.079 |  | 0.0002 |  | ＜0.03 |  | ＜0.05 | ＜0.83×10-3 | ＜0.3×10-3 | 1.41×10-3～ 1.45×10-3 |
|  | 日均值 | ＜0.05 | ＜0.05 |  | 0.073 |  | 0.0002 |  | ＜0.03 |  | ＜0.05 | ＜0.83×10-3 | ＜0.3×10-3 | 1.43×10-3 |
| 《铅、锌工业污染物排放标 准》（GB 25466 -2010）表 2 标准（直接排放） |  | 0.5 | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.05 |  | 1.5 |  | 0.5 | 5×10-3 | 0.3 | 0.03 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表2-44	现状工程生活污水排口监测结果

| 采样点名称 | 项目 | 监测结果（单位：pH 无量纲，其它为 mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 氟化物 | 氯化物 | 化学需氧 量 |  | 硫酸盐 | 五日生化需 氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 排口 | 监测结果范围 | 6.72～6.85 | 1.21～1.28 | 295～325 | 110～140 |  | 101～106 | 22.6～27.6 | 22.8～24.3 | 25.3～28.6 | 1.83～1.94 |
|  | 日均值 | / | 1.25 | 312 | 127 |  | 103 | 0.653 | 23.5 | 27.3 | 1.90 |
| （GB25466-2010）表2 间接排放标准 |  | 6-9 | 8 | / | 200 |  | / | / | 25 | 30 | 2.0 |
| （GB/T 31962-2015）B 等级标准 |  | / | 20 | 800 | 500 |  | 600 | 350 | 45 | 70 | 8 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 采样点名称 | 项目 | 监测结果（单位：mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氰化物 | 石油类 | 动植物油 | 阴离子表面 活性剂 |  | 挥发酚 | 悬浮物 | 硫化物 | 铜 | 锌 |
| 排口 | 监测结果范围 | ＜0.004 | 0.08～0.15 | 0.14～0.19 | ＜0.05 |  | ＜0.01 | 52～69 | 0.511～ 0.515 | ＜0.05 | 0.65～0.85 |
|  | 日均值 | ＜0.004 | 0.11 | 0.16 | ＜0.05 |  | ＜0.01 | 62 | 0.513 | ＜0.05 | 0.73 |
| （GB25466-2010）表2 间接排放标准 |  | / | / | / | / |  | / | 70 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| （GB/T 31962-2015）B 等级标准 |  | 0.5 | 15 | 100 | 20 |  | 1 | 400 | 1 | 2 | 5 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 采样点名称 | 项目 | 监测结果（单位： mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铅 | 镉 | 铬 |  | 镍 |  | 铊※ | 银 | 砷 | 汞 |
| 排口 | 监测结果范围 | 0.11～0.117 | 0.039～0.0401 | ＜0.03 |  | ＜0.05 |  | ＜0.83×10-3 | ＜0.03 | 11.3×10-3～ 13.1×10-3 | 1.33×10-3～ 1.41×10-3 |
|  | 日均值 | 0.113 | 0.040 | ＜0.03 |  | ＜0.05 |  | ＜0.83×10-3 | ＜0.03 | 12.3×10-3 | 1.36×10-3 |
| （GB25466-2010）表2 间接排放标准 |  | 0.5 | 0.05 | 1.5 |  | 0.5 |  | 5×10-3 | / | 0.3 | 0.03 |
| （GB/T 31962-2015）B 等级标准 |  | 0.5 | 0.05 | 1.5 |  | 1 |  | / | 0.5 | 0.3 | 5×10-3 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

监测期间，现状工程硫酸污水及脱氟氯废水经 200m3/d 污酸废水处理站（石灰中和+氧化铝絮凝沉淀）处理后，pH、总锌、总铜、氟化物、总铅、总镉、总汞、总砷、总镍、总铬、总铊均达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466 -2010） 表 2 直接排放限值要求，出水与深度处理站浓水混合后回用于回转窑冲渣，不外排。

监测期间，地面冲洗水、沉锌后液等生产废水经 2400m3/d 综合废水处理站（二级中和投加 DTCR 捕集剂、沉淀法）处理的出水再经 2000m3/d 废水深度处理站（超滤+纳滤+二级 RO 处理）处理后，pH、氟化物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、硫化物、总铜、总锌、总铅、总镉、总铬、总镍、总铊、总砷、总汞监测指标均达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466 -2010）表 2 直接排放限值要求，出水全部回用于生产系统，不外排。

根据企业给排水情况，全厂每日排入污水处理站的污水共计 715m³，产生污酸处理站尾水 169m³，深度处理浓盐水 255m³，脱盐水 283m³，污泥带水 8m³。深度处理浓盐水与污酸站尾水混合后全部回用于厂区生产工艺，具体回用情况见表2-45。

表2-45    污水处理站污水回用情况表

| 用水工序 | 回水类型 | 回用水量（m³） |
| --- | --- | --- |
| 罗平县锌电公司硫酸厂冷却圆筒 | 浓盐水与污酸站尾水混合水 | 200 |
| 锅炉灰渣加湿 |  | 10 |
| 回转窑冷却 |  | 13 |
| 回转窑冲渣 |  | 160 |
| 烟气脱氟氯 |  | 41 |
| 软水房 | 深度处理脱盐水 | 283 |
| 回水合计 |  | 707 |
| 污水站排水量 |  | 707 |
| 回用率 |  | 100% |

生活污水经生活污水收集池收集后排入罗平县市政污水管网进入罗平县学田污水处理厂处理。监测期间，生活污水排放口水质监测结果，pH、氟化物、氯化物、COD、硫酸盐、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、阴离子表面活化性、挥发酚、SS、硫化物、总铜、总锌、总铅、总镉、总铬、总镍、总银、总砷、总汞、总铊等监测指标均达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表 2 规定的间接排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准。

# ⑤污水处理站处理工艺与运行情况

云南罗平锌电股份有限公司超细锌粉厂位于罗平县九龙镇江边村公所排灌站，所属污水处理车间主要负责处理锌厂、综合利用厂的污水，还有硫酸厂的污酸，以及本厂纳滤浓水、碱渣水、废气湿法处理系统废水等污水。

污水处理车间预处理系统于 2010年5月建成投入使用，处理能力2400m3/d，工艺采用石灰中和沉淀法，经过多级沉淀与辅料相结合。最终处理的水质达到国家《铅、锌冶炼行业污染物排放标准》（GB25466- 2010）限值。

为了满足系统水全部回用，公司于2015年4月，增建 2000m3/d处理能力的深度处理系统投入运行，主要用于处理预处理产水，经过深度超滤、纳滤、反渗透膜等多级膜过滤，产出的脱盐水达到《工业锅炉水质》标准（GB/T 1576-2008）。

为处理硫酸厂的污酸，在 2016年7月，车间又增建了一套 200m3/d的污酸处理系统。由于硫酸厂生产不稳定，污酸产生量仅10m3/d，该污酸处理站未运行，污酸与锌厂其他生产废水混合进入2400m3/d 综合废水处理站处理。详见图2-12。

硫酸厂

综合利用厂

超细锌粉厂

生产废水

生产废水

生产废水

生产废水

电锌厂

预处理系统

污酸处理系统

大清水池(清水)

深度处理系统

脱盐水

浓水

(污水处理车间)

污酸

浓水

脱盐水

生产废水

清水

图例：

图 2-12	污水处理站进出水流向图

# （a）预处理工艺及流程

锌厂、综合利用厂、硫酸厂的污水通过泵打入车间预调搅拌池，通过加入石灰调节 pH 值；然后在预调池加入少量硫化钠，搅拌均匀，泵入污泥池；本厂的纳滤浓水、碱渣水直接打入污泥池，调节好 pH 值，污泥池的污水经过压滤后，能够有效去除大部分重金属离子；污泥渣直接运往综合利用厂处理，压滤后液进入一段反应池进一步作除镉、降硬度处理。

在一段一号反应池内分别加入氢氧化钠、石灰调节 pH 值，在一段二号反应池内分别加入碳酸钠及少量硫化钠，然后在三、四号反应池投加混凝剂、絮凝剂，经过一段沉淀池沉淀后，沉淀物排入预调搅拌池，上清液自流入二段反应池继续作除镉、降硬度处理。

在二段反应池内分别加入除镉剂、混凝剂、絮凝剂等药剂，经过二段沉淀池沉淀后，沉淀物排入预调搅拌池，上清液自流入中间池，再经过过滤器过滤，过滤后液流入中和池，然后使用硫酸调节 pH 至 6-9， 最后达标的清水流入车间大清水池暂储待用。污水预处理工艺流程详见图2-13.

图2-13   污水预处理工艺流程示意图

（b）深度处理工艺及流程

为进一步提高大清水池内的清水水质，达到锌厂锅炉的用水标准，车间深度处理系统使用清水提升泵从大清水池内打水进入机械澄清池。沉淀后出水自流到澄清产水箱，经细砂过滤器进行过滤，出水再经超滤过滤，超滤出水到超滤产水箱，经纳滤增压泵增压加入阻垢剂、还原剂后至纳滤保安过滤器，送入纳滤装置进行处理，纳滤产水进入离子交换软化器进一步除硬度，软化器出水进软化器产水箱，再经一级反渗透进行渗透处理，产水进入一级反渗透产水箱，然后经二级反渗透进行处理，二级反渗透产水再进入装有阴、阳树脂的混床进行离子交换，目的是将二级反渗透产水中留存的离子进一步去除，最后将处理达标的水作为锅炉补给用水。深度处理工艺流程见图2-14.

图2-14	深度处理站工艺流程图（2000m3/d）

# （c）污酸处理工艺及流程

原工艺流程硫酸厂的污酸打入污水处理车间污酸处理系统密封氧化池，使用空气对污酸中的亚硫酸进行氧化，然后污酸流入废酸调节池，加入石灰调节 pH 至 9-10，搅拌均匀且 pH 稳定后，能够去除大部分重金属离子；再启动压滤泵进行压滤，渣直接运往综合利用厂处理， 滤液流入污酸反应池，加入石灰、硫酸亚铁、混凝剂、絮凝剂，进一步除去污水中的 F 等污染物；最后污水流入沉淀池进行沉淀，上清液流入车间预处理系统进行再次处理。

# ⑥全厂水平衡情况

2018 年 6 月企业停产开展综合整治，按照综合整治方案中生产废水分质处理、减量及回用方案，现状工程已完成对全厂废水处理方案进行优化。企业优化用水方案后水平衡见表2-46。

表2-46     全厂水平衡表（单位：m3/d）

| 序号 | 用水工序 | 总用 水量 | 给水 |  |  |  | 物料带入 | 消耗及损失 | 物料带出 | 排水 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新水 | 循环用水量 | 二次利用 | 蒸汽 |  |  |  | 蒸汽 | 凝结水 | 软水 | 清下水 | 排水 |  |
| 一 | 锌厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浸出车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浸出系统（含锌氧粉氧化矿、焙砂） | 3336 | 55（可用雨水替代） |  |  | 600 | 2681 | 95 | 3241 |  |  |  |  |  | 1020 送锗工段 120 送银浮选 2101 送净化车间 |
|  | 水冷埋刮板输送机冷却 | 2020 | 20 | 2000 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锗工段 | 1041 | 21（可用雨水替代） |  |  |  | 1020 | 8 | 1033 |  |  |  |  |  | 送净化车间 |
|  | 银浮选 | 1683 | 3 | 1560 |  |  | 120 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 净化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 净化系统 | 3747 | 56（可用雨水替代） |  |  | 450 | 3241 | 236 | 3106 |  | 405 |  |  |  | 送电解车间 |
|  | 沉锌后液 | 169 | 62（可用雨水替代） |  |  |  | 107 | 2 |  |  |  |  |  | 167 | 至污水站 |
| 3 | 电解车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗极板 | 103 | 93 |  |  | 10 |  |  | 103 |  |  |  |  |  | 返回浸出系统 |
|  | 电解系统 | 3116 | 10 |  |  |  | 3106 | 351 | 2765 |  |  |  |  |  | 2578 返回浸出系统107 送沉锌后液80 送解析车间 |
| 4 | 锌系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗滤布口袋 | 8 | 8（可用雨水替代） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 至污水站 |
|  | 洗手化验等 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 至污水站 |
|  | 酸雾处理系统 | 4730 | 50 | 4680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 至污水站 |
| 5 | 硅整流循环水系统 | 8911 | 15 | 8896 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 锅炉房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 软水房、锅炉 | 830 | 142 |  | 405（凝结水） 283（脱盐水） |  |  |  |  | 320 |  | 300 | 210 |  | 工作制度150d/a |
|  | 脱硫系统 | 1770 | 90（可用雨水替代） | 1680 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 50 | 至污水站 |
|  | 灰渣加湿 | 10 |  |  | 10（部分浓盐水） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 综合利用厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 余热锅炉 | 300 |  |  | 300（软水） |  |  |  |  | 260 |  |  | 40 |  |  |
|  | 回转窑冷却 | 613 |  | 600 | 13（部分浓盐水） |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冲渣 | 160 |  |  | 160（部分浓盐水） |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧化锌脱硫 | 13740 | 140 | 13600 |  |  |  | 92 | 48 |  |  |  |  |  | 14 送解析车间 34 送沉锌后液 |
|  | 脱氟氯水 | 2050 | 89（可用雨水替代） | 1920 | 41（部分浓盐水） |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 100 | 至污酸站 |
|  | 解析车间 | 107 | 13 |  |  |  | 94 |  | 107 |  |  |  |  |  | 送净化车间 |
|  | 沉锌后液 | 47 | 13（可用雨水替代） |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 47 | 至污水站 |
|  | 煤气站 | 9 | 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 4 | 至污水站 |
|  | 化验室 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 至污水站 |
|  | 空压机冷却 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 三 | 机修、化验等 | 12 | 12 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 8 | 至污水站 |
| 四 | 超细锌粉厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镉废气处理 | 513 | 33（可用雨水替代） | 480 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 5 | 至污水站 |
|  | 锌蒸汽间接冷却水 | 275 | 5 | 270 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 渣场收集水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 至污水站 |
| 小计 |  | 49497 | 1033（其中 427 可用雨水代替） | 35686 | 1212（其中405 凝结水、224 部分浓盐水、300、软水、283 脱盐水） | 1060 |  | 1340 |  | 1060（利用硫酸厂余热锅炉蒸汽480） | 405 | 300 | 263 | 620 |  |
|  | 废水处理站 | 715（含公司硫酸厂污酸75、尾吸系统排水 20 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 283（脱盐水返原水箱） |  | 424（部分浓盐水） | 224 返回至锌厂 200 返回至硫酸厂 |
|  | 生活用水 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 至罗平县污水厂 |

全厂水平衡图见图2-15。

图2-15        全厂水量平衡图

# ⑦企业雨污分流、清污分流情况

（a）雨污分流

锌厂厂区目前实施雨污分流，雨水通过雨水管网进入 236m3初期雨水收集池。经过2018年整改过程中完善厂区雨水管网后，对各工段废水由明沟、暗沟及部分厂区屋顶进行收集，厂区的雨水收集系统得到完善。同时对污酸单独收集后通过专用管道排入污水处理厂处理，收集的雨水与余热锅炉排水、软化水系统排水、少量地面冲洗水等生产废水混合后，排入高位水池，回用于生产工艺。无法回用的部分排入厂区污水处理站处理。

# （b）清污分流、污污分流

锌厂各车间生产废水如沉锌后液、电解车间污水、渣库汇集池污水、脱硫污水、锅炉清净下水等分类收集后均通过管道排至污厂区东侧 1200m3 污水汇集池，通过专用管道，统一送综合污水处理厂处理。

厂区生活污水经请示罗平县住房和城乡建设局同意并入县生活污水处理厂处理。

# （3）固体废物

# ①固体废物产生与处置

生产产生的固体废物主要包括：浸出渣、锌浮渣、铜镉渣、阳极泥、水处理污泥、铅渣、铜渣、钴渣、脱氟氯车间除尘灰、煤气发生炉灰渣、锅炉灰渣及回转窑水淬渣等，镉浮渣实际生产中返回火法工段，锅炉烟气脱硫采用碱液吸收，回转窑烟气改用二次氧化锌吸收法后，不再产生脱硫石膏渣，实际生产中煤气发生炉尚没有煤焦油产生。固体废物产生量及处理排放情况见表2-47、2-48。

表 2-47	    固体废物处置利用情况

| 生产工序 | 固体废物名称 | 性质 | 原环评固废产生情况（t/a） | 产生量（t/a） | 回用量 （t/a） | 处置量（t/a） | 现状工程处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌冶炼生产线 | 浸出渣 | HW48危险废物 | 87401.33 | 87401.33 | 87401 | 0 | 暂存在危废渣库，送回转窑处理 |
|  | 锌浮渣 | HW48危险废物 | 7769.5 | 7769.5 | 7769.5 | 0 | 送回转窑处理 |
|  | 铜镉渣 | HW48危险废物 | 600 | 770 | 770 | 0 | 送镉工段回收镉 |
|  | 阳极泥 | HW48 危险废物 | 1747.13 | 1747 | 1747 | 0 | 返浸出车间回用 |
|  | 镉浮渣 | HW48危险废物 | 124.52 | 124.52 | 124.52 | 0 | 返回镉火法工段 |
|  | 水处理污泥 | HW48 危险废物 | 720 | 720 | 720 | 0 | 含锌较高，返回回转窑回用 |
|  | 铅渣 | HW48 危险废物 | 36289.95 | 36289.95 | 0 | 36289.95 | 暂存在铅渣库，作为生产原料外售个旧旭众有色矿冶有限公司、云南祥云飞龙再生科技有限公司、永仁共创锌业有限公司、蒙自矿冶有限公司 |
|  | 铜渣 | HW48 危险废物 | 1126 | 1126 |  | 1126 | 暂存在铜渣库，作为生产原料外售楚雄源泰矿业有限公司 |
|  | 钴渣 | HW48 危险废物 | 1504.8 | 1504.82 | 0 | 1504.82 | 暂存在钴渣库，作为生产原料外售永仁共创锌业有限公司 |
|  | 脱氟氯车间除尘灰 | HW48 危险废物 | 496.73 | 496.73 | 0 | 496.73 | 外售蒙自矿冶有限公司 |
|  | 废机油 | HW08 危险废物 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 暂存于罗平县锌电公司硫酸厂危废库，定期外售富民县豪贵再生能源加工厂 |
|  | 煤气发生 炉灰渣 | 一般 固废 | 1535.01 | 1535.01 | 0 | 1535.01 | 外售 |
|  | 锅炉灰渣 | 一般 固废 | 4240 | 4240 | 0 | 4240 | 外售 |
|  | 水淬渣 | 一般 固废 | （尾渣） 111461.7 | 110000 | 0 | 110000 | 临时堆存后做商混原料外售 |
|  | 锅炉 脱硫渣 | 一般 固废 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 锅炉脱硫改为碱液吸收不再产生脱硫渣 |
|  | 回转窑 脱硫渣 | 一般 固废 | 1913.66 | 0 | 0 | 0 | 烟气脱硫改为氧化锌吸收不再产生脱硫渣 |
| 生活垃圾 |  |  | 312.84 | 312.84 | 0 | 312.84 | 送往城市垃圾场处理 |
| 处置固体废物合计 |  |  | 160281.29 | 155505.95 | 0 | 155505.9 | / |
| 一般工业固废 |  |  | 120550.37 | 115775.01 | 0 | 115775.0 | / |
| 危险废物 |  |  | 39418.08 | 39418.1 | 0 | 39418.1 | / |
| 生活垃圾 |  |  | 312.84 | 312.84 | 0 | 312.84 | / |

表2-48	中间物料暂存情况一览表

| 序号 | 名称 | 贮存位置 | 最大贮存量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸出渣 | 回转窑渣料库 | 5200 |
| 2 | 铅渣 | 综合车间铅渣库 | 1400 |
| 3 | 铜渣 | 净化车间铜渣库 | 180 |
| 4 | 钴渣 | 净化车间钴渣库 | 180 |
| 5 | 阳极泥 | 综合车间阳极库 | 600 |
| 6 | 脱氟氯除尘灰 | 高氟氯烟尘库 | 200 |

根据环境综合整治方案要求，2018年6 月企业新建一处危废仓库，对全厂产生的危险废物进行临时储存。新建800m2 危废仓库位于电解车间东南侧。采用门式钢架结构，单层设计，层高 6m，屋顶采用 0.5mm 厚彩钢板瓦，基础平面采用钢筋混凝土，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），对危废库墙裙及地面进行防渗处理，主防渗材料选用 2.0mm 厚度的 HDPE 防渗膜。

# ②主要固废属性鉴别

（a）物相分析

2018年7月，罗平锌电公司委托云南省有色金属及制品质量监督检验站对脱硫石膏渣和水淬渣进行了光谱分析和衍射分析，给出了渣的主要元素和物相检测结果。详见表2-49、2-51。

表2-49   X 荧光光谱分析结果

| 元素% | Al | As | Ba | Ca | Cd | Cl | Cr | Cu | F | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石膏渣 | 0.3 | — | — | 23 | 0.1 | 0.1 | — | 0.009 | 0.3 | 0.4 |
| 水淬渣 | 4 | 0.04 | 0.05 | 12 | — | 0.03 | 0.01 | 0.2 | 0.4 | 10 |
| 元素% | Ga | Ge | Hg | K | Mg | Mn | Na | Nb | P | Pb |
| 石膏渣 | — | — | 0.005 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.7 | — | 0.02 | 0.06 |
| 水淬渣 | 0.005 | 0.003 | — | 1 | 3 | 2 | 0.4 | 0.002 | 0.1 | 0.1 |
| 元素% | Rb | S | Si | Sr | Ti | Y | Zn | Zr |  |  |
| 石膏渣 | — | 13 | 0.6 | 0.05 | 0.03 | — | 2 | — |  |  |
| 水淬渣 | 0.005 | 3 | 12 | 0.3 | 0.6 | 0.002 | 1 | 0.02 |  |  |

表 2-50   脱硫石膏渣物相分析结果

| 物相 | CaSO4·2H 2O | CaSO4·0.5H 2O | Ca(Zn(OH)3)2·2H 2O |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 47.18 | 13.06 | 6.16 |
| 物相 | CaSO3·0.5H 2O | Ca(OH)2 | CaCO3 |
| 含量（%） | 2.51 | 1.45 | 18.84 |
| 物相 | CaMg(CO3)2 | 其它 |  |
| 含量（%） | 5.80 | 5.00 |  |

表2-51  水淬渣物相分析结果

| 物相 | Ca2MgSi2O7 | Ca2Al2SiO7 | Ca2ZnSi2O7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 25.32 | 9.74 | 5.97 |
| 物相 | Fe2SiO4 | Fe3O4 | FeS |
| 含量（%） | 6.21 | 4.14 | 7.42 |
| 物相 | Al2O3 | MgAl2O4 | SiO2 |
| 含量（%） | 3.78 | 2.11 | 6.40 |
| 物相 | C | 其它 |  |
| 含量（%） | 22.37 | 5.00 |  |

（b）毒性浸出检验

脱硫石膏渣:

2018年6月28日～7月1日，云南省环境监测中心对罗平锌电 股份有限公司石膏渣进行鉴定，鉴定结果为Ⅱ类一般工业固体废物。

# 2018 年7月，受罗平锌电公司委托，云南蓝硕环境信息咨询有限公司对公司脱硫石膏渣进行采样分析。该监测方案由云南蓝硕环境信息咨询有限公司参照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）执行， 经曲靖市环境监测站、罗平县环境保护局相关专家指导，共采集 104 个样品，采用《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）和《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）对脱硫石膏渣进行腐蚀性检验和毒性浸出检验。

由检测结果可知，104 个样品的铜、锌、镉、铅、六价铬、铬、汞、镍和砷浸出结果全部低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）浸出毒性鉴别标准值，不属于具有浸出毒性的固体危险废物。

检测的样品中有19个样品的 pH 值≥12.50，超过《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）中腐蚀性鉴别标准。根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007），100个样中不超过22个样超标，可以认为不具有该种危险特性，因此，根据检验结果，脱硫石膏渣可认为不属于具有腐蚀性的固体危险废物。详见表2-52。

表2-52 脱硫石膏渣检测结果统计表

| 项目 | 检测项目（腐蚀性无量纲，其他单位为 mg/l） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 腐蚀性 | 砷 | 铜 | 镍 | 锌 | 镉 | 铅 | 总铬 | 六价铬 | 汞 |
| 检测 结果 | 8.63～12.59 | 0.0001L～0.0054 | 0.02L | 0.04L | 0.005L～1.72 | 0.005L | 0.1L～3.3 | 0.05L | 0.004L～0.037 | 0.00005L～0.00048 |
| 标准 值 | 2.0～12.5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 1 | 5 | 15 | 5 | 0.1 |
| 超标 个数 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由各实验鉴别结果可知，本项目堆存脱硫石膏渣属于Ⅱ类一般工业固废。

水淬渣属性鉴别

2018 年11月，企业委托云南尘清环境监测有限公司按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007），采用《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）对水淬渣冷却池中的水淬渣进行分析检测，在水淬渣冷却池中随机定点采集 20 个样品。详见表2-56。

表2-53   回转窑水淬渣冷却池废渣毒性浸出检测结果

| 项目 | 检测项目（腐蚀性无量纲，其他单位为 mg/l） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 腐蚀性 | 砷 | 铜 | 镍 | 锌 | 镉 | 铅 | 总铬 |
| 检测结果 | 6.07～7.41 | 0.0007～ 0.0232 | 0.02L | 0.04L | 0.005L～ 0.138 | 0.005L | 0.1L～ 0.49 | 0.05L |
| GB5085.3-2007 | 2.0～12.5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 1 | 5 | 15 |
| 污水综合 排放标准 | 6-9 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 1.5 |
| 超标个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目 | 检测项目（腐蚀性无量纲，其他单位为 mg/l） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬 | 汞 | 钡 | 铍 | 总银 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 |
| 检测结果 | 0.004L～ 0.010 | 0.058～ 0.281μg/l | 1.45～ 12.1 | 0.005L | 0.01L～ 0.018 | 0.0019～ 0.0176 | 未检出 | 0.390～ 0.990 |
| 标准值 | 5 | 0.1 | 100 | 0.02 | 5 | 1 | 5 | 100 |
| 污水综合 排放标准 | 0.5 | 0.05 | / | 0.005 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 10 |
| 超标个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由检测结果可知，水淬渣 20 个样品的 pH 值全部在 6-9 之间，铜、锌、镉、铅、六价铬、铬、汞、镍、钡、铍、总银、硒、氰化物、氟化物和砷浸出结果全部低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007） 浸出毒性鉴别标准值，也低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，属于 I 类一般工业固体废物。

（4）噪声

主要噪声源及噪声控制措施见表2-57。

表 2-54     主要噪声及噪声控制措施汇总表

| 噪声源 | 位置 | 数量 | 源强 dB（A） | 控制措施 | 控制后 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浸出车间 | 球磨机 | 3 | 95～110 | 减振、厂房隔声 | 85 |
|  | 空压机 | 2 | 85～100 | 厂房隔声、减振 | 75 |
|  | 各类泵 | 77 | 75～85 | 厂房隔声、减振 | 65 |
|  | 酸雾净化引风机 | 4 | 90～105 | 厂房隔声、减振 | 80 |
| 净化车间 | 球磨机 | 1 | 95～110 | 减振、厂房隔声 | 85 |
|  | 各类泵 | 96 | 75～85 | 厂房隔声、减振 | 65 |
|  | 冷却塔 | 4 | 70～85 | / | 70 |
|  | 风冷塔风机 | 4 | 90～105 | 减振 | 80 |
|  | 酸雾净化引风机 | 1 | 90～105 | 厂房隔声、减振 | 80 |
| 熔铸车间 | 球磨机 | 1 | 95～110 | 减振、厂房隔声 | 85 |
|  | 振动筛 | 2 | 85～100 | 减振、厂房隔声 | 80 |
|  | 立式复合破碎机 | 1 | 85～100 | 减振、厂房隔声 | 80 |
|  | 空压机 | 5 | 85～100 | 厂房隔声、减振 | 75 |
|  | 离心风机 | 3 | 90～105 | 减振、厂房隔声 | 80 |
|  | 轴流风机 | 10 | 90～105 | 减振、厂房隔声 | 80 |
| 综合回收车间 | 各类泵 | 32 | 75～85 | 厂房隔声、减振 | 65 |
|  | 风机 | 1 | 90～105 | 减振、厂房隔声 | 80 |
| 电解车间 | 冷却塔 | 9 | 70～85 | / | 70 |
|  | 风冷塔风机 | 9 | 90～105 | 减振 | 85 |
| 锅炉房 | 锅炉风机 | 1 | 90～100 | 减振、厂房隔声 | 80 |
|  | 破碎机 | 1 | 85～100 | 减振、厂房隔声 | 80 |
| 综合利用厂 | 风机 | 5 | 90～105 | 减振、厂房隔声 | 80 |
|  | 水泵 | 25 | 75-85 | 减震 | 65 |
|  | 球磨机 | 1 | 90～105 | 减振、厂房隔声 | 80 |

新增浸出车间、净化车间溶液槽废气酸雾净化引风机 5 台，各类泵 36 台，拆除原电解一系统 4 台冷却塔。各类噪声源主要采取厂房隔声、基础减震等措施。

2.4.7环保设施情况

2.4.7.1现有环保设施基本情况

公司建有一套200m³/d污酸处理系统，采用石灰铁盐法+活性氧化铝絮凝吸附工艺处理污酸废水和脱硫塔洗涤废水，生产废水送污水处理站经预处理和深度处理，2400m³/d污水预处理采用二级中和投加DTCR捕集剂、沉淀法处理，2000m³/d污水深度处理采用超滤+纳滤+二级RO处理，处理后的废水返系统循环使用不外排。公司回转窑多膛炉共用排口、5号燃煤锅炉排口为主要排放口，900kw工频感应电炉排口、原料库备料系统排口、1号硫酸雾处理系统排口、2号硫酸雾处理系统排口为一般排放口。其中回转窑多膛炉共用排口污染防治设施为布袋除尘、五电场除尘、动力波洗涤、二级氧化锌吸收法，5号燃煤锅炉排口污染防治设施为布袋除尘、多管除尘、碱液脱硫、尿素脱硝、麻石水膜除尘，900kw工频感应电炉排口污染防治设施为布袋除尘，原料库备料系统排口污染防治设施为布袋除尘，1号硫酸雾处理系统排口污染防治设施为碱洗+水洗，2号硫酸雾处理系统排口污染防治设施为两级碱洗。

# 2.4.7.2现有环保设施运行状况

公司建立环保处理设施有收尘系统、脱硫系统和酸雾吸收塔等。环保设施运行正常，能保证正常的生产运行需求。公司建立的环保设施及运行情况，详见表2－58。

表2-58   主要环保设备清单

| 序号 | 废弃物名称 | 环保设施名称 | 规格型号 | 数量 | 处理方法 | 处理能力（m³/h） | 位置 | 设备运行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 五电场电除尘 | DMF-120 | 1 | 电收尘 | 58236 | 挥发窑车间 | 83 |
| 2 | 废气 | 动力波洗涤 | Φ4.8m×14.5m | 1 | 喷淋 | 76827 | 环保车间 | 83 |
| 3 | 废气 | 二级氧化锌吸收法脱硫 | Φ4.8m×18m Φ4.8m×20m | 1 | 氧化锌吸收法 | 76827 | 环保车间 | 83 |
| 5 | 废气 | 布袋除尘器 | LZDF8×60 |  | 布袋过滤 | 28200 | 熔铸炉 | 85 |
| 7 | 废气 | 布袋除尘器 | LQMC120-2×5 | 1 | 布袋过滤 | 103631 | 5#炉 | 75 |
| 8 | 废气 | 多管除尘器 | GQ5-F-20T | 1 | 旋风除尘 | 42019 | 5#炉 | 95 |
| 9 | 废气 | 水膜除尘塔 | 1000×1400×2500 | 1 | 碱洗 | 100 | 5#炉 | 95 |
| 10 | 废气 | 布袋除尘器 | LQMC40-4 | 1 | 布袋过滤 | 17176 | 备料系统 | 95 |
| 11 | 废气 | 酸雾吸收塔 | ¢3200×17400 | 1 | 碱洗、水洗 | 16200 | 1号硫酸雾吸收塔 | 70 |
| 13 | 废气 | 酸雾吸收塔 | ￠2700 ×13000㎜ | 1 | 二级碱洗 | 32000 | 2号硫酸雾吸收塔 | 97 |
| 14 | 废水 | 预处理系统 | 成套设备 | 1 | 石灰中和+硫化法 | 2400m³/d | 污水处理车间 | 33 |
| 15 | 废水 | 深度处理系统 | 成套设备 | 1 | 深度膜过滤 | 2000m³/d | 污水处理车间 | 15 |
| 16 | 废水 | 污酸处理系统 | 成套设备 | 1 | 石灰中和+亚铁处理 | 200m³/d | 污水处理车间 | 14 |

2.4.7.3污染源自动监控设备安装、比对、运行及传输情况

环保部门要求公司安装废气在线监测，已安装有两套废气在线监测系统。

云南罗平锌电股份有限公司生产线建设项目已配套安装雪迪龙（北京）仪器有限公司SCS-900C 、岛津NAS-3080型烟气在线连续监测系统。在线监测装置安装运行情况表详见表2-59。

表2-59    在线监测装置安装运行情况表

| 污染源类型 | 排污口名称及编号 | 在线监测设备名称/型号 | 在线监测设备安装时间 | 在线监测设备验收时间 | 在线监测设备 最后一次比对时间 | 在线监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 回转窑多膛炉共用烟气排口 | 北京雪迪龙 SCS-900C型 | 2016年 10月 | 2017 年6 月 | 2019 年 7月 | 氮氧化物、二氧化硫、氧含量、烟尘、温度、压力、流量 |
|  | DA006 |  |  |  |  |  |
| 废气 | 5号燃煤锅炉烟气排口 | 岛津NAS-3080 | 2018年5月 | 2018年12月 | 2019 年 7月 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量、流速、温度、颗粒物、压力、湿度、流量 |
|  | DA005 |  |  |  |  |  |

2.4.7.4环保设施运行管理

环保设施的运行管理主要由深隆环保有限公司进行维护和运行管理。

2.4.7.5排污口设置情况

生产废气排放口均设置标识标牌，详见表2-60。

表2—60  排污口规范化建设情况表

| 序号 | 污染源 类型 | 一般污染源 采样 （计量）装置设 置位置 | 标志牌制作、监制和填写是否全面、规范 | 有毒有害污染源排放口是否设立采样（计量）装置 | 有毒有害污染源是否设立警告性 环境保护图形标志牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 废水 | 无排放口 | / | / | / |
| 3 | 废渣 | 是 | 是 | / | 是 |
| 4 | 噪声 | / | / | / | 是 |

2.4.8重金属污染防治情况

2.4.8.1重金属来源及分类

公司属于铅锌冶炼行业，产出的浸出渣进行综合利用，回收有价金属锌。主要涉及重金属来源为综合浸出渣和地表散落的粉尘，主要涉重金属为锌。

# 2.4.8.2重金属污染特性

浸出渣和地表粉尘，随雨水外流，会对周边水域造成污染。浸出渣中锌、镉、汞和砷等有害物质达不到排放标准时，对人体、牲畜、鱼类等均有害。

# 2.4.8.3采取的重金属污染防治措施

公司重视重金属污染防治工作，首先建立了污染防治有关制度和考核责任人，定期对地表粉尘进行清理，尽可能减少粉尘外流。经过多次整改，浸出车间、沉锗车间、电解车间、净化车间等车间地面按照相关技术规范完成防腐防渗改造。浸出渣临时堆场、已按要求进行防渗处理，防止日常浸出渣渗滤液外流形成污染。同时，公司在2018年底对各车间的危废库进行改造和完善。各车单改造如下：

（1）综合车间危废库位于氧化锌综合处理车间东侧，占地面积 240m 2 ，挡墙分隔为两个12m×10m的区域，分别堆存阳极泥和铅渣。

（2）净液车间危废库位于镉工段车间一层西北角，占地面积600m²，挡墙分隔为三个6m×10m的区域，分别堆存钴渣和铜渣。

（3）电解车间东南侧新建800㎡危废仓库，危废仓库采用门式钢架结构，单层设计。

（4）污水处理厂危废暂存库位于污水处理站东南侧，分为两个区域，包括污酸站污泥暂存库和常规生产废水处理污泥暂存库。

危废库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）要求，对危废库墙裙及地面进行防渗处理，危废库内设有积液地沟及渗滤液收集池，库门口设有反坡，库周围建有雨水导排沟，就近接入现有雨水管网。

（5）完善雨污分流系统，生产污水汇入污水处理站处理进行回用，厂区雨水经收集沉淀回用于生产，生产用水、厂区雨水不外排。

# 2.4.8.4全厂物料平衡及重金属平衡

公司采用温法炼锌生产工艺，主要原料为锌焙烧矿。经浸出、净化、电解、熔铸等多重工序，最后产出锌锭。全厂物料平衡表如下表详见表2-61。

表2-61全厂物料平衡表

| 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料(t/a) | 物料名称 | 物料(t/a) |
| 锌精矿 | 109464.91 | 硫酸（98%） | 140000 |
| 水 | 28514.29 | 锌锭 | 95581.31 |
| 氧化矿 | 83746.7 | 超细锌粉 | 24418.69 |
| 氯化铵 | 73.2 | 精镉 | 660.88 |
| 锌氧粉 | 101087.59 | 含汞酸泥 | 50 |
| 锰粉 | 10865.17 | 水淬渣 | 88000 |
| 3 号凝聚剂 | 14.4 | 铅渣 | 46289.95 |
| 硫酸亚铁 | 3546.85 | 锗精矿 | 24.748 |
| 单宁酸 | 57.22 | 银精矿 | 624.98 |
| 硫酸铜 | 31.18 | 钴渣 | 1504.82 |
| 锑盐 | 21.225 | 铜渣 | 1126.18 |
| 氢氧化钠 | 291.44 | 粗锌 | 3696 |
| 碳酸锶 | 593.76 | 脱氟氯窑除尘灰 | 496.73 |
| 牛胶 | 12 | 锅炉灰渣 | 4240 |
| 阳极板 | 247.23 | 镉浮渣 | 124.52 |
| 焦炭（煤气炉） | 6373.23 | 煤气炉煤渣 | 1535.01 |
| 煤（锅炉） | 18050 | 外排 SO2 | 413.09 |
| 煤（回转窑） | 41850 | 外排颗粒物 | 98.6 |
| O2 | 99942.79 | CO2 | 95847.88 |
|  |  | 外排酸雾 | 49.8 |
| 合计 | 504783.19 |  | 504783.19 |

全厂锌平衡表如下表2-62。

表2-62全厂锌平衡表

| 投 入 |  |  |  |  | 产 出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 （t/a） | 含量 （%） | 含锌量 （t/a） | 比例 （%） | 名称 | 数量 （t/a） | 含量 （%） | 含锌量 （t/a） | 比例 （%） |
| 锌精矿 | 109464.91 | 51.59 | 56472.95 | 44.78 | 锌锭 | 95581.31 |  | 95571.83 | 75.78 |
| 氧化矿 | 83746.7 | 28.842 | 24153.96 | 19.15 | 超细锌粉 | 24418.69 |  | 24416.27 | 19.36 |
| 锌氧粉 | 101087.59 | 45 | 45489.42 | 36.07 | 精镉 | 660.88 |  | 0.11 | 0.0000 |
|  |  |  |  |  | 粗锌 | 3696 | 84.18 | 3111.31 | 2.47 |
|  |  |  |  |  | 锗精矿 | 24.748 | 26.25 | 6.5 | 0.005 |
|  |  |  |  |  | 银精矿 | 624.98 | 40.33 |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  | 含汞酸泥 | 50 | 12.8 | 6.4 | 0.005 |
|  |  |  |  |  | 水淬渣 | 88000 | 0.95 | 667.73 | 0.53 |
|  |  |  |  |  | 铅渣 | 46289.95 | 2.6 | 1204.83 | 0.96 |
|  |  |  |  |  | 铜渣 | 1126.18 | 1.18 | 13.29 | 0.011 |
|  |  |  |  |  | 钴渣 | 1504.82 | 48.77 | 733.9 | 0.58 |
|  |  |  |  |  | 脱氟氯窑除尘灰 | 496.73 | 20.79 | 103.27 | 0.08 |
|  |  |  |  |  | 镉浮渣 | 124.52 | 14.25 | 17.74 | 0.014 |
|  |  |  |  |  | 外排大气 |  |  | 11.09 | 0.009 |
| 合计 |  |  | 126116.3 | 100 | 合计 |  |  | 126116.32 | 100 |

由上表可知，全厂锌元素主要去向为锌锭和超细锌粉。全厂铅平衡表如下表2-63所示：

表2-63全厂铅平衡表

| 投 入 |  |  |  |  | 产 出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 （t/a） | 含量 （%） | 含锌量 （t/a） | 比例 （%） | 名称 | 数量 （t/a） | 含量 （%） | 含锌量 （t/a） | 比例 （%） |
| 锌精矿 | 109464.91 | 1.72 | 1882.8 | 13.38 | 锗精矿 | 24.748 |  | 0.307 | 0.002 |
| 氧化矿 | 83746.7 | 1.02 | 854.22 | 6.07 | 银精矿 | 624.98 | 1.8 | 11.25 | 0.08 |
| 锌氧粉 | 101087.59 | 11.21 | 11331 | 80.55 | 含汞酸泥 | 50 | 2.1 | 1.05 | 0.007 |
|  |  |  |  |  | 水淬渣 | 88000 | 0.1 | 88 | 0.63 |
|  |  |  |  |  | 铅渣 | 46289.95 | 29.63 | 13714.03 | 97.48 |
|  |  |  |  |  | 铜渣 | 1126.18 | 8.38 | 94.37 | 0.67 |
|  |  |  |  |  | 钴渣 | 1504.82 | 0.55 | 8.28 | 0.07 |
|  |  |  |  |  | 脱氟氯窑除尘灰 | 496.73 | 30.31 | 150.56 | 1.07 |
|  |  |  |  |  | 镉浮渣 | 124.52 |  | 0.01 | 0.0000 |
|  |  |  |  |  | 外排大气 |  |  | 1.08 | 0.008 |
| 合计 |  |  | 14068 | 100 | 合计 |  |  | 14068.93 | 100 |

由上表可知，全厂铅元素主要来源为锌氧粉，主要去向为铅渣。全厂镉平衡如下表 2-64 所示。

表2-64全厂镉平衡

| 投 入 |  |  |  |  | 产 出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（t/a） | 含量 （%） | 含锌量 （t/a） | 比例 （%） | 名称 | 数量 （t/a） | 含量 （%） | 含锌量 （t/a） | 比例 （%） |
| 锌精矿 | 109464.91 | 0.27 | 295.56 | 37.66 | 精镉 | 660.88 | 99 | 654.27 | 83.36 |
| 氧化矿 | 83746.7 | 0.21 | 175.87 | 22.41 | 锗精矿 | 24.748 |  | 0.307 | 0.04 |
| 锌氧粉 | 101087.59 | 0.31 | 313.44 | 39.93 | 含汞酸泥 | 50 |  | 0.2 | 0.025 |
|  |  |  |  |  | 水淬渣 | 88000 |  | 0.1 | 0.013 |
|  |  |  |  |  | 铅渣 | 46289.95 | 0.029 | 13.42 | 1.71 |
|  |  |  |  |  | 铜渣 | 1126.18 | 3.01 | 33.9 | 4.32 |
|  |  |  |  |  | 钴渣 | 1504.82 | 2.75 | 41.38 | 5.27 |
|  |  |  |  |  | 脱氟氯窑除尘灰 | 496.73 | 1.96 | 9.74 | 1.24 |
|  |  |  |  |  | 镉浮渣 | 124.52 | 25.24 | 31.43 | 4 |
|  |  |  |  |  | 外排大气 |  |  | 0.12 | 0.015 |
| 合计 |  |  | 784.87 | 100 | 合计 |  |  | 784.87 | 100 |

由上表可知，全厂镉元素来源于锌氧粉、氧化矿和锌精矿，主要去向为精镉。全厂砷平衡如下表2-65所示。

表2-65全厂砷平衡

| 投 入 |  |  |  |  | 产 出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 （t/a） | 含量 （%） | 含锌量 （t/a） | 比例 （%） | 名称 | 数量 （t/a） | 含量 （%） | 含锌量 （t/a） | 比例 （%） |
| 锌精矿 | 109464.91 | 0.089 | 53.64 | 36.68 | 锗精矿 | 24.748 |  | 0.381 | 0.26 |
| 氧化矿 | 83746.7 | 0.034 | 11.72 | 8.01 | 含汞酸泥 | 50 |  | 0.5 | 0.34 |
| 锌氧粉 | 101087.59 | 0.8 | 80.87 | 55.31 | 水淬渣 | 88000 | 0.102 | 89.07 | 61.38 |
|  |  |  |  |  | 铅渣 | 46289.95 | 0.076 | 49.07 | 33.55 |
|  |  |  |  |  | 铜渣 | 1126.18 | 0.048 | 0.54 | 0.37 |
|  |  |  |  |  | 钴渣 | 1504.82 | 0.038 | 0.57 | 0.39 |
|  |  |  |  |  | 脱氟氯窑除尘灰 | 496.73 | 0.38 | 5.4 | 3.69 |
|  |  |  |  |  | 镉浮渣 | 124.52 |  | 0.0028 | 0.002 |
|  |  |  |  |  | 外排大气 |  |  | 0.004 | 0.003 |
| 合计 |  |  | 146.23 | 100 | 合计 |  |  | 146.23 | 100 |

由上表可知，全厂砷元素主要来源为锌氧粉和锌精矿，主要去向为水淬渣和铅渣。全厂汞元素平衡如表2-66所示。

表2-66	全厂汞平衡

| 投 入 |  |  |  |  | 产 出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 （t/a） | 含量 （%） | 含锌量 （t/a） | 比例 （%） | 名称 | 数量 （t/a） | 含量 （%） | 含锌量 （t/a） | 比例 （%） |
| 锌精矿 | 109464.91 | 0.0156 | 17.12 | 95.05 | 含汞酸泥 | 50 | 30.5 | 16.66 | 92.52 |
| 氧化矿 | 83746.7 | 0.0001 | 0.08 | 0.46 | 水淬渣 | 88000 | 0.002 | 0.35 | 1.95 |
| 锌氧粉 | 101087.59 | 0.0008 | 0.81 | 4.49 | 脱氟氯窑 除尘灰 | 496.73 | 0.2 | 0.99 | 5.52 |
|  |  |  |  |  | 外排大气 |  |  | 0.002 | 0.01 |
| 合计 |  |  | 18.01 | 100 | 合计 |  |  | 18.01 | 100 |

由上表可知，全厂汞元素主要来源为锌精矿，主要去向为含汞酸泥。全厂重金属平衡图见图2—16至图 2—20。

图2-16	全厂锌平衡图（t/a）

图2-17	全厂铅平衡图（t/a）

图2-18	全厂镉平衡图（t/a）

图2-19	全厂砷平衡图（t/a）

图2-20	全厂汞平衡图（t/a）

2.4.8.5重金属污染防治存在的主要问题及减排潜力

（1）加强危险废物登记制度和台帐管理

公司存在的危险废物底数不清等问题，反映出企业在生产运行期间对各类转移处置的固废未严格执行台账登记制度。

# （2）建立环境风险隐患排查制度

环保部在 2016 年发布了《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，指导企业通过隐患排查，了解企业自身存在的环境风险，通过消除或减少风险发生的概率，且保证相应的应急措施，即使在事故发生时做出正确的应急响应。目前公司未制定环境风险隐患排查制度，应尽快制定环境风险隐患定期排查制度，按季度开展由企业环保主管部门、车间为单位的环境风险隐患排查，并将该制度纳入部门（ 车间）年终考核指标体系。

2.4.9中央环保督查和公司自查自纠情况

2016年, 中央环境保护督察组第一轮环保督察发现公司各类涉重金属废渣无法得到安全处置，为此责令限期改正。公司计划2018年年底完成10 万吨含铅废渣无害化处理工作，截至 2018年 6 月仍有近 10 万吨尚未安全处置。在2018年的环保督查工作中，发现与原堆场临近的另一堆场还堆放大量含铅、锌、镉等有毒有害物质的钙渣（含脱硫石膏渣），没有台账，管理粗放，数量不详。据督察人员估测，堆放总量应在 10 万吨以上，且堆存高度远超于地面，受雨水冲刷，钙渣与雨水形成的混合物四处流淌，现场一片狼藉，环境问题突出。同时，指出公司厂区、车间现场管理混乱，没有完善雨污分流系统，环境问题突出。

# 2.4.9.1整改情况

（1）截止2018年8月29日全面完成历史遗留含铅锌废渣清挖及无害化、资源化处置，共处置含铅锌废渣248471.59吨；完成渣库周边截洪沟沟帮、沟底改造620m；2018年6月按照长沙院制定的《综合整治方案》新建380m³初期雨水收集池，新建及改造雨水管网3535m，新建、改造污水管网2000m；新建浸出、净化车间硫酸雾净化系统2套；完成各车间地面防渗防腐改造7000m²；危废库补充地面和墙裙防渗、废水收集等措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）要求；完成办公楼、车间房屋涂装、修缮189600m²，完成槽罐围堰的加高增容措施，总容积2080m³；初期雨水通过后山新建1500m³的中转池自流至各生产系统使用，现初期雨水收集池容积达3860m³。通过以上整改措施既消除了片区环境安全隐患，降低了新水消耗量，减少了污水处理量，实现厂区雨污分流，节约了生产成本。

（2）全面开展厂区及周边环境提质改造，罗平锌电按照园林式工厂标准对厂区内外环境进行全方位的综合整治。美化方面：废弃设备及建筑物已全部拆除，规范统一厂区所有标识和警示标志，对厂房、办公楼内外墙、屋面进行粉刷喷涂，拆除原天俊公司两条落后产能回转窑，在厂址新建辅料仓库3168m²，新建水淬渣中转仓库1757㎡。现危废、辅料、备件均得到妥善堆存。亮化方面：完成了厂区主干道、办公楼主附楼夜景灯光亮化提升工程。绿化方面：厂区累计种植移栽草皮、小灌木16960m²，植树2270株。硬化方面：完成厂区2300m破损路面的提质改造沥青砼铺设。委托云南随然园林绿化工程有限公司、曲靖麒麟区恒誉园林花木有限公司对厂区后长家湾大坡山开展绿化工程430亩，重点是山体上部及山体下部的荒地，山体中部大量草体覆盖部分选择草体稀少部分种植。种植各类树木39089余株。通过以上工程的实施，实现了厂区生产设施和各类建筑物科学、规范、有序布局，提升了罗平锌电整体形象。

（3）原露天堆放的废旧极板清理后已外销处置完毕。新产生的废旧极板经清理后进入室内危废库暂存，再由营销部门联系销售，销售过程杜绝二次污染；剥锌场地按标准进行防腐防渗处理，并加强现场管理。

（4）脱硫石膏渣闭库处置：渣库共有脱硫石膏渣121562.8吨，罗平锌电两次委托第三方按照技术规范对脱硫石膏渣进行属性鉴别，经鉴定脱硫石膏渣属于一般工业固废。根据长沙院制定的《综合整治方案》科学、有效处置含铅废渣，渣库清完后，重新按危废库标准建设，将脱硫石膏渣转移至新建的危废库进行闭库管理。罗平锌电委托云南省冶金设计研究院对渣库闭库设计；委托云南德申环保科有限公司编制《含铅废渣库土壤监测方案》；委托云南尘清环境监测有限公司按监测方案对清空后的渣库库底、库壁土壤进行检测，根据检测结果均满足《建设用地土壤风险管控标准》筛选值；库底覆膜后委托上海甚致环保科技有限公司对防渗膜进行检测。原堆存的脱硫石膏渣采取临时应急措施用防雨油布进行覆盖，做到防雨淋、防流失、防扬散。罗平锌电严格按照闭库设计方案，对脱硫石膏渣进行闭库及覆土绿化，工程已全面完工。

2.4.9.2整改项目实施情况

（1）无害化、资源化处置历史遗留含铅废渣

自2018年6月22日起，罗平锌电锌冶炼生产线全面停产，利用自有回转窑24小时不间断处置含铅废渣，并与有处置资质的马龙鹏泉、马龙鑫辉、建水正业、永仁共创、祥云飞龙等5家企业签订委托处置协议，加快外运处置进度。截止2018年8月29日，含铅废渣248471.59吨全部安全处置完毕，总投资10424万元。其中，公司自有回转窑处置155731.18吨、委托有资质单位处置92740.41吨。

# （2）渣库配套设施改造

为改善渣场周边环境，减少后山雨水进入渣库量，对渣库周边配套系统进行升级改造。已对渣库周边截洪沟帮和沟底采用混凝土进行浇筑、完成运渣道路硬化及渣挡墙砼浇筑、砌筑挡墙护坡等工程。渣库周边截洪沟沟帮和沟底砼浇筑累计达620m；运渣道路硬化（C25砼浇筑200mm厚）230㎡；渣挡墙砼浇筑568m³；浆砌石挡墙护坡400㎡。

# （3）厂区雨污分流改造

①锌厂新建380m³初期雨水收集池，硫酸厂新建300m³初期雨水收集池，满足初期雨水收集要求，总投资104.5万；后山新建1500m³初期雨水中转池；

②完成清理雨水管道中淤积的泥沙、杂物。对部分区域的雨水明沟改为波纹管、部分明沟进行扩宽、加深处理，增加雨水管网排水能力。本次整治工程锌厂新建及改造雨水管网2482m，硫酸厂新建及改造雨水管网1053m，总投资300万元；

③屋面雨水已全部接入厂区雨水管网，汇集后进入初期雨水收集池；

④厂区雨水管网系统整改后，厂区雨水检查井间距满足《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）要求，雨水收集篦与雨水干管连接管管径满足《室外排水设计规范》（GB50014-2006）中雨水口连接管最小管径为200mm的要求。雨水篦子投入0.5万元。

厂区雨污分流总投资405万。

（4）车间地面防渗防腐改造

对浸出车间、沉锗车间、电解车间、净化车间等车间地面按照相关技术规范完成防腐防渗改造。完成的主要工程包括：浸出车间、沉锗车间、净化车间等地面浇筑10cmC20砼找平，铺三布二面环氧玻璃钢隔离层，最后铺环氧胶泥贴2cm后耐酸瓷板；地沟采用五布二面环氧玻璃钢隔离层，铺环氧胶泥贴2cm后耐酸瓷板；二系统电解车间（剥锌场地）拆除原砼地坪，浇10cm后砼垫层，做三布二面环氧玻璃钢隔离层，浇筑耐酸钢筋砼20cm厚。同时，电解车间剥锌场地设污水收集池，且污水收集池已做防腐、防渗处理。剥锌场地污水收集池防渗方案：底层采用10cm厚混凝土垫层，水泥砂浆找平，中层采用环氧玻璃钢隔离层，地面顶层10cmm密实型耐酸砼。车间地面防腐防渗改造面积为7000㎡，总投资350万元，可有效防止车间污水渗漏对周边地下水和土壤造成污染。

# （5）厂区危废暂存库整治

完善危废库地面和墙裙防渗、废水收集等措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）要求。

硫酸厂危废库位于硫酸二厂西南角，占地面积 150m²，挡墙分隔为三个 5m×10m 的区域，分别堆存含汞酸泥、废催化剂和废机油，其中含汞酸泥和废机油采用桶装入库保存，废催化剂采用袋装入库保存。防腐防渗工程已经完成，采取的措施如下：地面、墙裙、门口铺二底五布环氧玻璃钢隔层、环氧胶泥砌耐酸瓷板；墙面铺二底五布二面环氧玻璃钢；门口铺环氧胶泥并砌耐酸瓷砖。设堵塞泄漏的裙脚，地面与裙脚堵截的容积不低于最大储量的五分之一，并加设废水收集装置。

综合车间危废库位于氧化锌综合处理车间东侧，占地面积 240m 2 ，挡墙分隔为两个 12m×10m 的区域，分别堆存阳极泥和铅渣。防腐防渗工程已经完成，采取的措施如下：地面按顺序铺 200mm 厚 C25 砼垫层、二底三布 8mm 厚二面环氧玻璃钢、单层双向、四级 14 钢筋@200 和 150mm 厚耐酸砼，裙角铺 200mm 厚 C25 砼垫层和 8mm 厚环氧玻璃钢堵塞泄露，并设废水收集装置。

净液车间危废库位于镉工段车间一层西北角，占地面积600m²，挡墙分隔为三个6m×10m的区域，分别堆存钴渣和铜渣，上层压滤后的危废直接落入下层危废库中，袋装保存。改造前库区周边已建设渗滤液导排系统及防溢流裙脚，故本次整改只对地面和裙角做了防腐防渗工作，采取的措施如下：地面和裙角按顺序铺200mm厚C25砼垫层、二底三布8mm厚二面环氧玻璃钢、3mm厚环氧胶泥和150×150×20耐酸瓷砖。

污水处理厂危废暂存库位于污水处理站东南侧，分为两个区域，包括污酸站污泥暂存库和常规生产废水处理污泥暂存库，改造前已设置渗滤液导排及雨水收集系统，故本次整改只对地面和裙角做了防渗工作，采取的措施如下：危废库地面及1.2m以下墙裙防渗层铺2mm厚HDPE土工膜并浇筑钢筋混凝土，1.2m以上墙体铺设环氧玻璃钢。

厂区危废暂存库整治总投资165万元。

（6）厂容厂貌美化、绿化改造

①完成对厂区内原脱氟氯车间的相关设备设施及厂房进行拆除。拆除完毕后，对地面进行平整硬化；

②完成厂区主要道路沥青砼铺设。主通路面层清理干净后喷洒透层沥青，土工格栅打底，铺设7cm厚中粒式沥青砼碾压，面层铺设3cm细粒式沥青砼碾压，路面按要求划交通标志线。其他辅路及砼地坪若破损严重的全部清理后重新进行修复处理，破损不严重的局部修复平整。厂区道路沥青砼铺设2900m，投资约370万元；

③完成厂区办公楼、车间房屋涂装、修缮工作。化验室片区、过磅房片区、一系统净化片区、一系统沸腾炉片区、一系统水系统片区、二系统水泵房片区、二系统净化、转化片区、二系统仓库(料仓)片区、二系统洗车台片区：整栋楼（室内、室外）墙体进行刷漆，内墙腻子粉及涂料，外墙腻子粉及涂料，内外老墙清理。硫酸厂办公楼：整栋楼（室内、室外）墙体进行刷，外墙腻子粉及涂料。硫酸厂停车场片区：整栋楼（室内、室外）墙体进行刷及换瓦，室内塑料扣板吊顶。内墙腻子粉及涂料，外墙腻子粉及涂料，内外老墙清理，屋顶石棉瓦拆除及屋顶盖树脂瓦，门窗撤出及修补，防盗门，铝合金窗，塑料扣板吊顶，电路安装，灯及开关插座。二系统废旧仓库：整栋楼（室内、室外）墙体进行刷漆，窗户用木板封闭。内墙腻子粉及涂料，外墙腻子粉及涂料，内外老墙清理，内外墙粉墙，防锈漆清理及刷，屋顶石棉瓦拆除及屋顶盖树脂瓦；二系统机电设备科值班室片区：整栋楼（室内、室外）墙体进行刷漆。内墙腻子粉及涂料，外墙腻子粉及涂料，内外老墙清理。二系统中控室片区、二系统沸腾炉片区、软水房片区：整栋楼（室内、室外）墙体进行刷漆。内墙腻子粉及涂料，外墙腻子粉及涂料，内外老墙清理，钢管架。危险废物仓库片区：整栋楼（室内、室外）墙体进行刷漆。内墙腻子粉及涂料，外墙腻子粉及涂料，内外老墙清理，内外墙粉墙，屋顶石棉瓦拆除及屋顶盖树脂瓦。厂区办公楼、车间房屋涂装、修缮面积约189600㎡，总投资1686万元；

④完成车间设施修缮、防腐工作。具体包括：一、二系统电收尘修缮保温；一、二系统换热器修缮保温；烟气管道修缮保温；一系统转化器修缮保温；一系统沸腾炉修缮防腐;一系统余热锅炉修缮加固防腐；二系统转化器修缮保温；二系统沸腾炉修缮加固防腐；一、二系统旋风收尘技改修缮；一、二系统蒸汽输送管道修缮保温等。厂区车间设施修缮、防腐工作面积约132000m2，投资约850万元；

⑤完成规范管道铺设，架设管道支架，具体包括：一系统油库房处至路面下方雨水沟埋8m长水泥管；一系统焙尘仓处主道路两边雨水沟埋141m水泥管；一系统上料休息室至沸腾炉操作室楼梯段埋50m水泥管。一系统沸腾炉操作室设雨污分流管道；一系统加压泵房至原尾气操作室原有管道更换长度60m的三根管道；一系统原尾气操作室门口处浇灌三个水泥墩建桥架，新增桥架长度为16m，高度为6.5m；新建一个高1.5m，长、宽1.4m的管道井通到对面厕所处；道路下面埋管，埋管长度为22m；一系统料仓门口原有小桥架拆除，原小桥架上管道更改到大桥架上；二系统酚酸器管道全部更新，管道直径15.9cm，厚度1cm，总长度为200米；一系统加压泵房处（房前）管道新增设龙门架；一系统加压泵房处（房后）管道新增设龙门架；食堂门口处1#深井泵至股份公司主道路龙门架下脚处管道全部更换，更换管道直径15.9cm、厚度0.8cm，总长度95m；

⑥对锌厂厂区原大门进行拆除后，采用钢结构重建大门一座。办公室、值班室、化验室内墙及天棚刮二道双灰粉，刷白色乳胶漆，局部室内吊顶。瓦更换为抗老化阻燃PVC复合瓦；拆除原有窗子及护栏等更换为同规格的铝合金窗子；外门拆除原有门更换为复合钢板套装门，内门更换为钢木套装门；厕所翻新改造；外围围墙：所有围墙统一高度换成相同式样的小青瓦帽子，墙身两面粉刷后涂刷同一颜色的外墙涂料（柱墙分色，靠地面侧0.9m高颜色同柱面）；补门窗洞口；部分墙面、梁、板柱进行砂浆粉刷；混凝土储槽粉刷修复并刷防腐漆；储槽外围采用钢筋混凝土剪力墙浇筑加高；室外场地混凝土浇筑；厂房室内地沟、地坪拆除改造；部分钢结构楼梯拆除重做；部份办公楼进行装饰装修；公司调度大楼屋顶重做单位牌子；厂区监控系统改造升级；

⑦厂区完成绿化面积约16960㎡，公司对厂区及厂区周边进行了植被绿化。目前，已种植移栽草坪、小灌木面积16960㎡，中大型绿化树木2270株，后期将继续对厂区内部及周边环境进行绿化，恢复周边生态环境，提高植被覆盖率，减少水土流失，改善景观环境。

厂容厂貌美化、绿化改造总投资4526万元。

（7）厂区危废暂存库整改

在电解车间东南侧新建800㎡危废仓库，总投资110万元。危废仓库采用门式钢架结构，单层设计，层高6m，屋顶采用0.5mm厚彩钢板瓦，基础平面采用钢筋混凝土，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），对危废库墙裙及地面进行防渗处理，主防渗材料选用2.0mm厚度的HDPE防渗膜，地面防渗结构层自上而下分层如下：

①地面或者墙面结构层

②600g/m2无纺土工布

③2.0mm厚度的HDPE防渗膜

④GCL（膨润土防水毯）

⑤平整后的基础层。

危废库内设有积液地沟及渗滤液收集池，库门口设有反坡，库周围建有雨水导排沟，就近接入现有雨水管网。

# （8）建设水淬渣中转仓库

在厂区北侧按危废库标准新建一座单层水淬渣中转仓库，总投资287万元。中转仓库占地1757m2，屋顶标高6.5m。仓库基础平面为钢筋混凝土结构，设彩钢板屋顶，配套防雨、防风措施，建有渗滤液收集池，地面进行防渗处理，主防渗材料选用2.0mm厚度的HDPE防渗膜，渗透系数≤10-10cm/s。地面防渗结构层自上而下分层如下：

①地面结构层

②600g/m2无纺土工布

③2.0mm厚度的HDPE防渗膜

④GCL（膨润土防水毯）

⑤平整后的基础层

仓库周边设雨水导排系统，雨水管道接南侧道路的厂区现有雨水管网。

（9）生产废水分质处理及减量工程落实

①所有生产废水循环使用不外排。其中锌冶炼废水进入公司预处理系统，经预处理合格后进入深度膜处理系统处理后回用。

②污酸和脱氟氯废水。污酸主要产生于烟气净化工段，废水中重金属含量较高，脱氟氯废水主要产生于回转窑和多膛炉烟气净化阶段，与污酸类似，由专用管道排入污酸处理站处理后回用。

③各车间内部打扫卫生使用高压水枪，洗车采用高压洗车机节约用水量，同时利用湿、干磨循环水用于清洗废滤布，各车间换热器凝结水回锅炉房的原水箱。

④生活污水进入城市管网，由城市生活污水处理厂处理。

生产废水分质处理及减量工程总投资210万元。

（10）硫酸厂无组织粉尘防治

硫酸厂一厂和二厂原料仓完成封闭。硫酸一厂精料仓长 23m，宽 34m，北、南、西侧均已建设5m 高混凝土挡墙，屋顶采用双拱形屋顶，拱高3m（建筑总高8m）。目前硫酸一厂原料仓采用彩钢板对屋顶侧面进行了封闭处理，北侧封闭面积112.38 m 2 ，西侧封闭面积约151.68m2 。硫酸二厂原料仓有两个，其中南侧原料仓长36m，宽 24m，北侧原料仓长 56m，宽 38m。两个原料仓中间相连。北侧原料西、北两面均已封闭。南侧原料仓东、西两侧设置有混凝土挡墙，采用双拱形屋顶，拱高3m（建筑总高7m），目前混凝土挡墙已加高至 4m，挡墙上部用彩钢板进行封闭，新增挡墙面积144m 2 ，新增彩钢板面积196m 2。南侧原料仓东面封闭面积217m 2 ，南侧原料仓西面及屋顶封闭面积351 m 2 ，南侧原料仓与北侧原料仓相连顶部封闭面积约216m 2，北侧原料仓东面封闭面积303m 2。

# （11）沸腾焙烧无组织粉尘防治措施

沸腾炉区地面沉积粉尘已清理完毕，排水沟内堆积粉尘已全部清理，为减少雨水中混入的粉尘量，该区域雨水收集系统已由明沟收集方式改为雨篦+管网收集方式。雨水系统改造罗平县精厦建筑事业有限责任公司编制施工组织方案，并组织开展施工，雨水管道改造长度 403m，其中水泥管改造长度 294m，波纹管改造长度109m。

# （12）脱硫石膏渣闭库

2018年8月29日完成对历史遗留含铅废渣的处置工作后，委托云南德申环保科技有限公司编制了《含铅废渣库土壤监测方案》，委托云南尘清环境监测有限公司按监测方案对清空后的含铅废渣渣库库底、库壁土壤进行检测，根据检测结果均满足《建设用地土壤风险管控标准》筛选值。委托中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司编制《云南云南罗平锌电股份有限公司环境治理项目危废渣库整改工程初步设计》，严格按照设计要求实施渣库闭库工程。在危废库底铺设防渗膜，库底防渗结构由下至上分别为：整平库底基础层、0.5m碾压粘土支持层（设地下水导排盲沟）、1.5mmHDPE土工膜、6.3mm土工复合排水网（设检漏盲沟）、2.0mm厚HDPE土工膜、600g/㎡长丝无纺土工布、0.4m厚碎石层（设排渗盲沟）、600g/㎡黑色长丝无纺土工布。土工膜采用热熔焊接，土工布热熔焊接或双线缝合。土工布采用竖缝焊接，底部焊缝位置避开坡脚，离开坡脚150mm以上，防渗膜铺设工作于2019年1月底完成。委托上海甚致环保科技有限公司对防渗膜进行检测，检测结果合格。两次委托第三方按照采样技术规范采样，进行属性鉴别，鉴定结果显示脱硫石膏渣属于一般工业固废，原脱硫石膏渣堆场采取临时应急措施用防雨油布覆盖钙渣堆，做到防雨淋、防流失、防扬散。2019年2月8日开始倒运上游脱硫石膏渣至新建危废库内，2019年3月11日完成121562.8吨脱硫石膏渣倒运工作，2019年4月公司委托尘清环境检测有限公司对清空后的脱硫石膏渣库库底、库壁土壤进行采样检测，检测结果均满足《建设用地土壤风险管控标准》筛选值，公司采购合格土壤对清空后的钙渣库进行回填。倒运后的脱硫石膏渣上层铺设防渗膜，由下至上铺设情况为：0.2m厚碎石层（内设DN100排气管）、400g/㎡土工布、0.3m厚黏土压实层、1.5mmHDPE土工膜、400g/㎡土工布、0.3m厚碎石层（内设DN100排水管）、400g/㎡土工布。防渗膜上面依次铺设0.45m厚覆盖支持土层、0.15m厚营养图层、撒草籽进行生态恢复。脱硫石膏渣封场表面修建雨水沟，将渣库内雨水及时导排至周锚固沟兼雨水沟、锚固沟兼雨水沟汇集雨水后连接截洪沟，通过截洪沟将库区雨水排出。雨水沟过水断面（砖砌）b*h＝200mm*200mm。锚固沟兼雨水沟采用浆砌石砌筑，过水断面尺寸b*h＝0.6m*0.6m.截洪沟为现有设施，采用浆砌石砌筑，过水断面尺寸b*h＝1.0m*0.9m。排水管与雨水管平行布置接入周边锚固沟兼雨水沟，排气管竖向插入排气层中。渗滤液收集池整改：先将池底2.5m以内深度的土壤清除，外借土方换填。重新铺设防渗设施自下而上分别为：0.5m厚粘土支持层（设地下导排盲沟）、1.5mm厚HDPE土工膜、6.3mm土工复合排水网（设检漏盲沟）、2.0mm厚HDPE土工膜、600g/㎡土工布。土工膜采用热熔焊接，土工布热熔焊接或双线缝合。土工膜采用竖缝焊接，底部焊缝位置避开坡脚，离开坡脚150mm以上。

罗平锌电严格按照闭库设计方案，对脱硫石膏渣进行闭库及覆土绿化，工程已全面完工。闭库工程完成后，公司委托云南省环境工程评估中心编制《闭库工程环境影响评估报告》及开展备案工作。渣库闭库工程总投资2362万元。

# （13）后山雨水分流

截洪沟线路位置定位原则是在充分利用现有地形条件下，截洪沟靠近厂区，使坡面雨水尽可能多进入截洪沟而不再进入厂区内，避免后山雨水冲击厂区内雨水系统。截洪沟上游起点为上渣场道路靠山一侧现有雨水排水沟，由南向北布设，沿锌厂和综合利用厂西侧围墙，再沿综合利用厂北侧围墙排入市政雨水管网。

# （14）后山生态修复

本次生态修复工程主要为厂区后长家湾大坡山，占地面积约430亩，工程总投资476万。其中种植构树14462株、柏树7231株、夹竹桃8698株、女贞8698株，乔木客土采购4338.77m³运输至栽植树苗处回填压实，灌木客土采购2609.2m³运输至栽植树苗处回填压实.无纺布铺设39089㎡。工程已于2018年11月9日完工。后续浇水保养等工作公司一直在跟进中。

# （15）精镉系统搬迁及污染防治方案

目前精镉车间废气处理设施不够完善，镉饼压团融化以及蒸馏的过程产生含镉烟尘采取的环保措施为喷淋除尘塔和尾气吸收塔两级洗涤，车间面积较小，没有足够的升级改造空间可以利用。2019年5月17日，公司请长沙科力威蒸馏技术有限公司进行技术论证，待实施。

# （16）回转窑冲渣系统改造方案

公司回转窑产生的熔渣采用水淬法处理。回转窑的熔渣进入水池急冷，易崩裂成小颗粒渣子，形成一种表面粗糙多孔、质地轻脆、容易破碎的粒状渣，即水淬渣。但是，在高温熔渣与水接触时，在溜槽及渣池上方会产生大量水蒸气，这些气体随风逸散，恶化了周边环境，造成了视觉污染。为改善作业环境，需收集熔渣水淬时产生的大量水蒸气，目前公司正积极多方考察，待找到合适的方案后对回转窑冲渣系统进行改造。

2.4.10生态保护、生态修复情况

（1）生产厂区绿化

公司是生产多年的企业，已对厂区进行规划和绿化，综合楼及其附近空地铺设草坪、建设花坛和绿化小区。道路两侧、围墙内侧，种植行道树；在主要生产车间周围等处，结合种植乔、灌木、草坪和绿篱；在厂区内和两个大门两侧的区域，因地制宜地进行绿化，还可在一定程度上起到吸尘、隔尘、净化空气、降低噪声的作用。

# （2）渣场及厂区后山绿化

2018年，公司渣场堆存的脱硫石膏渣进行闭库及覆土绿化。委托云南随然园林绿化工程有限公司、曲靖麒麟区恒誉园林花木有限公司对厂区后长家湾大坡山开展绿化工程430亩，重点是山体上部及山体下部的荒地，山体中部大量草体覆盖部分选择草体稀少部分种植。种植各类树木39089余株。通过以上工程的实施，实现了厂区生产设施和各类建筑物科学、规范、有序布局，提升了罗平锌电整体形象。

2.4.11环境敏感区影响

（1）厂区周边环境敏感点

厂址位于罗平县北郊3km处，工厂面对长家湾村，背靠山坡，属二类环境空气质量功能区，周边环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。环境敏感点见表2-67。

表2-67   周边环境敏感点情况

| 环境 分类 | 关心点序号 | 名 称 | 执行的标准 | 方位 | 距厂界距离 (m) | 功能或保护目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 长家湾 | 二级标准 | SE | 600 | 345户，457人 | 厂界1000m范围内环境敏感点 |
|  | 2 | 私田 | 二级标准 | SSW | 1000 | 8户，23人 | 厂界1000～2000m范围内环境敏感点 |
|  | 3 | 茶山 | 二级标准 | NNE | 1050 | 98户，407人 |  |
|  | 4 | 小羊角冲 | 二级标准 | SE | 1850 | （含在青草塘村） |  |
|  | 5 | 堤埂 | 二级标准 | NW | 2100 | 61户，192人 |  |
|  | 6 | 江边村 | 二级标准 | WNW | 1500 | 575户，1849人 |  |
|  | 7 | 新村 | 二级标准 | S | 3000 | 2078户，5639人 | 厂界2000~3000m范围内环境敏感点 |
|  | 8 | 红星村 | 二级标准 | S | 2580 | 2533户，6793人 |  |
|  | 9 | 大地 | 二级标准 | NNW | 2520 | 159户，741人 |  |
|  | 10 | 石洞 | 二级标准 | NW | 2610 | 36户，117人 |  |
|  | 11 | 上村 | 二级标准 | NW | 2500 | 17户，50人 |  |
|  | 12 | 新丫口 | 二级标准 | SW | 2370 | 49户，152人 |  |
|  | 13 | 以国成（以角村） | 二级标准 | SSW | 2850 | 72户，225人 |  |
|  | 14 | 大羊角冲 | 二级标准 | SSE | 2500 | （含在青草塘村） |  |
|  | 15 | 下纳租白 | 二级标准 | W | 2420 | 15户，102人 |  |
|  | 16 | 所田 | 二级标准 | W | 2830 | 73户，242人 |  |
|  | 17 | 旧州 | 二级标准 | NNE | 2400 | 393户，1179人 |  |
|  | 18 | 小坝 | 二级标准 | E | 2470 | （含在法金甸村） |  |
|  | 19 | 青草塘村 | 二级标准 | SE | 3500 | 1098户，3691人 |  |
|  | 20 | 杨家冲 | 二级标准 | W | 4250 | 69户，231人 | 厂界3000m以上范围环境敏感点 |
|  | 21 | 大冲 | 二级标准 | WSW | 3860 | 70户，280人 |  |
|  | 22 | 法金甸村 | 二级标准 | ENE | 3160 | 1260户，4186人 |  |
|  | 23 | 大浓谭（大龙潭） | 二级标准 | WSW | 3400 | 27户，129人 |  |
|  | 24 | 上纳租白 | 二级标准 | WSW | 3050 | 11户，52人 |  |
|  | 25 | 罗平县城 | 二级标准 | S | 3000-6000 | 41025户，120477人 |  |
| 地表水 |  | 厂区东面小河 |  | E | 紧邻 |  |  |
|  |  | 九龙河 | Ⅲ类 | NW | 2000 |  |  |
| 地下水 |  | 厂区周边1km及周围村庄取水井 | Ⅲ类 |  | 1000 | 江边、私田、长家湾等村庄取水深井 |  |
| 农作物 |  | 厂界周边1km农田种植作物 |  |  | 1000 | 水稻、玉米、油菜等农作物 |  |

参考《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）（居住区大气中有害物质最高允许浓度）中相关标准值。具体标准限值见表2-68。

表2-68环境空气质量标准      单位：μg/m3

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及附录A二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 2 | TSP | 年平均 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |
| 3 | PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| 4 | NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 5 | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
| 6 | 氟化物 | 1小时平均 | 20 |  |
|  |  | 24小时平均 | 7 |  |

（2）地表水环境质量标准

厂区东面小河旱季为干涸河沟，雨季有少量河水，由于水量很小，当地没有对该条河流进行环境功能区划，本次环评参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准对其进行评价。九龙河评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

# （3）地下水环境质量

根据项目所处区域的环境水文地质特征及地下水的功能和用

途，厂区周边1km及周围村庄取水井，江边、私田、长家湾等村庄取水深井，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。详见表2-69。

表2-69 地下水质量标准（GB/T14848-93）

| 序号 | 污染物种类 | Ⅲ类标准值 mg/L | 序号 | 污染物种类 | Ⅲ类标准值 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 11 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 12 | 锌 | ≤1.0 |
| 3 | 总硬度 | ≤450 | 13 | 铅 | ≤0.05 |
| 4 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 14 | 铜 | ≤1.0 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.2 | 15 | 镉 | ≤0.01 |
| 6 | 氯化物 | ≤250 | 16 | 镍 | ≤0.05 |
| 7 | 氟化物 | ≤1.0 | 17 | 汞 | ≤0.001 |
| 8 | 硫酸盐 | ≤250 | 18 | 砷 | ≤0.05 |
| 9 | 硝酸盐 | ≤20 | 19 | 钴 | ≤0.05 |
| 10 | 亚硝酸盐 | ≤0.02 |  |  |  |

（4）周边环境质量现状监测情况

根据2010年10月12-14日的环境监测，公司各分厂周边环境空气质量、地表水、地下水环境均达到标准要求。

2.4.12环境信息情况

公司新增项目和技改项目均按照要求进行环境信息进行公示，公示后未收到公众意见和投诉。

2.4.13危险废弃物处置情况

公司在生产过程中产生的危险废弃物主要是浸出渣、废矿物油等。产生及处理情况详见表2-70。

表2—70 危险废物储存及处置情况表

| 序 号 | 名称 | 仓储容量 | 实际储量(t) | 处置去向 | 处置率（%） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸出渣 | 33×21×6 | 5000 | 回转窑煅烧回收氧化锌 | 100 | 回转窑南面 |
| 2 | 浸出渣（含铅） | 14.1×11.5×5.5 | 300 | 外卖 | 100 | 综合车间 |
| 3 | 净化渣（含铜）库 | 6.7×5.8×4.8 | 35 | 外卖 | 100 | 净化二系统 |
| 4 | 净化渣（含钴）库 | 17.9×5.7×2 | 45 | 外卖 | 100 | 电解车间东面 |
| 5 | 废机油 | 12×8.3×2 | 2.8 | 外卖 | 100 | 净化一系统东面 |
|  | 阳极泥 | 14.1×11.5×5.5 | 10 | 返系统回用 | 100 | 综合车间 |

浸出渣转移至综合利用厂，经回转窑煅烧回收锌金属，净化渣按要求建立危废仓库。公司对危险废物管理遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）要求, 完善危险废物储库，设立危险废物标识，设有专门管理人员对危险废物的产生、收集、处置。

2.4.14放射源管理

公司生产不使用放射源。

2.4.15危险化学品污染防治

2.4.15.1危险化学品的使用情况

经与国家《危险化学品名录》（2015）进行对照，公司生产过程中使用有硫酸等危险化学品。详见表2-71。

表2—71    危险化学品使用情况表

| 化学 品名 | 储存 方式 | 最大储存量（t） | 消耗量（t） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 |  |
| 硫酸 | 储罐 | 200 | 20449 | 19627 | 13364 | 锌厂 |
| 硫酸 | 储罐 | 3 | / | 3882 | 3066 | 综合利用厂 |
| 硝酸 | 瓶装 | 0.109 | 0.32 | 0.36 | 0.312 | 分析使用 |
| 盐酸 | 瓶装 | 0.017 | 0.089 | 0.12 | 0.063 | 分析使用 |
| 硫酸 | 储罐 | 25 | 55.1 | 124.05 | 117.09 | 超细锌粉厂 |
| 盐酸 | 储罐 | 18 | 19.7 | 4.9 | 3.4 | 超细锌粉厂 |

2.4.15.2危险化学品理化特性分析

（1）硫酸理化特性及环境风险分析

硫酸属危险化学品，具有强烈的腐蚀作用。硫酸理化特性及危害详见表2-72。

表2-72    硫酸理化特性及处置情况表

| 标识 | 中文名：硫酸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2SO4 |  |  | 分子量：98.08 |  | CAS号 | 7664-93-9 |  |
|  | 危险类别:第8.1类酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 物理性质 |  | 无色油状液体，密度1.84 g/cm³，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为98.54%的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物。 |  |  |  |  |  |
|  | 化学性质 |  | 化学式（H2SO4），10.36°C结晶，沸点338°C，相对密度1.84.硫酸加热至290℃分解放出部分三氧化硫，直至酸的浓度降到98.3%为止，这时硫酸为恒沸溶液，沸点为338°C。无水硫酸体现酸性是给出质子的能力 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性: |  | 本品助燃,具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 |  | 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物接触会发生剧烈反应引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、硝酸盐、金属粉末发生爆炸或燃烧。有强烈腐蚀性和吸水性，对人体腐蚀。 |  |  |  |  |  |
|  | 禁配物 |  | 碱类，碱金属，水，强还原剂，易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防措施 |  | 灭火方法：消防人员必须穿耐酸碱消防服；灭火剂：干粉、CO2、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 急性毒性 |  | LD50：2140 mg/kg(大鼠经口)。 LC50 510mg/m3,2小时（大鼠吸入）；3320 mg/m，2小时小鼠吸入。 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 刺激性：家兔经眼：1380ug，重度刺激。 |  |  |  |  |  |
|  | 最高容许浓度：中国：MAC（mg/m3）：2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 贮运条件 | 危规号：81007 |  |  |  | UN编号：1830 |  |  | 包装类别：051 |
|  | 硫酸应用储罐储存，置于通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫酸泄漏应急处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）盐酸理化特性及环境风险分析

盐酸属危险化学品，具有强烈的腐蚀作用。盐酸理化特性及危害详见表2-73。

表2-73   盐酸理化特性及处置情况表

| 标识 | 中文名：盐酸；氢氯酸 |  |  |  | 危险货物编号：81013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HCl |  | 分子量：36.46 |  |  | UN编号:1789 | CAS号:7647-01-1 |
| 理化性质 | 物理性质 | 无色液体（工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色），有腐蚀性，为氯化氨的水溶液，具有刺激性气味。盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸汽作用形成盐酸小液滴，形成白雾状。 |  |  |  |  |  |
|  | 化学性质 | ①与酸碱指示剂反应：盐酸遇紫色石蕊试液、PH试纸变红色，遇无色酚酞无明显现象。②中和反应：盐酸与碱发生中和反应，生成氧化物和水。③置换反应：盐酸与活泼金属单质反应，生成氢气。④和碱性氧化物反应：盐酸和碱性氧化物反应，生成盐和水。 |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 食入,吸入,经皮吸收. |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：900mg/kg(兔经口)。LC50 3124ppm,1小时（大鼠吸入）. |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  |  | 燃烧分解物：氯化氢 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 能与一些金属末发生反应，放出氢气。与氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |
|  | 环境危害 | 具强腐蚀性，对眼睛和皮肤接触可致灼伤。对水体和土壤可造成污染。 |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 | 储存于阴凉、干燥、通风处，应与易燃、可燃、碱类、金属粉末等分开存放，不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护，运输按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |
|  | 盐酸泄漏应急处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 用碱性物质如碳酸氢纳、消石灰等中和，也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |

（3）硝酸理化特性及环境风险分析

盐酸理化特性及危害详见表2-74。

表2-74  硝酸理化特性及处置情况表

| 标识 | 中文名：硝酸 |  |  | UN编号: 81002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HNO₃ |  | 分子量：63.01 | CAS号:7697-37-2 |  |
| 理化性质 | 物理性质 | 物理性质：纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。浓硝酸含量为68%左右，易挥发，在空气中产生白雾（与浓盐酸相同），是硝酸蒸汽（一般来说是浓硝酸分解出来的二氧化氮）与水蒸汽结合而形成的硝酸小液滴。露光能产生二氧化氮，二氧化氮重新溶解在硝酸中，从而变成棕色。有强酸性。能使羊毛织物和动物组织变成嫩黄色。能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。相对密度(d204)1.41，熔点-42℃（无水），沸点120.5℃（68%）。 |  |  |  |
|  | 化学性质 | 化学性质：不稳定性，浓硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色，但稀硝酸相对稳定。 反应方程式：4HNO₃=光照=4NO₂↑+O₂↑+2H₂O，4HNO₃=△=4NO₂↑+O₂↑+2H₂O |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 食入,吸入,食入. |  |  |  |
|  | 毒性 | 酸性腐蚀品、氧化剂、易制爆、强腐蚀(含量高于70%)/氧化剂(含量不超过70%)。 |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吸入硝酸气雾产生呼吸道刺激作用，可引起急性肺水肿。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。眼和皮肤接触引起灼伤。 慢性影响 长期接触可引起牙齿酸蚀症。 燃爆危险：助燃。与可燃物混合会发生爆炸。 |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险性描述：与硝酸蒸气接触有很大危险性 |  |  |  | 管制类型：腐蚀品，易制爆 |
|  | 危险特性 | 与硝酸蒸气接触有很大危险性。硝酸溶液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用。浓硝酸烟雾可释放出五氧化二氮（硝酐）遇水蒸气形成酸雾，可迅速分解而形成二氧化氮，浓硝酸加热时产生硝酸蒸气，也可分解产生二氧化氮，吸入后可引起急性氮氧化物中毒。人在低于12ppm（30mg/m³）左右时未见明显的损害。吸入可引起肺炎。大鼠吸入LC50 49 ppm/4小时。 |  |  |  |
|  | 环境危害 | 对环境有害。 |  |  |  |
|  | 储运条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |
|  | 人体影响 | 硝酸不论浓稀溶液都有氧化性和腐蚀性，因此对人很危险，仅溅到皮肤上也会引起严重烧伤。皮肤接触硝酸后会慢慢变黄，最后变黄的表皮会起皮脱落（硝酸和蛋白质接触后，会导致黄蛋白反应而变性）。此外，浓硝酸需以深色玻璃瓶盛装，避免受到光照反应释出有毒的NO2。 |  |  |  |

2.4.15.3危险化学品应急处置措施

（1）硫酸泄漏事故应急措施

当发现硫酸泄漏时,迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。当班人员应立即检查设备泄漏情况并做好防护措施,尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。立即组成抢修小组，制定抢修方案。

①小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

车间人员应立刻通知抢修部门对进行设备维修，通知生产岗位停止生产，防止事态扩大。

②如造成事故排放，发生事故所在车间应将事故上报至应急救援指挥中心，并指派人员对现场应急控制措施实施监督，及时对各生产岗位进行巡回检查，确保无硫酸外漏。

③硫酸处置完毕后，由应急救援指挥中心确认后方可恢复生产。

（2）盐酸泄漏事故应急措施

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

# （3）硝酸泄漏应事故急措施

应急处理：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服。作业时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。勿使水进入包装容器内。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用农用石灰(CaO)、碎石灰石(CaCO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

2.4.16环境风险

2.4.16.1环境风险类型

根据企业生产状况、产污排污情况，对可能存在的环境危险源及危险因素进行分析，结果确定有以下3类，分别是：原辅材料、产品及化学品原料、废弃物的储存、堆放产生的环境危险。经与国家《突发环境事件环境风险分级方法》（HJ941-2018）进行对照，企业涉及的危险化学品及环境风险物质详见表2-75。

表2-75 企业环境风险物质储存情况

| 名称 | CAS号 | 储存方式 | 储存量q（吨） | 临界量 （吨）Q | q/Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸（浓度98%） | 7664-93-9 | 储罐 | 228 | 10 | 22.8 | 锌厂 |
| 盐酸（浓度31%） | 7647-01-0 | 储罐 | 18.107 | 7.5 | 2.414 | 污水处理 |
| 硝酸 | 7697-37-2 | 玻璃罐 | 0.109 | 7.5 | 0.015 |  |
| 二氧化硫 | 7446-09-5 | 在线管道 | 0.26 | 2.5 | 0.104 | 多膛炉，回转窑 |
| 一氧化氮 | 10102-43-9 | 在线管道 | 0.122 | 0.5 | 0.244 | 多膛炉，回转窑 |
| 一氧化碳 | 630-08-0 | 在线管道 | 0.11 | 7.5 | 0.015 | 多膛炉工段 |
| 废矿物油 |  | 桶装于危废仓库 | 5 | 2500 | 0.002 | 全公司 |
| 浸出渣 |  | 专库储存 | 5040 |  |  | 锌厂和综合回收车间 |
| 钴渣、铜渣、镉浮渣 |  | 专库储存 | 100 |  |  |  |
| 阳极泥 |  | 专库储存 | 300 |  |  |  |
| 铅渣 |  | 专库储存 | 500 |  |  |  |
| 铜及其化合物 |  | 专库储存 | 74.24 |  |  | 锌厂和综合回收车间 |
| 铅及其化合物 |  | 专库储存 | 3954.38 |  |  | 锌厂和超细锌粉厂 |
| 镉及其化合物 |  | 专库储存 | 99.10 |  |  | 综合回收车间、镉工段 |
| 砷及其化合物 |  | 专库储存 | 71.67 |  |  | 锌厂及综合回收车间 |
| 钴及其化合物 |  | 专库储存 | 9.84 |  |  | 锌厂及综合回收车间 |
| 水处理污泥 |  |  |  |  |  | 污水处理站 |
| 涉重污水 |  |  |  |  |  | 污水处理站 |
| 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 25.594 |  |  |

上述重金属物料主要作为中间物料暂存后进行综合利用，但也有气态物质排入大气环境。如回转窑、多膛炉排口涉及铅及其化合物、汞及其化合物，锌粉厂精镉炉含镉烟气、电炉含锌烟气，因此，加强对重金属对环境影响的风险管控，做到达标排放。

2.4.16.2突发环境事件应急预案备案情况

公司锌厂片区、富乐铅锌矿采选项目、鸡西尾矿库均编制突发环境事件风险应急预案。2019年1月3日，经曲靖市生态环境局罗平分局审查备案，备案号分别为：530324-2019-001-H、530324-2019-002-L、530324-2019-003-L

为保证公司抢险救援队伍在应急情况下开展救援工作，公司除每年组织进行一次应急业务知识培训，并计划每年六月份开展一次应急演练，锻炼抢险救援队伍。

2.4.17企业环境管理情况

2.4.17.1 环保组织机构

云南罗平锌电股份有限公司由安全环保管理部负责全公司“三废”排放、环保设施及现场环境等日常管理、考核和环保宣传工作。

公司董事长对公司的环境保护工作负法律责任，公司安排一名生产副总经理协助抓好环境保护工作，对公司的环境保护工作负具体领导责任。公司环保部是公司环境保护的职能部门，对公司环境保护工作负有具体责任，部门设置环保部经理一人，副经理一人，负责日常环保管理工作。

2.4.17.2环境风险及环境管理制度

公司为提高工人技术水平和安全意识，制定了完善的作业指导书、岗位操作规程、设备操作规程、工艺操作规程、设备管理制度等来规范日常生产工作。主要包括生产作业指导书，即《浸出车间作业指导书》、《净化车间作业指导书》、《电解车间作业指导书》、《熔铸车间作业指导书》、《动力车间作业指导书》、《综合车间作业指导书》、《锅炉车间作业指导书》等；岗位操作规程，即《安全操作规程（公共部分）》、《浸出车间安全操作规程》、《净化车间岗位安全操作规程》、《电解车间岗位安全操作规程》、《熔铸车间岗位安全操作规程》、《综合车间安全操作规程》、《锅炉车间岗位安全操作规程》、《动力车间岗位安全操作规程》等；设备操作规程，即《浸出车间设备操作规程》、《净化车间操作规程》、《电解车间操作规程》、《熔铸车间操作规程》、《动力车间操作规程》、《综合车间操作规程》、《锅炉车间操作规程》等；工艺操作规程，即余热锅炉、电收尘器、多膛炉等工艺操作规程；安全生产管理制度，即《安全生产责任制》、《安全生产会议管理制度》、《安全培训教育制度》、《管理部门、生产班组安全活动管理制度》、《风险评价制度》、《隐患排查治理制度》、《重大危险源管理制度》、《防火、防爆管理制度》、《关键装置、重点部位安全管理制度》、《安全生产承诺制度》、《安全设施管理制度》、《动火作业管理制度》等；设备管理制度，及《设备管理责任制度》、《设备技术基础工作管理制度》、《设备检修管理制度》、《设备缺陷管理制度》、《设备巡回检查制度》、《设备维护保养管理制度》、《设备更新改造和报废管理制度》、《设备的安装、调试验收制度》等。公司将在日常生产中不断发现问题，以此来补充和完善生产管理制度的不足。公司建立了《环境保护管理制度》，主要原则为：贯彻“以预防为主，防治结合”、综合运用行政、经济和法律手段，解决环境污染、开展清洁生产，执行污染源全过程控制。成立环境保护委员会，环境保护管理委员会成员主要由公司领导、各部门负责人组成。公司环委会下设办公室，办公室设在公司环境管理部，经理兼任办公室主任，主要负责处理公司环境保护委员会日常工作。对环保领导小组、公司各层领导和部门的环保责任进行落实。《开停产环保申报管理规定》，落实环保“三同时”要求，强化环保管理制度，在停产期间对环保设备设施进行检修，确保在开产时废水、废气处理达标，固体废物综合回收利用，消除环境安全环保隐患。《环境保护设施设备操作规程》，增强公司环境保护设施设备的科学管理和使用，确保设施设备的正常运行。《环保设施设备运行维护保养管理制度》，使公司合理配置环保设施设备，规范环保设施设备运行管理要求，做好设备维护保养工作，保证环保设备安全、稳定、长周期运行，满足达标排放要求。《环境保护监测管理制度》，对公司范围内生产过程中产生的污染物进行预防管理，防止造成环境污染，保护周边环境。《环境报告制度》，加强环境污染的监督管理，及时消除可能发生环境污染事故的各种诱因，根据国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等法律法规的规定，保证公司及时向有关部门报告环境保护工作运行情况，接受上级安全环保部门的指导和监督。《废弃物环境管理制度》，以“预防为主、防治结合”为指导原则，实行减少固体废物的产生量和危害性、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产和循环经济发展，保障人体健康，维护生态环境，促进公司经济可持续发展。适用于公司生产经营范围产生的固体废弃物污染环境的防治。《环境保护监督检查制度》，加强环境保护监督管理，提高环保管理水平；宣传、贯彻、落实国家有关环境保护方面的法律、法规、政策；及时掌握公司环境影响动态，及时对生产中存在的各种环境问题采取科学有效的处理措施，及时指导环境保护工作。《环境保护宣传教育和培训制度》，贯彻国家环境保护相关方针政策，加强公司员工环保培训工作，树立环保理念，增强的环保意识，提高环境保护技术素质水平，避免环境事故发生，使公司达到环保生产，优化生态环境。《环保管理台账和资料管理制度》，建立健全环保管理台帐和资料，并根据环境保护行政主管部门和公司相关要求，严格落实危险废物台账管理制度，认真做好环保台账和资料的管理工作。《环境风险排查及隐患整改制度》，落实各项环保规章制度和环境保护责任制，减少突发性事件造成环境风险，防范环境事故的发生。《环境标识管理规定》，明确公司生产经营活动中的环保指令、提示和警示；公示重要环保监测点、危险源点和污染物排放点，指明环保注意事项和需要达到的环保法规、标准要求，并作出有效的信息公告和环保警示。《环境保护考核管理制度》，强化公司环境管理，落实环境管理目标责任制，贯彻执行国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》及有关环境保护法律法规，切实抓好公司环境治理工作。结合公司实际，进一步规范公司各生产单位、职能部门环保管理职责，严格执行目标指标绩效考核，不断提升公司环保管理水平，实现“废气”稳定达标排放，废水循环使用，废渣合法处置，重要环境因素始终受控，杜绝重大环境事故发生。公司的各项环保制度较完善，但仍存在一些不足。在此基础上，为实时掌握公司环保设施运行、污染物达标排放、环保台账管理等情况，建议公司制定环境风险隐患定期排查制度，按季度开展由公司环保主管部门、车间为单位的环境风险隐患排查制度，将该制度纳入部门（车间）年终考核指标体系。同时建议公司根据最新的《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业-铅锌冶炼》（HJ863.1-2017）等规范制度完善《环境保护监测管理制度》等制度。为进一步解决管理松散、制度落实不足的问题，建议将环保工作分解到每个岗位，定岗定责，制定环保奖惩责任制，签订目标责任书，定期考核。定期邀请专家，对公司领导、员工开展环保法律法规、环境风险排查、环保设施运行等方面的培训，进一步提高员工环保意识及专业知识水平。

2.4.18环境管理水平现状总结及清洁生产潜力分析

2.4.18.1环境管理管理水平现状总结

（1）企业执行国家和地方环保法律法规情况

企业生产严格执行国家相关的法律法规，办厂及生产经营手续齐全，自觉接受环保部门的监督。

（2）企业环境管理机制建立情况

企业建立建全相关的环境管理制度，并认真落实。

（3）企业生产经营外排废弃物对环境的影响情况

公司主要污染源为重金属污染，近年来，加大了对无组织排放的整改和危险废物的整治力度，完善和配套相应的环保设施，环境治理进入了正常的管理轨道。目前污染物排放在许可证的控制范围之内，危险废物的储存管理、转移达到规范。

2.4.18.2清洁生产潜力分析

（1）公司生产浸出车间、净化车间、氧化矿车间、氧化锌处理车间、净液车间主要废气是车间内含酸雾空气，目前通过车间抽风由车间屋顶排气筒排放，为无组织排放，需加强管理并收集治理。

（2）公司近年来淘汰了大量的设备和拆除了部分设施，也淘汰了几台属淘汰范围的燃煤锅炉，对新建的锅炉需完善废气治理设施。

（3）公司目前尚有大量的高耗能淘汰设备，需加快淘汰进程，及时更新改造。

（4）进一步规范物料的转存，特别是危险废物的转运管理，防止泼洒、散落。

2.5企业各项指标与国家清洁生产标准对比

评价企业清洁生产水平可以通过清洁生产指标体系对企业进行定量化和定性化评价，清洁生产评价指标的权重是指衡量该项指标在整个清洁生产评价指标体系中所占的比重。它原则上是根据该项指标对铅锌治炼行业清洁生产水平影响程度的大小及其实施的难易程度来确定。根据企业的产污和排污现状，我们将公司与国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部颁布的《锌冶炼行业清洁生产评价指标体系》进行对比，以反映公司的清洁生产水平。详见表2－76.

表2-76   锌冶炼行业清洁生产评价指标体系(审核前2018年12月)

| 序号 | 一级 指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  | 单位 |  | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 |  |  |  | Ⅱ级基准值 |  | Ⅲ级基准值 |  |  | 公司实际 | 评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.3 | 冶炼工艺 |  |  |  | 0.3 | 氧压浸出湿法炼锌 |  |  |  | 常压浸出、常规湿法炼锌或高温高酸法炼锌 |  | 其它符合《铅锌行业规范条件》的工艺 |  |  |  | 二级 |
| 2 |  |  | 浸出渣处理 |  |  |  | 0.1 | 有浸出渣综合回收 |  |  |  |  |  | 无浸出渣综合回收 |  |  |  | 一级 |
| 3 |  |  | 制酸工艺 |  |  |  | 0.1 | 烟气双转双吸或其他先进制酸工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 末端治理及污染控制 |  |  |  | 0.1 | 满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）特别排放限值要求。 |  |  |  | 满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）达标排放要求。 |  |  |  |  |  | 二级 |
| 4 |  |  | 规模 |  | 万t Zn/a |  | 0.1 | 湿法工艺单系列≥10 |  |  |  | 湿法工艺单系列≥5 |  | / |  |  |  | 一级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  | 火法工艺≥3 万 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 阴极板 |  | m 2 |  | 0.1 | ≥3.2 |  |  |  | ≥2.6 |  | ≥1.13 |  |  | 1.15 | 三级 |
| 6 |  |  | *单台焙烧炉炉床面积 |  | m 2 |  | 0.1 | ≥100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 物流运输及无组织收集系统 |  |  |  | 0.05 | 储存系统密闭，物料自动加料，各种中间料、浸出渣、矿料均采用密闭装置运输，熔炼、精炼、熔铸、电解等无组织排放点均设置废气收集处理装置 |  | 储存系统密闭，物料自动加料，各种中间料、浸出渣、矿料均采用密闭装置运输，熔炼、精炼、熔铸等无组织排放点均设置废气收集处理装置 |  |  |  |  |  | 储存系统密闭，物料运输自动加料，矿料、中间料密闭运输，熔炼、精炼、熔铸等无组织排放点均设置废气收集处理装置 |  | 一级 |
| 8 |  |  | 自动控制系统 |  |  |  | 0.05 | 高压釜温度、气压、液位自动化控制;阴极板自动剥锌，自动清洗，阳极自动洗涤矫正、自动拍平，锌锭自动铸造，阴阳极自动排距并同时放入电解槽；生产过程产生的废气具备有效的收集与处理措施 |  | 阴、阳极自动铸造，自动排距；锌锭自动铸造，生产过程产生的废气具备有效的收集与处理措施 |  |  |  |  |  | 阴、阳极自动铸造、自动排距；生产过程产生的废气具备有效的收集与处理措施 |  | 二级 |
| 9 | 资源能源消耗指标 | 0.2 | *电锌电流效率 |  | % |  | 0.3 | ≥90 |  | ≥89 |  |  |  |  |  | ≥88 | 90 | 一级 |
| 10 |  |  | 单位产品新鲜水用量 |  | t/tZn |  | 0.2 | 8 |  | 12 |  |  |  |  |  | 15 | 6.29 | 一级 |
| 11 |  |  | 电锌直流电耗 |  | kW•h/t |  | 0.2 | ≤2900 |  | ≤3000 |  |  |  |  |  | ≤3050 | 3037 | 二级 |
| 12 |  |  | 电锌单位产品综合能耗（折标煤） |  | kgce/t |  | 0.3 | 湿法炼锌（氧化锌精矿-电锌锌锭）≤850 |  | 湿法炼锌（氧化锌精矿-电锌锌锭）≤900 |  |  |  |  |  |  | 884.6 | 二级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有浸出渣火法处理的湿法炼锌（精矿-电锌锌锭）≤1150 |  | 有浸出渣火法处理的湿法炼锌（精矿-电锌锌锭）≤1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 无浸出渣火法处理的湿法炼锌（精矿-电锌锌锭）≤850 |  |  |  |  | 无浸出渣火法处理的湿法炼锌（精矿-电锌锌锭）≤900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 火法炼锌（精矿-粗锌）≤1250 |  |  |  |  | 火法炼锌（精矿-粗锌）≤1600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 火法炼锌（精矿-精馏锌）≤1850 |  |  |  |  | 火法炼锌（精矿-精馏锌）≤2000 |  |  |  |
| 13 | 资源综合利用指标 | 0.2 | *水重复利用率 |  | % |  | 0.3 | ≥95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 | 一级 |
| 14 |  |  | 锌精矿或混合锌精矿重金属含量指标 |  | % |  | 0.1 | 混合锌精矿：As≤0.45、Cd≤0.4、Hg≤0.05、Cu≤0.06、Fe≤14、Pb≤2.5、Tl<0.2 锌精矿：As≤0.6、Cd≤0.3、Hg≤0.06、Cu≤0.06、Fe≤14、Pb≤2.5、Tl<0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 15 |  |  | 固体废物综合回收利用率 |  | % |  | 0.05 | 一般固废综合利用率≥90 |  |  | 一般固废综合利用率≥80 |  |  |  | 一般固废综合利用率≥70 |  |  | 一级 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 危险废物处置率≥100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级 |
| 16 |  |  | 总硫利用率 |  | % |  | 0.2 | ≥98 |  |  | ≥97 |  |  |  | ≥96 |  | 97 | 二级 |
| 17 |  |  | *锌总回收率 |  | % |  | 0.3 | ≥97 |  |  | ≥96 |  |  |  | ≥95.5 |  | 98 | 一级 |
| 18 | 产品特征指标 | 0.05 | 硫酸或硫磺质量要求 |  |  |  | 0.5 | 符合GB/T 534 或 GB/T 2449 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 19 |  |  | 锌产品成分限制要求 |  |  |  | 0.5 | 符合 GB/T470 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 20 | 污染物产生指标 | 0.15 | *单位产品废水产生量 | t/t |  |  | 0.1 | ≤6 |  |  | ≤8 |  |  |  | ≤12 |  | 9.41 | 三级 |
| 21 |  |  | 单位产品特征污染物产生量（废水） | As |  | g/t | 0.08 | ≤30 |  |  | ≤50 |  |  |  | ≤70 |  | 1.5 | 一级 |
|  |  |  |  | Cd |  | g/t | 0.08 | ≤8 |  |  | ≤10 |  |  |  | ≤12 |  | 11.6 | 三级 |
|  |  |  |  | Hg |  | g/t | 0.08 | ≤1.5 |  |  | ≤2 |  |  |  | ≤2.5 |  | 0.088 | 一级 |
|  |  |  |  | Pb |  | g/t | 0.08 | ≤60 |  |  | ≤110 |  |  |  | ≤160 |  | 20.180 | 一级 |
| 22 |  |  | 单位产品特征污染物产生量（废气） | As |  | g/t | 0.08 | ≤70 |  |  | ≤120 |  |  |  | ≤170 |  | 0.700 | 一级 |
|  |  |  |  | Cd |  | g/t | 0.08 | ≤150 |  |  | ≤180 |  |  |  | ≤210 |  | 19.687 | 一级 |
|  |  |  |  | Hg |  | g/t | 0.08 | ≤1 |  |  | ≤2 |  |  |  | ≤3 |  | 0.329 | 一级 |
|  |  |  |  | Pb |  | g/t | 0.08 | ≤500 |  |  | ≤600 |  |  |  | ≤700 |  | 80.73 | 一级 |
|  |  |  |  | NOx |  | kg/t | 0.08 | ≤3 |  |  | ≤7 |  |  |  | ≤11 |  | 2.03 | 一级 |
|  |  |  |  | SO 2 |  | kg/t | 0.1 | ≤10 |  |  | ≤15 |  |  |  | ≤20 |  | 1.28 | 二级 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | kg/t | 0.08 | ≤30 |  |  | ≤120 |  |  |  | ≤160 |  | 97.2 | 二级 |
| 23 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | 环境法律法规执行情况 |  |  |  | 0.2 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，企业污染物排放总量及能源消耗总量满足国家及地方政府相关标准，满足环评批复、环保“三同时”制度、总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 24 |  |  | *产业政策符合性 |  |  |  | 0.1 | 生产规模符合国家和地方相关产业政策，不采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备，未生产国家明令禁止的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 25 |  |  | 清洁生产管理 |  |  |  | 0.1 | 按照 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系,建有专门负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；资源、能源、环保设施运行统计台账齐全；建立 、制定环境突发性事件应急预案（预案要通过相应环保部门备案）并定期演练。按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程无组织排放。采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染，并建立土壤污染隐患排查制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 26 |  |  | *危险化学品管理 |  |  |  | 0.1 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 27 |  |  | 清洁生产审核 |  |  |  | 0.1 | 按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程生定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥80%；两次清洁生产审核间隔时间不超过 5 年。 | 按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥60%；两次清洁生产审核间隔时间不超过 5 年。 |  |  |  | 按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，原料及生产全流程中部分生产工序定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥50%；两次清洁生产审核间隔时间不超过 5 年。 |  |  |  | 符合 |  |
| 28 |  |  | 节能管理 |  |  |  | 0.1 | 按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率为 90%； | 按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率≥70%； |  |  |  | 按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率≥50%； |  |  |  | 符合 |  |
| 29 |  |  | 固体废物处理处置 |  |  |  | 0.1 | 采用符合国家规定的废物处置方法处置废物；一般固体废物按照 GB 18599 相关规定执行；危险废物按照 GB 18597 相关规定执行。对一般工业固废进行妥善处理并加以循环利用。应制定并向当地环保主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物产生种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。制定意外事故防范措施预案，并向当地环保主管部门备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 30 |  |  | 计量器具配备情况 |  |  |  | 0.1 | 计量器具配备满足符合国家标准 GB 17167、GB 24789 三级计量配备要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 31 |  |  | 自行监测要求 |  |  |  | 0.1 | 按照 HJ 989 的规定进行监测，并制定、实施土壤自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 注 1：带*的指标为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

对新建锌冶炼生产企业或新扩改建项目、现有锌冶炼生产企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为国际清洁生产领先水平、国内清洁生产先进水平和国内清洁生产一般水平。根据目前我国锌冶炼行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数判定值规定见表 2-77。

表 2 -77锌冶炼生产企业不同等级清洁生产水平判定表

| 企业清洁生产水平 | 评定条件 | 公司自评 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | # 同时满足：Yg 1 ≥85,限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |  |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足：Yg 2 ≥85 ,限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 | 94.3 |
| Ⅲ级（国内清洁生产一般水平） | 同时满足：Yg 3 =100限定性指标全部满足Ⅲ级基准值要求及以上。 | 100 |

（1）审核前清洁生产水平评价

三级清洁生产水平评定：

公司生产工艺及装备指标，资源能源消耗指标，资源综合利用指标，产品特征指标，污染物产生指标，清洁生产管理指标均达到清洁生产三级水平。

二级清洁生产水平评定：

根据评定要求，带*的指标为限定性指标。公司污染物产生指标—*单位产品废水产生量为三级指标，不符合二级清洁生产水平评定。二级清洁生产指标评分为94.3分。

审核前清洁生产评价结论：

审核前，公司各项指标与国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部颁布的《锌冶炼行业清洁生产评价指标体系》进行对比，公司达到清洁生产三级水平。

（2）清洁生产对标数据说明

①公司2018年主要产品锌锭为37454.39吨。

②*单位产品废水产生量：352496.5÷37454.39=9.41(吨)

说明：公司2018年锌厂生产用水352496.5吨，产品为37454.39吨。

③污染物产生指标

2018年单位产品污染物产生指标，详见表2-78。

表2-78  2018年单位产品污染物产生情况表

| 污染指标 | 污染物 | 单位 | 2018年产生量 (g ) | 2018年产品 (t) | 单位产品产生量 g/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品特征污染物产生量（废水） | As | g/t | 56181.59 | 37454.39 | 1.5 |
|  | Cd | g/t | 434470.92 | 37454.39 | 11.6 |
|  | Hg | g/t | 3304.36 | 37454.39 | 0.088 |
|  | Pb | g/t | 755823.89 | 37454.39 | 20.180 |
| 单位产品特征污染物产生量（废气） | As | g/t | 26224.2 | 37454.39 | 0.700 |
|  | Cd | g/t | 737362.8 | 37454.39 | 19.687 |
|  | Hg | g/t | 12340.8 | 37454.39 | 0.329 |
|  | Pb | g/t | 3023496 | 37454.39 | 80.725 |
|  | NOx | kg/t | 76050.18 kg | 37454.39 | 203 kg/t |
|  | SO 2 | kg/t | 479491.5 kg | 37454.39 | 12.8 kg/t |
|  | 颗粒物 | kg/t | 3640536 kg | 37454.3 | 97.2 kg/t |

2018年污染物产生情况数据来源

废水产生量：

砷：0.0916mg/L×379811m3=34790.68g

镉：3.21mg/L×379811m3=1219193.31g

汞：0.0087mg/L×379811m3=3304.36g

铅：1.99mg/L×379811m3=755823.89g

废水产生量数据来源说明:

④废气产生量计算

废气产生量：根据《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业——铅锌冶炼》 （HJ863.1-2017）5.2.1 节规定，“对于大气污染物，以生产设施或有组织排放口为单位确定许可排放浓度、许可排放量。主要排放口逐一计算许可排放量，一般排放口只许可浓度，不许可排放量。”按照该规范 5.1 表 1 产排污节点、排放口及污染因子一览表，公司主要排气筒为回转窑烟囱。

回转窑2018年共运行7713h。

废气排放量：

砷：0.0017kg/h×7713h=13112.1g

镉：0.0478kg/h×7713h=368681.4g

汞：0.0008kg/h×7713h=6170.4g

铅：0.196kg/h×7713h=1511748g

氮氧化物：4.93kg/h×7713h=38025090g

二氧化硫：3.73kg/h×7713h=28769490g

颗粒物：4.72kg/h×7713h=36405360g

根据环保设备设施处理效率：

二氧化硫：94%；颗粒物：99%；氮氧化物脱硫设施协同处理；砷、镉、汞、铅除尘设施协同处理，协同处理效率按50%计算。

废气产生量：

砷：13112.1g÷0.5=26224.2g

砷单位产品产生量：26224.2g÷

镉：368681.4g÷0.5=737362.8g

汞：6170.4g÷0.5=12340.8g

铅：1511748g÷0.5=3023496g

氮氧化物：38025090g÷0.5=76050180g

二氧化硫：28769490g÷0.06=479491500g

颗粒物：36405360g÷0.01=3640536000g

⑤能源消耗计算,见表2-79。

表2-79    2018年单位产品综合能耗情况表

| 指标名称 | 2018产品产量（t） | 单位产品能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 单位精锌(电锌)综合能耗（kgce/t） | 37454.79 | 884.6 |
| 析出锌(湿法)直流电单耗(kwh/t) | 37454.79 | 3037.38 (kwh/t) |
| 镉单位产品能耗（kgce/t） | 533.92 | 4.63 |
| 银矿砂及其精矿 | 1514.7 | 1.63 |
| 锗精矿 | 3.66 | 663.49 |
| 氧化锌 | 6268.45 | 8.09 |

2.6确定审核重点

2.6.1  确定备选重点

根据原辅材料消耗量大、能源、资源消耗量大、污染物产生的主要环节及治理难度大的环节，选为清洁生产审核备选重点。公司铅锌冶炼生产分为锌厂、综合利用厂和锌粉厂。因此确定这三个分厂作为本轮清洁生产审核的备选审核重点。

2.6.2确定审核重点

公司在2010年第五批强制性清洁生产审核中，确定锌厂电解车间为清洁生产审核重点。根据审核小组讨论，认为铅锌冶炼主要污染物产生在锌厂的酸浸车间、净化车间，这两个生产车间产生有大量的危险废物，即浸出渣、钴渣、锗渣、铜镉渣以及净化渣等，对环境危害极大。这两个车间也是公司重金属污染较大的部门，为此，确定酸浸车间、净化车间为本轮清洁生产审核重点。

2.7设置清洁生产审核目标

设置清洁生产目标是通过设置定量化指标，使清洁生产审核真正得以落实，以达到通过清洁生产达到节能降耗减污增效，减少污染物的产生和排放的目的。

根据公司采用的生产工艺，污染物处理及排放水平，结合清洁生产审核的潜力，审核小组认为公司在减少颗粒物有组织排放和硫酸雾无组织排放方面具有很大的潜力，也是目前存在较突出的问题，因此将加强对颗粒物的治理和加强对硫酸雾的治理为清洁生产审核目标。设置清洁生产目标见表2－80.

表2—80  清洁生产审核目标表

| 序号 | 项目 | 现状 | 近期目标 （2019年12月） |  | 中远期目标 （2021年12月） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 目标值 | 相对量（%） | 目标值 | 相对量（%） |
| 1 | 减少颗粒物排放 | 16.4 | 14.76 | -10% | 3.28 | 20% |
| 2 | 减少硫酸雾无组织排放 | 11．66 | 2.33 | -80% |  |  |

说明：根据公司安装的废气在线数据统计,公司2018年颗粒物实际排放数据为16.4吨，硫酸雾产生量根据浸出车间、净化车间、氧化矿车间、氧化锌处理车间、净液车间主要废气排放源进行测算，各车间内含酸雾空气排放量为11.66吨。

2.8清洁生产方案提出

在预审核中，审核小组结合企业的生产、资源消耗、环境保护等实际情况，充分发动员工提出清洁生产方案和建议。以下是员工提出的无/低费生产方案。见表2-81。

表2-81  预审核阶段无/低费清洁生产方案统计表

| 序号 | 方案 名称 | 方案内容 | 计划投资 (万元) | 提出 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造抽风系统 | 抽风系统的抽风效率低，当本操作室的抽风橱不用，其它操作室的抽风橱在用时，会产生废气倒灌，改进一台电机少控制几个抽风橱能改变这种现状 | 3 | 技术中心 |
| 2 | 电炉高效利用 | 加热样品后未及时关闭电炉，下班不关电脑，烘样时样品太少；使用用能设备后及时关闭，能集中烘样时就集中烘样。 | 0.5 | 技术中心 |
| 3 | 加强设备维护保养 | 机修大部分时候只换不修，报废现象严重，加强管理，能修的就尽量修理后使用 |  | 综合利用厂 |
| 4 | 回转窑组轮带改用风机冷却 | 回转窑1、2组轮带目前采用淋水冷却，淋水收集不完全，有部分水溅到地上，需要二次收集，对窑体、垫板损害大。采用强迫风冷，在窑体两侧加装轴流风机可有效解决冷却问题 | 2.3 | 综合利用厂 |
| 5 | 改用空气氧化亚硫酸锌 | 现解析工段在生产工程中受物料和引风的影响经常有二氧化硫逸出，对环境影响较大 | 1.1 | 综合利用厂环保车间 |
| 6 | 回转窑生产原料控制 | 生产原料复杂，杂质较高，生产控制难以稳定，造成能耗偏高,把原料堆存低渣另外处置，降低现场的钙渣，使原料是尽可能单一的浸出渣 | 0.2 | 综合利用厂综合科 |
| 7 | 提升浸出渣品位 | 把浸出渣的品位提升到13-15之间，能降低煤耗，锌氧粉的品位也能得到提升。 | 1.2 | 综合利用厂安环科 |
| 8 | 改造多膛炉燃烧室 | 当初燃烧室设计过长、过大，开炉升温及生产中提温火焰进不到炉膛内导致用大量粉煤提温， | 4.5 | 综合利用厂脱氟氯车间 |
| 9 | 回转窑生产原料控制 | 目前综合利用厂回转窑原料成分复杂，杂质较多，水分较重，造成能耗偏高，生产不稳定 |  | 综合利用厂 |
| 10 | 回转窑生产配入除焦剂 | 挥发窑车间目前正常生产窑内易形成窑结，窑结太厚影响回转窑的处理量，每次处理还必须加大煤耗量。 | 2.2 | 综合利用厂 |
| 11 | 新建初期雨水收集池 | 锌厂初期雨水收集池容积小，雨水无法全部回收,新建1500m³初期雨水收集池, 完善雨水收集,节约用水 | 6.5 | 锌厂生产科 |
| 12 | 压滤机控制箱加装加热除湿装置 | 锌氧粉压滤机控制箱，冬季时因风向及安装位置原因，控制箱内易产生凝露，导致备件损坏，在控制箱内加装加热除湿装置,9个控制箱. | 0.2 | 锌厂动力车间 |
| 13 | 变压器室加装散热引风筒 | 四整流7#、8#整流变压器室室温高，加装散热引风筒将热空气直接排至室外, 加装6套引风筒 | 1.14 | 锌厂动力车间 |
| 14 | 350kv开关柜母线箱加装引风除湿装置 | 350kv开关柜母线箱空气潮湿，易产生凝露危机设备运行安全，加装引风除湿装置，将母线箱内潮湿空气抽出, 加装9套引风除湿装置，850元/套. | 0.76 | 锌厂动力车间 |
| 15 | 优化钙渣运输方式 | 钙渣搬运用装机装车运至综合利用厂，改为用锗渣洗水作浆化液，浆化后用泵送至浸出甩渣 | 3 | 锌厂净化车间 |
| 16 | 优化铜渣储运 | 铜渣搬运用装机装车搬运改为用吨袋装存后搬运 | 3 | 锌厂净化车间 |
| 17 | 净化工段一系统增设换热器 | 净化工段一段搅拌槽直接升温改为增设换热器变为间接升温 | 10 | 锌厂净化车间 |
| 18 | 增设高压洗车机 | 打扫卫生直接用自来水清扫，增设洗车机，打扫卫生用洗车机清扫,增洗车机7000元/台 | 8.4 | 锌厂净化车间 |
| 19 | 浆化渣用水优化 | 浆化槽浆化渣用自来水浆化改为用换热器冷凝水浆化,减少污水产生 | 3 | 锌厂净化车间 |
| 20 | 缩小燃煤锅炉炉膛 | 现目前锅炉煤耗高，灰量大，电耗高，缩小炉膛，能满足生产情况下低负荷运行 | 5 | 锌厂锅炉车间 |
| 21 | 优化水膜除尘器用水 | 用井水作水膜除尘器循环水改为用高位水池初期雨水作循环水 | 0.5 | 锌厂锅炉车间 |
| 22 | 优化锌浮渣储运 | 锌浮渣尾矿渣斗装运改为用吨袋装运 | 0 | 锌厂熔铸车间 |
| 23 | 锌浮渣振动筛下料口采用布袋进行软连接 | 锌浮渣振动筛下料口上下连接密封效果差，采用布袋进行软连接,布带3个，半年更换一次. | 0.06 | 锌厂熔铸车间 |

第3章  审核

审核阶段的工作重点是实测输入、输出物流，建立物料平衡，从资源和能源、工艺技术、设备、过程控制、产品、废物、管理和员工八个方面分析找出生产过程中污染物产生量大、资源能源消耗量大、生产效率低的部位，分析原因，制定解决问题的办法，提出解决方案。

3.1 审核重点概况

3.1.1 酸浸、净化车间概况

酸浸车间主要设备有干磨机、浸出槽、浓密机等；净化车间主要设备是净液槽、压滤机等。车间内均配套有相应的环保设备。两个车间共有276名员工，实行四班三倒八小时工作制，详见表3-1。

表3-1   熟料生产系统生产情况表

| 工序 | 生产线类型 | 班组数量 | 设备能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸浸车间 | 连续生产 | 四个班组 | 12万t/a |
| 净化车间 | 连续生产 | 四个班组 | 12万t/a |

3.1.2 重点车间生产工艺

本次审核重点为浸出车间和净化车间。浸出车间包括酸浸工段，使用硫化焙烧浸出和锌氧粉浸出。净化工段对酸浸工段的中上清液进行净化。

3.1.2.1浸出工段

（1）硫化焙烧矿浸出

进入焙烧浸出车间物料有：硫化焙烧矿、电解废液、贫镉液（净化）、硫酸、阳极泥、锰矿粉、硫酸亚铁、酸性浸出滤液、工序返回的洗涤水和回收水（调浆液）等。浸出工艺为两段中浸，浸出渣送回转窑挥发处理。焙烧矿干磨后经螺旋给料机输送至调浆槽，配加阳极泥、软锰矿、硫酸亚铁，加入调浆液调浆后泵至中浸槽，加入电解废液、98.0%的工业硫酸和蒸汽加温至 60～65℃并搅拌，经中性浸出 2h、控制 pH5.2～5.4 后泵入浓密机浓密，同时加入 3#凝聚剂（即聚丙烯酰胺），浓密上清液送净化车间，浓密底流泵入二次中浸槽。由中浸泵来的浓密底流，泵入二次中浸槽，加入 98.0%的工业硫酸、电解后废液和蒸汽加温至 80～85℃，进行中性浸出，最后补加浓密底流至 pH5.4。浸出液经板框压滤机压滤后，滤液返一次中浸作调浆液，滤渣即为浸出渣。浸出渣因含 Zn14%～22%，经浆化洗涤后，送综合利用厂回转窑进行挥发处理，洗涤水经循环后作调浆液使用。

（2）锌氧粉浸出

锌氧粉调浆后打入一段低温浸出槽加硫酸、废电解液、返液等连续浸出，打入压滤机过滤，滤液进入中和槽加丹宁沉锗，打入压滤机，滤液送净化车间，由于原料中不同批次各金属品位会有波动， 所得滤渣需经过厂内监测，含锗高的为锗渣，通过灼烧产生锗精矿出售，含锗低的则为一般含锌渣，送回转窑挥发。一段浸出滤渣调浆后打入二段高温浸出槽加硫酸、废电解液等连续酸性浸出，所得含铟滤液加入 P204 萃取剂萃取、采用盐酸反萃，萃余液返回一段低酸浸出槽，富铟溶液采用锌置换得海绵铟，加入 NaOH 覆盖熔化，浇注得粗铟锭出售，置换后液中和后送污水站，少量含铟、锌的含锌渣返回二段高酸浸出。二段高酸浸出所剩滤渣经过洗涤压滤后得铅渣出售，滤液返回浆化。

3.1.2.2净化车间

净化工艺为一段中温、二段高温、三段低温。由中浸送来的中浸浓密上清液（硫酸锌水溶液），泵至一段中温净液槽，加温 45～55℃、加入锌粉，进行除铜、镉作业，然后泵入板框压滤机压滤，滤渣送铜镉渣回收工序处理，滤液送二段高温净液槽。

一段中温净液泵来的滤液进入二段高温净化槽，加适量硫酸铜、锑盐、锌粉及蒸汽加温 75～85℃，净化 2h 后送板框压滤机压滤。滤液经冷却塔机械冷却降温后，泵入三段低温净液槽。滤渣加入低温低酸槽浸出，经过压滤后，压滤液循环后返回浸出作调浆液，滤渣作为钴渣外售。

由高温净液泵来的压滤液，在搅拌下加入适量硫酸铜和锌粉，进行深度净化，除去余下的镉、铜等杂质，净化液泵入板框压滤机压滤， 滤渣（净化渣）返回一段连续净化，滤液即为电解新液，送电解车间。一段净化产出的铜镉渣浆化后，再泵至铜镉渣浸出槽，加入硫酸、蒸汽加温至 80～85℃，进行浸出，浸出液入板框压滤机，滤渣用 150g/L 稀硫酸溶液洗涤后即为铜渣，作铜精矿出售，废液返回铜镉渣调浆循环使用。板框压滤机滤液泵入置换槽，加锌粉（锭）置换镉，置换后溶液泵入板框压滤机压滤，滤渣为海绵镉，滤液即贫镉液返中性浸出作调浆液。海棉镉进行压团后送粗镉熔炼炉，加入 NaOH 覆盖剂熔炼得到粗镉锭外售。酸浸、净化工段工艺流程、设备流程及主要污染物排放节点见图3-1、3-2。

图3－1   酸浸、净化车间生产工艺流程示意图

中浸槽

电解车间

电解液

浸出液

干磨机

滤液

浸出车间上清液

硫化矿浸出

压滤机

三段低温净液槽

二段高温净液槽

冷却塔

浓密机

锌氧粉浸出槽

滤渣

浸出渣

一段中温净液槽

压滤机

回转窑

二次中浸槽

上清液送净化车间

渣

浓密底流

渣

滤液

铜镉回收工序

图3－2   酸浸、净化工段设备工艺流程示意图

3.2审核重点输入、输出物流测定

3.2.1实测准备

为了准确实测审核重点物料的输入输出，清洁生产审核小组首先对酸浸、净化工段进行了详细的调查，首先成立了实测小组，确定实测人员，确定实测时间。

（1）实测人员：组长：刘晓孟

组员：王关辉   施贵荣   江金柱   陆华荣   方有华

（2）实测小组定于2019年4月26日至28日进行实测。

实测小组对生产工序物料、能源、水的输入、输出相关计量仪器的配置、分布、使用等情况进行核查，校验监测仪器和计量器具等工作，没有完善的进行补充配置，为实测数据做好了充分准备。

3.2.2 物料的输入输出实测

浸出、净化工序生产中输入的物料有：硫化焙烧矿、锌氧粉等；输出主要有：浸出渣、锗渣等。2019年4月23日、4月24日、4月25日我们针对以上物料进行了三次实测，各测点实测方法见表3—2。

表3-2 审核重点各测点实测方法

| 工序 | 实测输入指标 | 实测输出指标 | 测量点名称 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌氧粉浸出工段、硫化焙烧浸出工段 | 焙烧矿 |  | 浸出车间 | 皮带秤 |
|  | 阳极泥 |  | 浸出车间 | 工艺计量 |
|  | 解析后液 |  | 综合车间 | 电磁流量计 |
|  | 沉钴后液 |  | 净化车间 | 电磁流量计 |
|  | 废液 |  | 浸出车间 | 电磁流量计 |
|  |  | 中上清 | 浸出车间 | 电磁流量计 |
|  |  | 浸出渣 | 浸出车间 | 工艺计量 |
|  |  | 锗渣 | 综合车间 | 工艺计量 |
|  |  | 浸出渣含银 | 浸出车间 | 工艺计量 |
|  |  | 氧化锌浸出渣含铅 | 综合车间 | 工艺计量 |
| 净化工段 | 中上清 |  | 净化车间 | 电磁流量计 |
|  | 锌粉 |  | 净化车间 | 工艺计量 |
|  |  | 新液 | 净化车间 | 电磁流量计 |
|  |  | 净化渣含钴 | 净化车间 | 工艺计量 |
|  |  | 净化渣含铜 | 净化车间 | 工艺计量 |
|  |  | 镉饼 | 净化车间 | 工艺计量 |
|  |  | 沉钴后液 | 净化车间 | 工艺计量 |

审核小组根据实测情况（因个别监测点位因无法安置计量仪器，按工艺数据测算），将审核重点实测输入、输出物流数据汇总。实测期间主要输入，输出物料数据汇总见表 3-3，审核重点生产用水实测数据汇总见表 3-4，审核重点各用电单元实测用电数据汇总见表 3-5：

表3－3审核重点物料实测数据表

| 工序 | 实测指标 |  | 测量点名称 | 实测数据（吨） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌氧粉浸出工段、硫化焙烧浸出工段 | 输入 | 输出 |  | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 平均值 |
|  | 焙烧矿 |  | 浸出车间 | 230.36 | 208.01 | 213.88 | 217.6 |
|  | 阳极泥 |  | 浸出车间 | 18.9 | 18.8 | 6.14 | 14.6 |
|  | 解析后液 (含Zn) |  | 综合车间 | 56.7 | 63.42 | 72.8 | 64.31 |
|  | 沉钴后液 (含Zn) |  | 净化车间 | 22.4 | 16.8 | 25.2 | 21.47 |
|  | 废液(含Zn) |  | 浸出车间 | 44 | 38.5 | 33.5 | 38.67 |
|  | 硫酸 |  | 浸出车间 | 73 | 68 | 69 | 70 |
|  | 库存溶液 (含Zn) |  |  | 545 | 541 | 543 | 543 |
|  |  | 中上清 (含Zn) | 浸出车间 | 860.59 | 858.74 | 861.21 | 860.18 |
|  |  | 浸出渣 (含Zn) | 浸出车间 | 38.19 | 32.59 | 28.88 | 33.22 |
|  |  | 锗渣(含Zn) | 综合车间 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 |
|  |  | 浸出渣含银(含Zn) | 浸出车间 | 3 | 4.5 | 1.5 | 3 |
|  |  | 氧化锌浸出渣含铅(含Zn) | 综合车间 | 2.07 | 1.38 | 2.751 | 2.05 |
| 净化工段 | 中上清 |  | 净化车间 | 860.59 | 858.74 | 861.21 | 860.18 |
|  | 锌粉 |  | 净化车间 | 15.6 | 15.075 | 14.975 | 15 |
|  |  | 新液(含Zn) | 净化车间 | 837.79 | 836.13 | 874.43 | 837.39 |
|  |  | 净化渣含铜(含Zn) | 净化车间 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
|  |  | 镉饼(含Zn) | 净化车间 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.13 |
|  |  | 沉钴后液 (含Zn) | 净化车间 | 22.4 | 16.8 | 25.2 | 21.46 |

表 3-4  审核重点生产用水实测数据汇总表（单位：m3 /d）

| 监测项目 |  | 4.23日 | 4.24日 | 4.25日 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 浸车车间 | 284 | 240 | 237 | 254 |
|  | 净化车间 | 145 | 174 | 156 | 158 |
|  | 综合车间 | 364 | 371 | 383 | 373 |
|  | 合计 | 793 | 785 | 776 | 785 |
| 输出 | 各工序循环使用水 | 527 | 525 | 517 | 523 |
|  | 各工序用水损耗 | 242 | 236 | 227 | 235 |
|  | 生产用水进入物料系统 | 22 | 21 | 17 | 20 |
|  | 合计 | 791 | 782 | 761 | 778 |

表 3-5 审核重点生产用电实测数据汇总表（单位：（kw.h/d））

| 监测项目 |  |  | 4.23日 | 4.24日 | 4.25日 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 电表输入 |  | 52195 | 69302 | 50640 | 57379 |
| 输出 | 车间工序 | 浸车车间 | 14690 | 29205 | 13420 | 19105 |
|  |  | 净化车间 | 27640 | 26920 | 25600 | 26720 |
|  |  | 综合车间 | 9580 | 12620 | 11335 | 11178 |
|  |  | 合计 | 51910 | 68745 | 50355 | 57003 |

3.2.3  建立审核重点物料平衡

根据物料平衡原理及实测数据，绘制审核重点物料平衡图，审核重点锌平衡见图 3-3，水平衡见图 3-4，电平衡见图 3-5。

3.2.3.1物料平衡——锌平衡

锌

平

衡

焙烧矿（含Zn ）217.6

锗渣1.6

解析后液（含Zn ）64.31

浸出渣含银（含Zn ）3

废液（含Zn ）38.67

氧化锌浸出渣含铅（含Zn ）2.05

沉钴后液（含Zn ）21.47

浸出渣（含Zn ）33.22

净化渣含铜（含Zn ）1.2

镉饼（含Zn ）0.13

沉钴后液（含Zn ）21.46

新液（含Zn ）837.39

锌粉（含Zn ）15

库存溶液（含Zn ）543

图 3-4 审核重点关心元素平衡——锌平衡图 （单位m3 /d）

从图 3-3 看出审核重点在三日的实测中输入物料平均900.05t/d；输出物料平均62.66t/d，回收锌金属为837.39t/d，回收率为93%。

由于浸出渣含锌7%～8%左右，公司对浸出渣利用回转窑加温回收锌金属，同时沉钴后液仍然回收到物料中进行回收，因而锌回收率更高。

3.2.3.2水平衡

损耗115

净化车间

浸出车间

高位水池

373

158

损耗75

254

进污水站255

进污水站92

进污水站523

综合车间

损耗45

进污水站176

进入锌系统20

污水处理站

图 3-4 审核重点水平衡图 （单位m3 /d）

审核重点在三日的实测中输入新鲜水平均785t/d；输出平均521 m3/d，日损耗235 m3，输入输出差额7 m3，占用水量的0.89%，主要是地面清洗蒸发损耗计算误差所致。

浸出车间、净化车间生产用水主要是打扫卫生，浆化辅材（进入锌系统），分析用水。生产污水通过管道回收到污水处理站进行处理回用。

3.2.3.3电平衡

综合车间用电11178

审核重点输入电量53739

净化车间用电26720

浸车车间用电19105

图 3-5审核重点能源平衡图 （单位kw.h/d）

从图 3-5 看出审核重点在三日的实测中输入电能57379kw.h/d；各用电系统耗电量57003kw.h/d，输入输出相差376kw.h/d，误差为 0.66%，主要损耗是电损和线损。

3.3  物料平衡分析

（1）从实测输入、输出物流数据及物料平衡结果来看，对审核重点物流发生量的实测数据数量充足，数据可靠。

根据锌平衡，输入为900.05t/d,回收锌金属为837.39t/d(包括部分在库存系统内),回收率为93%。尚有7%的锌元素随其他物料带走。其中带走较多的是浸出渣和沉钴后液。

实测中带走部分锌金属的废渣，如浸出渣、锗渣、镉饼等均属危险废物。公司已完善危险废物的暂存、转运和转存工作。

（2）从水平衡中得知，生产用水主要是车间清洗损耗消耗，实测中输入新鲜水平均785t/d；输出平均521 m3/d，日损耗235 m3，输入输出差额7 m3，占用水量的0.89%，主要是地面清洗蒸发损耗计算误差所致。

清洗污水除蒸发损耗外，废水均流入污水收集池统一回收到污水处理系统进行综合处理。

（3）从电平衡可知，用电量较大的是湿式磨机、干式磨机以及鼓引风机等，浸出、电解两个生产用电单元的电力已进行优化，加装变频装置。

3.4审核重点废弃物产生原因分析

通过物料平衡分析，审核小组发现公司存在的主要问题是大气污染物的无组织排放和危险废物的管理等，同时，审核小组根据清洁生产审核的八个方面，在生产过程和管理过程存在的问题进行全面对照，找出物耗高、能耗高、污染重的原因。

（1）资源和能源

●原料中和浸出渣品位变化较大，影响公司回转窑的控制，影响金属回收率；

●浸出渣、锗渣等含水份较大，堆放过程中污水随雨水外流造成重金属污染；

（2）工艺技术

●回转窑余热未进行利用，造成能源浪费；

●回转窑原料成分复杂，杂质较多，水分较重，造成能耗偏高，生产不稳定；

●需优化浸出工艺，对浸出渣进行一体化处理，减少中间环节，控制污染物的产生；

（3）设备

●部分设备腐蚀磨损较严重，造成跑冒滴漏；

●各车间无组织排放的硫酸雾编大，需安装收集进行净化处理；

●由于缺乏有效的维护和保养，公司在使用的很多泵都有漏水、漏油现象存在；

● 锅炉除尘系统需进行完善，减少颗粒物无组织排放；

（4）过程控制

●优化各种渣类的储运、转运，避免洒落造成污染；

●对生产车间及设备的清洗，采用技术含量高的清洗设备，控制污水的产生量；

●进一步完善雨水收集沉淀池，加强水资源的综合利用；

（5）产品

●精矿粉采用编制袋进行包装，在搬运过程中有破损情况，造成产品泼洒；

（6）废物

●厂区地面粉尘随雨水外流，造成重金属污染；

●产品包装袋露天堆放，雨季天造成二次污染；

（7）管理

●公司还没有有效的清洁生产奖惩办法；

●生产过程中废弃物资料记录不完整，缺乏对废弃物控制管理措施。

●对环境管理制度没有进行充分的落实，缺乏执行力度，未建立完善环境管的清洁生产制度；

（8）人员

●工人对清洁生产不大了解，没有认识到开展清洁生产对公司带来的好处；

●未将环境治理和安全生产联系到日常生产过程中；

●员工提出清洁生产方案的积极性不高。

3.5 继续提出和实施无/低费方案

对审核重点的，我们从金属衡、水平衡、能源平衡方面可以看出，公司建有完善的废气处理系统，并建立废气在线监测系统，对外排废气达标情况进行严格监控。通过重点工段审核，分析各种废弃物的产生原因，给员工发放《清洁生产方案征集表》，提出了有针对性的清洁生产方案，详见表3－6。

表3－6 审核阶段无/低费清洁生产方案统计表

| 序号 | 方案 名称 | 方案内容 | 计划投资 (万元) | 提出部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道法兰采用废旧滤布套防护 | 管道法兰采用废旧滤布套防护 | 2 | 锌厂电解车间 |
| 2 | 采用高压清洗机打扫卫生 | 采用高压清洗机打扫卫生,购置清洗机 | 0.6 | 锌厂电解车间 |
| 3 | 冷却塔顶部溜槽增设玻璃钢凹槽盖板 | 冷却塔顶部溜槽酸雾溢出，采用玻璃钢凹槽盖板 | 0.1 | 锌厂电解车间 |
| 4 | 电解槽安装接液溜槽 | 电解槽槽间滴漏，安装接液溜槽 | 4.5 | 锌厂电解车间 |
| 5 | 蒸汽阀采用柱塞阀蒸汽阀 | 开蒸汽阀会发生少量蒸汽泄漏，采用柱塞阀蒸汽阀 | 0.2 | 锌厂电解车间 |
| 6 | 优化初期雨水用水 | 初期雨水全部返往污水处理站处理，现改为转往高位水池返系统回用 | 15 | 锌厂综合车间 |
| 7 | 优化活性炭使用方式 | 由现在的空氧后液每罐加5袋活性炭改为空氧前液每罐加3袋活性炭 | 0.2 | 锌厂综合车间 |
| 8 | 一次浸出渣处置工艺调整 | 一次浸出渣直接送回转窑处理，改为部分一次浸出渣经高温高酸处理. | 0.5 | 锌厂综合车间 |
| 9 | 空氧后液酸稀释方式调整 | 使用石头粉中和空气氧化过程释放的酸，改为使用焙尘中和空气氧化过程释放的酸 | 0.2 | 锌厂综合车间 |
| 10 | 焙烧矿输送优化 | 浸出系统一次1#、2#槽焙烧矿直接进入槽内改为在下料口槽内增设挡圈 | 0.5 | 锌厂浸出车间 |
| 11 | 增设溶液中间槽 | 浸出系统一、二次的各种溶液及矿浆管道直接入浸出槽内，现增设中间箱 | 1 | 锌厂浸出车间 |
| 12 | 银浮选用水优化 | 浸出车间银浮选槽处用自来水冲泡沫，改用初期雨水回用水冲泡沫 | 0.3 | 锌厂浸出车间 |
| 13 | 浸出一次压滤液输送优化 | 浸出系统一次压滤液入中转槽后再转入调浆液贮槽，现改为溜槽自流入调浆液贮槽 | 2 | 锌厂浸出车间 |
| 14 | 浸出二系统增设刮板输送机 | 浸出二系统抓斗行车吊料入高位料仓改为增设两条刮板输送机 | 2.5 | 锌厂浸出车间 |
| 15 | 水处理优化 | 生产废水经预处理系统处理后不调节PH值，直接进入清水汇集池。新建一个200m³左右的调酸池，需要回用或进入深度系统处理前. 通过调酸池调节PH值达6-9之间。 |  | 超细锌粉厂 |
| 16 | 预处理系统调节池上方增加平台安装硫化钠加药罐 | 硫化钠加药罐安装于调节池旁边地面上，罐体距清水沟道约0.5米左右，如出现加药罐渗漏或加药管道渗漏，硫化钠将有流入清水沟道的隐患。现改进为调节池上方使用不锈钢管增加支架，硫化钠加药罐放置于支架上。 | 0.1 | 超细锌粉厂 |
| 17 | 改造投锌口烟尘收集罩 | 投锌口烟尘收集罩位置过高，投加锌锭时产生的烟尘收集不完全，改为减小烟尘收集罩尺寸，收集罩左右两边使用挡板直接连接于投锌口操作平台。 | 0.05 | 超细锌粉厂 |
| 18 | 改进旧铜梁清洗槽 | 极板车间的旧铜梁酸洗，是把铜梁有序摆放在PVC清洗槽里面，加入一定量的硝酸后加盖密封使之自然浸泡，浸泡过程产生的逸散烟尘通过喷淋装置喷淋水雾稀释沉淀，浸泡完成后取出铜梁使用清水冲洗干净即可。管道上增加雾化器。 | 6 | 超细锌粉厂 |
| 19 | 熔炼制粉炉旋风粉出口改为永磁密封 | 熔炼制粉炉旋风粉出口改为永磁密封 | 0.2 | 超细锌粉厂 |
| 20 | 硫酸管道法兰加装防护套 | 硫酸管道法兰加装防护套 | 0.05 | 超细锌粉厂 |

第4章  方案的产生和筛选

本企业进行清洁生产审核工作的第四阶段是方案的产生和筛选。本阶段主要工作是对清洁生产方案进行筛选，同时对已提出的清洁生产方案进行汇总和效果预测。

4.1  方案的汇总

根据实际情况，对于方案投入在20万元以下的作为无/低费方案，投入在20万元以（含20万元）的作为中/高费方案。

4.1.1方案的分类汇总

审核小组将公司各部门在预审阶段与审核阶段提出的清洁生产方案进行归纳整理，根据清洁生产的八个要素，将提出的清洁生产方案按生产的八个要素进行分类汇总，详细情况见表4-1。

表4-1  清洁生产方案分类汇总表

| 方案类别 | 方案 编号 | 方案名称 | 方案简介 | 预计投资（万元） | 预计效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 经济效益 （万元） | 环境效果/节能效果（年） |
| 原辅材料 和能源 | F1 | 改造抽风系统 | 抽风系统的抽风效率低，当本操作室的抽风橱不用，其它操作室的抽风橱在用时，会产生废气倒灌，改进一台电机，控制几个抽风橱。 | 3 | 1.5 | 节约用电，减少污染 |
|  | F2 | 电炉高效利用 | 加热样品后未及时关闭电炉，下班不关电脑，烘样时样品太少；使用用能设备后及时关闭，能集中烘样时就集中烘样。 | 0.5 | 0.11 | 每年节约2160度电 |
|  | F3 | 回转窑生产原料控制 | 生产原料复杂，杂质较高，生产控制难以稳定，造成能耗偏高,把原料堆存低渣另外处置，降低现场的钙渣，使原料是尽可能单一的浸出渣 | 0.2 | 3.6 | 年节煤60吨 |
|  | F4 | 提升浸出渣品位 | 把浸出渣的品位提升到13-15之间，能降低煤耗，锌氧粉的品位也能得到提升。 | 1.2 | 4.8 | 年节煤80吨 |
|  | F5 | 改造多膛炉燃烧室 | 当初燃烧室设计过长、过大，开炉升温及生产中提温火焰进不到炉膛内导致用大量粉煤提温， | 4.5 | 6 | 年节煤100吨 |
|  | F6 | 新建初期雨水收集池 | 锌厂初期雨水收集池容积小，雨水无法全部回收,新建1500m³初期雨水收集池, 完善雨水收集,节约用水 | 6.5 | 0.22 | 年节水1100吨 |
|  | F7 | 变压器室加装散热引风筒 | 四整流7#、8#整流变压器室室温高，加装散热引风筒将热空气直接排至室外, 加装6套引风筒 | 1.14 | 0.4 | 提高设备运行 |
|  | F8 | 采用高压清洗机打扫卫生 | 采用高压清洗机打扫卫生,购置清洗机 | 0.6 | 0.3 | 年节水1500吨 |
|  | F9 | 冷却塔顶部溜槽增设玻璃钢凹槽盖板 | 冷却塔顶部溜槽酸雾溢出，采用玻璃钢凹槽盖板 | 0.1 | 0.12 | 年节水600吨 |
|  | F10 | 优化初期雨水用水 | 初期雨水全部返往污水处理站处理，现改为转往高位水池返系统回用 | 15 |  | 节约用水 |
|  | F11 | 银浮选用水优化 | 浸出车间银浮选槽处用自来水冲泡沫，改用初期雨水回用水冲泡沫 | 0.3 | 0.1 | 减少新水耗量 |
| 技术工艺 | F12 | 回转窑生产原料控制 | 目前综合利用厂回转窑原料成分复杂，杂质较多，水分较重，造成能耗偏高，生产不稳定 |  |  | 降低煤耗，延长窑期 |
|  | F13 | 回转窑生产配入除焦剂 | 挥发窑车间目前正常生产窑内易形成窑结，窑结太厚影响回转窑的处理量，每次处理还必须加大煤耗量。 | 2.2 | 1.8 | 减少烟气排放 |
|  | F14 | 净化工段一系统增设换热器 | 净化工段一段搅拌槽直接升温改为增设换热器变为间接升温 | 10 | 1.5 | 减少冷凝水进入系统，即减少污水产生， |
|  | F15 | 缩小燃煤锅炉炉膛 | 现目前锅炉煤耗高，灰量大，电耗高，缩小炉膛，能满足生产情况下低负荷运行 | 5.2 | 2.3 | 节电3万度,节煤100吨 |
|  | F16 | 蒸汽阀采用柱塞阀蒸汽阀 | 开蒸汽阀会发生少量蒸汽泄漏，采用柱塞阀蒸汽阀 | 0.2 | 0.78 | 节约能源 |
|  | F17 | 一次浸出渣处置工艺调整 | 一次浸出渣直接送回转窑处理，改为部分一次浸出渣经高温高酸处理. | 0.6 | 4.68 | 提高工艺水平,少污染物产生 |
|  | F18 | 空氧后液酸稀释方式调整 | 使用石头粉中和空气氧化过程释放的酸，改为使用焙尘中和空气氧化过程释放的酸 | 0.2 | 0.5 | 优化工艺,减少污染物产生 |
|  | F19 | 增设溶液中间槽 | 浸出系统一、二次的各种溶液及矿浆管道直接入浸出槽内，现增设中间箱 | 1.5 | 间接效益 | 提高设备运行效率 |
|  | F20 | 浸出一次压滤液输送优化 | 浸出系统一次压滤液入中转槽后再转入调浆液贮槽，现改为溜槽自流入调浆液贮槽 | 3.8 | 间接效益 | 减少电耗 |
|  | F21 | 预处理系统调节池上方增加平台安装硫化钠加药罐 | 硫化钠加药罐安装于调节池旁边地面上，罐体距清水沟道约0.5米左右，如出现加药罐渗漏或加药管道渗漏，硫化钠将有流入清水沟道的隐患。现改进为调节池上方使用不锈钢管增加支架，硫化钠加药罐放置于支架上。 | 0.1 | 间接效益 | 降低硫化钠渗漏进入清水沟道对中水水质造成的影响 |
| 设备更新与维护 | F22 | 加强设备维护保养 | 机修大部分时候只换不修，报废现象严重，加强管理，能修的就尽量修理后使用 | 0 | 间接效益 | 提高设备运行能力 |
|  | F23 | 回转窑组轮带改用风机冷却 | 回转窑1、2组轮带目前采用淋水冷却，淋水收集不完全，有部分水溅到地上，需要二次收集，对窑体、垫板损害大。采用强迫风冷，在窑体两侧加装轴流风机可有效解决冷却问题 | 4.5 | 1.1 | 减少停窑时间，延长垫板更换周期 |
|  | F24 | 压滤机控制箱加装加热除湿装置 | 锌氧粉压滤机控制箱，冬季时因风向及安装位置原因，控制箱内易产生凝露，导致备件损坏，在控制箱内加装加热除湿装置,9个控制箱. | 0.2 | 0.5 | 提高设备运行安全及稳定性 |
|  | F25 | 350kv开关柜母线箱加装引风除湿装置 | 350kv开关柜母线箱空气潮湿，易产生凝露危机设备运行安全，加装引风除湿装置，将母线箱内潮湿空气抽出, 加装9套引风除湿装置，850元/套. | 0.8 | 间接经济效益 | 提高设备运行效率 |
|  | F26 | 浸出二系统增设刮板输送机 | 浸出二系统抓斗行车吊料入高位料仓改为增设两条刮板输送机 | 3.8 | 间接效益 | 提高工艺水平,降低污染排放 |
| 废弃物回收利用 | F27 | 水处理优化 | 生产废水经预处理系统处理后不调节PH值，直接进入清水汇集池。新建一个200m³左右的调酸池，需要回用或进入深度系统处理前. 通过调酸池调节PH值达6-9之间。 | 6.3 | 1.2 | 减少酸雾产生量 |
| 过程控控制 | F28 | 改用空气氧化亚硫酸锌 | 现解析工段在生产工程中受物料和引风的影响经常有二氧化硫逸出，对环境影响较大 | 1.5 | 2.5 | 解决二氧化硫气体逸出造成环境问题 |
|  | F29 | 优化钙渣运输方式 | 钙渣搬运用装机装车运至综合利用厂，改为用锗渣洗水作浆化液，浆化后用泵送至浸出甩渣 | 3.4 | 2 | 杜绝物料溅落 |
|  | F30 | 优化铜渣储运 | 铜渣搬运用装机装车搬运改为用吨袋装存后搬运 | 4.7 | 间接环境效益 | 减少物料洒落飞扬造成环境污染 |
|  | F31 | 增设高压洗车机 | 打扫卫生直接用自来水清扫，增设洗车机，打扫卫生用洗车机清扫,增洗车机7000元/台 | 9.6 | 3 | 年节约用水20000吨 |
|  | F32 | 浆化渣用水优化 | 浆化槽浆化渣用自来水浆化改为用换热器冷凝水浆化,减少污水产生 | 3 | 0.1 | 年节水500吨 |
|  | F33 | 优化水膜除尘器用水 | 用井水作水膜除尘器循环水改为用高位水池初期雨水作循环水 | 0.5 | 0.12 | 年节约用水600吨 |
|  | F34 | 优化锌浮渣储运 | 锌浮渣尾矿渣斗装运改为用吨袋装运 | 0 | 0.9 | 减少运输扬尘 |
|  | F35 | 锌浮渣振动筛下料口采用布袋进行软连接 | 锌浮渣振动筛下料口上下连接密封效果差，采用布袋进行软连接,布带3个，半年更换一次. | 0.06 | 0.3 | 减少无组织排放 |
|  | F36 | 管道法兰采用废旧滤布套防护 | 管道法兰采用废旧滤布套防护 | 2 | 2 | 节约用水,减少污水产生量 |
|  | F37 | 电解槽安装接液溜槽 | 电解槽槽间滴漏，安装接液溜槽 | 4.8 |  | 减少溶液滴漏 |
|  | F38 | 优化活性炭使用方式 | 由现在的空氧后液每罐加5袋活性炭改为空氧前液每罐加3袋活性炭 | 0.2 | 0.5 | 减少废渣产生 |
|  | F39 | 焙烧矿输送优化 | 浸出系统一次1#、2#槽焙烧矿直接进入槽内改为在下料口槽内增设挡圈 | 0.5 | 间接效益 | 减少无组织排放 |
|  | F40 | 改造投锌口烟尘收集罩 | 投锌口烟尘收集罩位置过高，投加锌锭时产生的烟尘收集不完全，改为减小烟尘收集罩尺寸，收集罩左右两边使用挡板直接连接于投锌口操作平台。 | 0.1 | 间接效益 | 减少烟尘无组织排放 |
|  | F41 | 改进旧铜梁清洗槽 | 极板车间的旧铜梁酸洗，是把铜梁有序摆放在PVC清洗槽里面，加入一定量的硝酸后加盖密封使之自然浸泡，浸泡过程产生的逸散烟尘通过喷淋装置喷淋水雾稀释沉淀，浸泡完成后取出铜梁使用清水冲洗干净即可。管道上增加雾化器。 | 6.6 | 间接效益 | 减少烟尘排放 |
|  | F42 | 熔炼制粉炉旋风粉出口改为永磁密封 | 熔炼制粉炉旋风粉出口改为永磁密封 | 0.2 | 间接效益 | 减少粉尘排放 |
|  | F43 | 锅炉煤破碎收尘系统改造 | 20t/h燃煤锅炉未采取收尘措施，导致无组织粉尘排放严重，采用袋式除尘器对锅炉房燃煤破碎机破碎废气进行收集处理。 | 65 | 10 | 通过改造减少大气污染物排放 |
|  | F44 | 建立酸雾综合处理系统 | 现浸出车间、净化车间、氧化矿车间、氧化锌处理车间、净液车间主要废气是车间内含酸雾空气，通过车间抽风由车间屋顶排气筒排放，为无组织排放，选取碱液吸收+工艺水洗涤的处理方式对硫酸雾进行处理 | 310 | 40 | 将无组织排放改造成有组织排放 |
| 管理 | F45 | 硫酸管道法兰加装防护套 | 硫酸管道法兰加装防护套 | 0.05 | 间接效益 | 加强化学品防护 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |

4.2方案的筛选

4.2.1 方案的简易筛选

公司领导和审核小组从技术可行性、环境可行性、经济可行性、实施难易程度等方面对清洁生产方案进行了讨论和分析，对备选方案进行了初步的筛选，筛选情况见表4-2。

表4-2 清洁生产方案简易筛选表

| 编号 | 方案名称 | 简 易 分 析 |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术 可行性 | 环境 可行性 | 经济 可行性 | 实施难易程度 | 对生产和产品的影响 |  |
| F1 | 改造抽风系统 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F2 | 电炉高效利用 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F3 | 回转窑生产原料控制 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F4 | 提升浸出渣品位 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 有 | 可行 |
| F5 | 改造多膛炉燃烧室 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 有 | 可行 |
| F6 | 新建初期雨水收集池 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F7 | 变压器室加装散热引风筒 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F8 | 采用高压清洗机打扫卫生 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F9 | 冷却塔顶部溜槽增设玻璃钢凹槽盖板 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F10 | 优化初期雨水用水 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F11 | 银浮选用水优化 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F12 | 回转窑生产原料控制 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F13 | 回转窑生产配入除焦剂 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F14 | 净化工段一系统增设换热器 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F15 | 缩小燃煤锅炉炉膛 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 有 | 可行 |
| F16 | 蒸汽阀采用柱塞阀蒸汽阀 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F17 | 一次浸出渣处置工艺调整 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F18 | 空氧后液酸稀释方式调整 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F19 | 增设溶液中间槽 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F20 | 浸出一次压滤液输送优化 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F21 | 预处理系统调节池上方增加平台安装硫化钠加药罐 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F22 | 加强设备维护保养 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F23 | 回转窑组轮带改用风机冷却 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F24 | 压滤机控制箱加装加热除湿装置 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F25 | 350kv开关柜母线箱加装引风除湿装置 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F26 | 浸出二系统增设刮板输送机 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F27 | 水处理优化 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F28 | 改用空气氧化亚硫酸锌 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F29 | 优化钙渣运输方式 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F30 | 优化铜渣储运 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F31 | 增设高压洗车机 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F32 | 浆化渣用水优化 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F33 | 优化水膜除尘器用水 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F34 | 优化锌浮渣储运 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F35 | 锌浮渣振动筛下料口采用布袋进行软连接 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F36 | 管道法兰采用废旧滤布套防护 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F37 | 电解槽安装接液溜槽 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F38 | 优化活性炭使用方式 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F39 | 焙烧矿输送优化 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F40 | 改造投锌口烟尘收集罩 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F41 | 改进旧铜梁清洗槽 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F42 | 熔炼制粉炉旋风粉出口改为永磁密封 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |
| F43 | 锅炉煤破碎收尘系统改造 | 可行 | 可行 | 不可行 | 易 | 有 | 暂可行 |
| F44 | 建立酸雾综合处理系统 | 可行 | 可行 | 不可行 | 易 | 无 | 暂可行 |
| F45 | 硫酸管道法兰加装防护套 | 可行 | 可行 | 可行 | 易 | 无 | 可行 |

从上表4-2可以看出，在本次清洁生产审核中，所提出的方案在技术、经济和环境等方面都具有可行性。筛选结果见表4-3.

表4-3  方案筛选结果汇总表

| 筛选结果 | 编号 | 方 案 名 称 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可行性的无/低费方案 | F1 | 改造抽风系统 | 43（个） |
|  | F2 | 电炉高效利用 |  |
|  | F3 | 回转窑生产原料控制 |  |
|  | F4 | 提升浸出渣品位 |  |
|  | F5 | 改造多膛炉燃烧室 |  |
|  | F6 | 新建初期雨水收集池 |  |
|  | F7 | 变压器室加装散热引风筒 |  |
|  | F8 | 采用高压清洗机打扫卫生 |  |
|  | F9 | 冷却塔顶部溜槽增设玻璃钢凹槽盖板 |  |
|  | F10 | 优化初期雨水用水 |  |
|  | F11 | 银浮选用水优化 |  |
|  | F12 | 回转窑生产原料控制 |  |
|  | F13 | 回转窑生产配入除焦剂 |  |
|  | F14 | 净化工段一系统增设换热器 |  |
|  | F15 | 缩小燃煤锅炉炉膛 |  |
|  | F16 | 蒸汽阀采用柱塞阀蒸汽阀 |  |
|  | F17 | 一次浸出渣处置工艺调整 |  |
|  | F18 | 空氧后液酸稀释方式调整 |  |
|  | F19 | 增设溶液中间槽 |  |
|  | F20 | 浸出一次压滤液输送优化 |  |
|  | F21 | 预处理系统调节池上方增加平台安装硫化钠加药罐 |  |
|  | F22 | 加强设备维护保养 |  |
|  | F23 | 回转窑组轮带改用风机冷却 |  |
|  | F24 | 压滤机控制箱加装加热除湿装置 |  |
|  | F25 | 350kv开关柜母线箱加装引风除湿装置 |  |
|  | F26 | 浸出二系统增设刮板输送机 |  |
|  | F27 | 水处理优化 |  |
|  | F28 | 改用空气氧化亚硫酸锌 |  |
|  | F29 | 优化钙渣运输方式 |  |
|  | F30 | 优化铜渣储运 |  |
|  | F31 | 增设高压洗车机 |  |
|  | F32 | 浆化渣用水优化 |  |
|  | F33 | 优化水膜除尘器用水 |  |
|  | F34 | 优化锌浮渣储运 |  |
|  | F35 | 锌浮渣振动筛下料口采用布袋进行软连接 |  |
|  | F36 | 管道法兰采用废旧滤布套防护 |  |
|  | F37 | 电解槽安装接液溜槽 |  |
|  | F38 | 优化活性炭使用方式 |  |
|  | F39 | 焙烧矿输送优化 |  |
|  | F40 | 改造投锌口烟尘收集罩 |  |
|  | F41 | 改进旧铜梁清洗槽 |  |
|  | F42 | 熔炼制粉炉旋风粉出口改为永磁密封 |  |
|  | F45 | 硫酸管道法兰加装防护套 |  |
| 初步可行的中/高费方案 | F43 | 锅炉煤破碎收尘系统改造 | 2（个） |
|  | F44 | 建立酸雾综合处理系统 |  |
| 不可行方案 |  | （无） | 0 |
| 不可行方案说明 |  |  |  |

4.2.2 中/高费方案筛选

对于上述2个中/高费方案，审核小组决定采取权重总和积分排序法对其进行筛选，确定权重因素为经济效益、节能效果、技术可行性、降耗、实施难易程度进行评分，权重值 ：环境效果＝10，经济可行性＝8、技术可行性＝6、可实施性＝5、实施难易程度＝4。详见表4-4。

表4－4   方案的权重总和积分排序表

| 权重因素 | 权重值 （W） | 方案F43 |  | 方案F44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | RXW | R | RXW |
| 环境效果 | 10 | 10 | 100 | 10 | 100 |
| 经济可行性 | 8 | 4 | 32 | 3 | 24 |
| 技术可行性 | 6 | 10 | 60 | 8 | 48 |
| 可实施性 | 5 | 8 | 40 | 8 | 40 |
| 总分（R×W） |  |  | 232 |  | 212 |
| 合计 |  |  | 1 |  | 2 |

从表中可以看出F43、F44方案虽然经济效益较差，但具有良好的环境效果，且技术上都是比较成熟。这两个项目主要是环保项目，不产生有经济效益，但对控制污染物排放方面有效好的环境效益，可以实施。因此，审核小组决定对方案进入下一阶段的经济、技术、环境可行性分析，确定投资收益。

4.3 方案的研制

对得出的2个中/高费清洁生产方案，现对其进行研制。详见表4－5、4－6。

表4－5   方案FF43锅炉煤破碎收尘系统改造的研制

| 方案名称 | 锅炉煤破碎收尘系统改造 | 方案编号 | F43 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案内容和 技术要点 | 锅炉房燃煤破碎机未采取收尘措施，导致无组织粉尘排放严重，污染环境并危害车间作业人员健康。方案对燃煤破碎筛分机房进行密闭，且在密闭房西侧设置收尘系统，对破碎机房的废气进行处理。项目通过管道、引风机将燃煤破碎筛分系统的含尘废气引至除尘器进行除尘。 采用袋式除尘器对燃煤破碎废气进行处理。除尘器布置在破碎房西面，用槽钢作支架。除尘器收集的粉尘为煤粉，进入上料系统作为燃料使用。 |  |  |
| 主要设备 | 除尘器及附属设施 |  |  |
| 实施费用 (预计投资) | 65万元 |  |  |
| 预期 经济效益 | 10万元 |  |  |
| 预期 环境效益 | 通过改造减少大气污染物排放 |  |  |
| 是否 成熟的技术 | 通过论证对比，技术可行 |  |  |
| 初步评价 | 可行 |  |  |

表4－6  方案F44  建立酸雾综合处理系统的研制

| 方案名称 | 建立酸雾综合处理系统 | 方案编号 | F44 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案内容和 技术要点 | 酸雾综合处理项目为公司浸出车间、净化车间、氧化矿车间、氧化锌处理、净液车间屋顶排气筒排放酸雾处理项目。 现浸出车间、净化车间、氧化矿车间、氧化锌处理车间、净液车间主要废气是车间内含酸雾空气，通过车间抽风由车间屋顶排气筒排放，为无组织排放。 综合对比酸雾处理的方法，本工艺设计上选取碱液吸收+工艺水洗涤的处理方式。酸雾经过收集系统后由引风机送入吸收塔，在吸收塔内采用钠碱进行吸收，除去污染物。经过钠碱吸收处理后的烟气再用工艺水清洗，去除前吸收段未除去的极少酸雾及随空气带出的氢氧化钠小液滴。烟气经过工艺水清洗后通过两层除雾器除去大部分液滴雾滴后由塔顶烟囱排放，保证脱硫后排出的尾气中酸雾浓度低于20mg/m³的排放标准。 |  |  |
| 主要设备 | 酸雾吸收塔及附属设施 |  |  |
| 实施费用 (预计投资) | 310万元 |  |  |
| 预期 经济效益（年） | 40万元 |  |  |
| 预期 环境效益 | 通过建立酸雾收集，将无组织排放改造成有组织排放 |  |  |
| 是否 成熟的技术 | 经论证技术可行 |  |  |
| 初步评价 | 可行 |  |  |

4.4  继续实施无/低费清洁生产方案

经过筛选得出投资少、见效快的无/低费清洁生产方案，无/低费清洁生产方案的实施，主要是对于一些实施难度不大，产生效果又明显的无/低费清洁生产方案立即组织实施。本着过审核边实施的原则，至本阶段已有25项无/低费方案实施完毕，取得了初步的成果。在此基础上，加大对广大员工清洁生产的宣传，提高员工参与的积极性。未实施的无/低费清洁生产方案继续实施。

第5章 可行性分析

本阶段的目的是对初步筛选出来的中/高费清洁生产方案进行分析和评估，以选择最佳的、可实施的清洁生产方案。本阶段的工作重点是：在结合市场调查和收集一定资料的基础上，进行方案的技术、环境、经济的可行性分析和比较，从中选择和推荐最佳的实施方案，以得到最佳的清洁生产效果。最佳的可行方案是指该项投资方案在技术先进、在经济上合理、同时又能保护环境的最优方案。

5.1 方案的技术分析

5.1.1 方案F43锅炉煤破碎收尘系统改造技术分析

目前，锅炉房燃煤破碎机未采取收尘措施，导致无组织粉尘排放严重，污染环境并危害车间作业人员健康。方案对燃煤破碎筛分机房进行密闭，且在密闭房西侧设置收尘系统，对破碎机房的废气进行处理。

项目通过管道、引风机将燃煤破碎筛分系统的含尘废气引至除尘器进行除尘。

5.1.1.1管道

用作风管的材料有钢板、硬聚氯乙烯塑料板、胶合板等。本系统属于燃煤破碎系统除尘设计，建议采用 φ400 钢管。所有管道、管件和管道支吊架设计符合除尘管道标准。

5.1.1.2除尘器

除尘器是把粉尘从烟气中分离出来的设备。除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。同时，除尘器的价格、运行和维护费用、使用寿命长短和操作管理的难易也是考虑其性能的重要因素。

(1)静电除尘器：除尘效率 99％以上；处理烟气量大，耐高温；钢耗大，占地面积大；制造安装运行的要求高；对粉尘特性敏感。处理效果好，运行稳定，但一次性投资高。湿式除尘器：处理含 SO2 烟气时，会因烟气中的 SO2 而遭腐蚀， 降低使用寿命。

(2)旋风除尘器：除尘效率平均 85％左右。优点：简单、投资少、易操作；适用于粉尘负荷变化大，高温、高压及腐蚀性的含尘气体，可以直接回收干粉尘；应用于多级除尘的预除尘；捕集<5μm 颗粒的效率不高。

(3)袋式除尘器：干式除尘装置，除尘效率 99.5％以上；应用于对布袋不易造成腐蚀的气体的除尘。不能用于有爆炸性或带有火花的烟气,不适用于高温、含有油雾、凝结水和粉尘粘性大的含尘气体。详见表5-1。

表5-1	除尘器性能对比表

| 类型 | 处理粒度 （μm） | 压降 （mmH2O） | 除尘效率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 静电除尘 | 0.05~20 | 10~20 | 95~99.8 |
| 湿式除尘 | 0.1~100 | 300~1000 | 90~99 |
| 旋风除尘 | 3~100 | 50~150 | 85~95 |
| 袋式除尘 | 0.1~20 | 100~200 | 95~99.9 |

根据各除尘器性能，结合燃煤破碎废气特点，为保证废气稳定达标排放，采用袋式除尘器对燃煤破碎废气进行处理。除尘器布置在破碎房西面，用槽钢作支架。除尘器收集的粉尘为煤粉，进入上料系统作为燃料使用。

5.1.1.3排气筒

根据相关法律法规要求，排气筒高度不应低于15m，还应高出200m范围内最高建筑物3m以上。根据原煤仓车间的实际情况，原煤破碎废气排气筒应高出车间屋顶至少3m，与地面高度为15m，排气筒直径0.4m。

5.1.1.4设计参数

气量5000 Nm³/h，入口粉尘浓度5000mg/m³，出口粉尘浓度＜50mg/m³，粉尘去除率 99.9%。粉尘削减量：（5000-50）×5000×10 -6=25kg/h。

5.1.1.5技术要求

粉尘捕集率≥90%；净环效果99.5%；除尘器排放浓度≤30mg/Nm3；除尘器漏风率≤3%；扬尘点粉尘治理有明显效果；系统运行稳定可靠、操作维护方便。

5.1.1.6系统工艺配置

设计除尘风量为25000m3/h，除尘器过滤面积576m2。详见表5-2、5-3。

表5-2    工程材料表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器本体 | LQMC96-6 | 台 | 1 | 江苏康洁 |
| 2 | 滤袋（防爆） | φ130×2450 | 条 | 576 | 江苏康洁 |
| 3 | 袋笼 | φ125×2445 | 只 | 576 | 江苏康洁 |
| 4 | 防爆门 |  | 只 | 6 | 江苏康洁 |
| 5 | 脉冲阀 | 21/2″ | 只 | 6 | 江苏康洁 |
| 6 | 提升阀（含气缸） | SU100×250-FA | 只 | 6 | 江苏康洁 |
| 7 | 储气罐 | 220L | 套 | 1 | 江苏康洁 |
| 8 | 气路系统 |  | 套 | 1 | 江苏康洁 |
| 9 | 仓壁振动器 | ZFB-5 | 台 | 2 | 南通希杰 |
| 10 | 料位计 | 射频导纳 | 只 | 2 | 上仪、辽阳 |
| 11 | 螺旋输送机 | LS-310 | 台 | 1 | 江苏康洁 |
| 12 | 星型卸灰阀 | YJD-16C | 只 | 1 |  |
| 13 | 检修三联件 | 300×300×360 | 只 | 1 | 江苏康洁 |
| 14 | 风机、电机 | G6-51№10.5D55KW，风量25000-28000m3/h，压力：4200Pa转速：1450r/min | 套 | 1 |  |
| 15 | 风机启动柜 |  | 套 | 1 |  |

表5-3    除尘器技术性能参数表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器形式 |  | 气箱、脉冲、袋式 |  |
| 2 | 过滤面积 |  | m2 | 576 |
| 3 | 处理风量 |  | m3/h | 25000 |
| 4 | 过滤速度 |  | m/min | 0.7 |
| 5 | 滤袋 | 规格 | mm | Φ130*2450 |
|  |  | 数量 | 条 | 576 |
|  |  | 滤料材质 | 500g/m2抗静电针刺毡 |  |
| 6 | 袋笼 | 规格 | mm | Φ125*2445 |
|  |  | 数量 | 个 | 576 |
|  |  | 材质 | 20#热镀锌钢丝 |  |
| 7 | 脉冲阀 | 型号规格 |  | 直角式2.5”、DC24V |
|  |  | 数量 | 个 | 6 |
|  |  | 脉冲宽度 | s | 0.1~0.2可调 |
| 8 | 离线清灰阀 | 脉冲间隔 | s | 10~15可调 |
|  |  | 型号规格 |  | KJ-φ725 |
|  |  | 数量 | 个 | 6 |
| 9 | 防爆检修门 |  | 个 | 6 |
| 10 | 控制方式 |  |  | 定时 |
| 11 | 尘气入口温度 |  | ℃ | ≤120 |
| 12 | 本体设计耐压强度 |  | Pa | -7000 |
| 13 | 设备阻力 |  | Pa | 1600 |
| 14 | 允许入口含尘浓度 |  | g/Nm3 | 3 |
| 15 | 排放浓度 |  | mg/Nm3 | ≤30 |
| 16 | 漏风率 |  | % | ≤3 |

5.1.2方案F44建立酸雾综合处理系统技术分析

5.1.2.1项目基本情况

云南罗平锌电股份有限公司酸雾综合处理项目，为云南罗平锌电股份有限公司浸出车间、净化车间、氧化矿车间、氧化锌处理、净液车间屋顶排气筒排放酸雾处理项目。

现浸出车间、净化车间、氧化矿车间、氧化锌处理车间、净液车间主要废气是车间内含酸雾空气，通过车间抽风由车间屋顶排气筒排放，为无组织排放。

5.1.2.2酸雾处理工艺概述

硫酸雾为大量漂浮的硫酸微粒形成的烟雾，酸雾的颗粒很小，比水雾的颗粒要小，比烟的湿度要高，粒径为0.1~10 μm，是介于烟气与水雾之间的物质，具有较强的腐蚀性。对生态环境、人体健康及金属、建筑材料等都有较大的危害。

硫酸雾等酸雾的治理方法有抑制法和净化法两类。抑制法中有化学抑制法、静电抑制法和覆盖法三种。净化法中有吸收法、吸附法、丝网过滤法和除雾法。

通过文献中查询，烟气中硫酸雾在1000mg/m³以上，含湿量30%以上，采取强制冷却收集冷凝液进行测定，水中硫酸雾的含量最高时相当于23mg/m³，去除率仅为2.3%；本项目中，烟气通过烟道冷凝后，烟气中硫酸雾的去除率低于5%。

综合对比酸雾处理的方法，本着技术经济、可行、运行可靠、外排废物满足环保要求等方面进行综合考虑，公司本工艺设计上选取碱液吸收+工艺水洗涤的处理方式。

酸雾经过收集系统后由引风机送入吸收塔，在吸收塔内采用钠碱进行吸收，除去污染物。经过钠碱吸收处理后的烟气再用工艺水清洗，去除前吸收段未除去的极少酸雾及随空气带出的氢氧化钠小液滴。烟气经过工艺水清洗后通过两层除雾器除去大部分液滴雾滴后由塔顶烟囱排放，保证脱硫后排出的尾气中酸雾浓度低于20mg/m³的排放标准。

（1）设计原始参数

烟气条件

根据业主提供资料，烟气排放口情况如下：

净液车间：排放口共9个，φ500烟管，烟气总量32000m³/h。

镉工段：排放口共7个，φ500烟管（不在本设计范围内）。

净化车间：排放口共12个，φ600烟管，烟气总量44000 m³/h。

浸出车间：排放口共11个，φ500烟管，烟气总量16000 m³/h。

氧化矿车间：排放口共8个，φ650烟管，烟气总量20000m³/h。

氧化锌处理车间：排放口共13个，φ650烟管，烟气总量78000m³/h。

经过现场监测后，检测各排口排放速率，经过计算后，所有烟气排放口排放烟气总量为190000m³/h 。根据现场情况，我公司设计上分为三个处理系统进行处理。净液车间设置1套烟气收集系统及1套脱硫系统；镉工段不采取收集处理。氧化矿车间、氧化锌处理车间设置2套烟气收集系统及共用1套脱硫系统；净化车间、浸出车间设置2套烟气收集系统及共用1套脱硫系统。本方案拟按3套脱硫系统进行设计。详见表5-4。

表5—4  设计原始信息表

| 名称 | 单位 | 参数描述 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 脱硫系统1# | 脱硫系统2# | 脱硫系统3# |  |
| 运行时间 | h/a | 7920 | 7920 | 7920 |  |
| 烟气流量 | m3/h（工况） | 32000 | 98000 | 60000 |  |
| 烟气温度 | ℃ | ～65 | ～65 | ～65 |  |
| 酸雾浓度 | mg/m3 | ≤200 | ≤350 | ≤350 |  |
| 水分 | % |  |  |  |  |
| 氧含量 | % |  |  |  |  |
| 烟（粉）尘 | mg/m3 |  |  |  |  |

（2）设计指标

设计指标详见表5—5。

表5—5  技术指标表

| 项目 | 单位 | 参数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 脱硫系统1# | 脱硫系统2# | 脱硫系统3# |  |
| 系统负荷 | m³/h | ≤32000 | ≤100000 | ≤60000 | 工况 |
| 脱硫率 | % | ≥96 | ≥96 | ≥96 |  |
| 入口允许烟气温度 | ℃ | ＜90 | ＜90 | ＜90 |  |
| 入口允许SO2浓度 | mg/m3 | ＜500 | ＜500 | ＜500 |  |
| 入口允许SO3浓度 | mg/m3 | ＜200 | ＜200 | ＜200 | 除硫酸化合物 |
| 入口允许粉尘浓度 | mg/m3 | ＜100 | ＜100 | ＜100 |  |
| 出口SO2浓度 | mg/m3 | ＜200 | ＜200 | ＜200 | 满足现行标准 |
| 出口SO3浓度 | mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 满足现行标准 |
| 出口粉尘浓度 | mg/m3 | ＜50 | ＜50 | ＜50 | 满足现行标准 |
| 装置可利用率 | % | ＞95 | ＞95 | ＞95 |  |
| 系统阻力 | Pa | ＜2000 | ＜2000 | ＜2000 |  |
| 除雾效果 | mg/Nm3 | ＜75 | ＜75 | ＜75 |  |
| 设备噪声 | dB（A） | ＜85 | ＜85 | ＜85 |  |
| 林格曼黑度 | 级 | ≤Ⅰ | ≤Ⅰ | ≤Ⅰ |  |
| 主体设备使用寿命 | a | 15 | 15 | 15 |  |

（3）脱硫剂要求

根据本项目实际情况，脱硫剂采用氢氧化钠。

5.2  对方案进行环境分析

5.2.1 方案F43锅炉煤破碎收尘系统改造环境分析

通过对锅炉房燃煤破碎机进行收尘，原煤粉尘可回收作燃料进行使用，达到节煤效果；同时通过进行收尘，将无组织排放改造成有组织排放，减少了大量颗粒物排放到外部环境。项目实施达到节能减污的环境效果。

5.2.2方案F44建立酸雾综合处理系统环境分析

实施本计划提出的综合防治措施和治理项目后，酸雨污染有所减轻，当地的大气污染状况将得到较好的保护。同时也改善了厂区的工作环境，提升了工厂员工的职责建康水平。

5.3对方案进行经济分析

锅炉煤破碎收尘系统改造环境效益分析：

通过对锅炉房燃煤破碎机进行收尘，原煤粉尘可回收作燃料进行使用，减少原煤浪费，每年约回收粉尘20吨，节约14000元左右。同时，因有完善的收尘系统，减少了人员清扫和相关劳务费用，也相应降低维护费用，年节省约10万元左右。

建立酸雾综合处理系统环境效益发析：

浸出车间、净化车间、氧化矿车间、氧化锌处理车间、净液车间主要废气是车间内含酸雾空气，通过车间抽风由车间屋顶排气筒排放，为无组织排放。

加强环境治理是公司近年工作计划的重点，因此必须加大整改力度。由于本项目是环境项目，不产生经济效益。但是，通过对酸雾进行净化之后，可以大力发展生产，提高产量，在完善生产管理和环境管理的前提下，进一步提高经济效益。因此估算年因产品产量提升的收入为40万元左右。

1．经济效益投资费用统计，见表5-6、5-7。

表5-6    投资费用统计表    单位：万元

| 项 目 | F43 | F44 |
| --- | --- | --- |
| 1、基建投资 | 65 | 310 |
| ⑴固定资产投资 | 65 | 310 |
| ①设备购置 | 40 | 270 |
| ②与公用设施连接费(配套工程费，材料费) | 25 | 40 |
| ⑵无形资产投资 | 0 | 0 |
| ⑶开办费 | 0 | 0 |
| ⑷不可预见费 | 0 | 0 |
| 2、建设期利息 | 0 | 0 |
| 3、项目流动资金 | 0 | 0 |
| ⑴原材料，燃料占用资金的增加 | 0 | 0 |
| 4、补贴 | 0 | 0 |
| 总投资费用(I)=1+2+3-4 | 65 | 310 |

表5-7 运行费用和收益统计表     单位：万元

| 项目 | F43 | F44 |
| --- | --- | --- |
| 1.年运行费用总节省金额(P)=(1)+(2) | 10 | 40 |
| ⑴收入增加额 | 0 | 40 |
| ①由于产量增加的收入 | 0 | 20 |
| ②其他收入增加额 | 0 | 20 |
| ⑵总运行费用的减少额 | 10 | 0 |
| ①原材料消耗的减少 | 5 | 0 |
| ②动力和燃料费用的减少 | 0 | 0 |
| ③工资和维修费用的减少 | 5 | 0 |
| 2.新增设备年折旧费（D） | 6.5(折旧期十年) | 31(折旧期十年) |
| 3.应税利润（T） | 3.5 | 9 |
| 4.净利润 | 2.45 | 6.3 |

注：税率：30%

2、经济评估指标

在评估经济可行性时，选择了以下指标：

⑴总投资费用（I）=总投资-补贴

⑵年折旧费（D）=固定资产投资费用/折旧年限

⑶年净现金流量F=(年运行费用总节省-年折旧费)×（1-综合税率）+年折旧费

⑷投资偿还期N=总投资费用I÷年净现金流量F

⑸净现值NPV=年净现金流量F×贴现值系数-I

⑹净现值率NPVR=(净现值NPV÷总投资费用I)x100%

⑺内部收益率IRR=

i1——当净现值NPV1为接近于零的正值时的贴现率；
i2——当净现值NPV2为接近于零的负值时的贴现率。
NPV1，NPV2分别为试算贴现率i1和i2时，对应的净现值。i1与i2可查表获得，i1与i2的差值不应当超过1％～2％。

⑻贴现值系数=总投资费用I÷年净现金流量F

NPV﹥0,则投资可行，IRR是方案投资最高盈利率，也是方案投资所能支付贷款的最高临界利率，如IRR低于贷款利率，则方案投资会亏损，故IRR应高于等于基准收益率或银行贷款利率。详见表5-8。

表5-8 方案经济评估指标汇总表         单位：万元

| 经济评价指标 | F43 | F44 |
| --- | --- | --- |
| 1.总投资费用(I) | 65 | 310 |
| 2.年运行费用总节省(P) | 10 | 40 |
| 3.新增设备年折旧费(D) | 6.5(折旧期十年) | 31(折旧期十年) |
| 4.应税利润(T) | 3.5 | 9 |
| 5.净利润 | 2.45 | 6.3 |
| 6.年增加现金流量(F) | 8.95 | 37.3 |
| 7.投资偿还期(N) | 7.26 | 8.31 |
| 8.净现值(NPV) | 56.06 | 64.17 |
| 9.净现值率(NPVR) | 86.25% | 20.7% |
| 10.内部收益率(IRR) | # 4.6% | 3.52% |
| 是否可行 | 不可行 | 不可行 |

由上可知：F43、F44方案净现值NPV较低,，且IRR低于行业基准收益率10%，属不可行方案。但两个方案均是环境治理项目，本身不产生直接的经济效益，但加强对锅炉收尘系统的治理，提升锅炉燃烧效率，达到节煤的目的，具有较好的大气污染减排效果。方案F44建立酸雾综合处理系统，原来属无组织排放，对大气污染和同边环境影响较大，因此对酸雾进行收集处理，是公司整治的重点，因而这两个项目可以实施。推荐上述2个方案作为可实施方案。

5.4  推荐可实施方案

从单个方案经济分析看，方案F43、F44推荐为可实施方案。虽然综合各项经济指标－投资回收期、净现值、净现值率、内部收益率部分可行，但这些都是环保项目，可以实施。

第6章  方案实施

6.1 方案实施情况简述

6.1.1 方案实施计划

根据方案可行性分析结果，以及企业现有资金状况、方案的技术难易程度以及对市场的调查研究后，我们最终确定各选定方案实施。制定F43、F44的实施计划见表6-1、6-2。

表6- 1  F43  锅炉煤破碎收尘系统改造实施进度表

| 序号 | 内容 | 2019年 |  |  |  |  |  | 负责 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |
| 1 | 锅炉煤破碎收尘系统改造技术分析 |  |  |  |  |  |  | 环保部 |
| 2 | 锅炉煤破碎收尘系统改造制订、论证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 锅炉煤破碎收尘系统改造方案实施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 锅炉煤破碎收尘系统改造调试、验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 锅炉煤破碎收尘系统改造正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-2   F44  锅炉煤破碎收尘系统改造实施进度表

| 序号 | 内容 | 2019年 |  |  |  |  |  | 负责 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |  |
| 1 | 建立酸雾综合处理系统技术分析 |  |  |  |  |  |  | 环保部 |
| 2 | 建立酸雾综合处理系统制订、论证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建立酸雾综合处理系统实施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建立酸雾综合处理系统调试、验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建立酸雾综合处理系统正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.2  筹措资金

中/高费方案实施的资金投入，主要是企业自筹，用公司自有资金解决，所需费用纳入年度费用计划或追加计划。

6.2  汇总已实施方案的成果

6.2.1 无/低费方案效益汇总

本着边审核边实施的原则，在审核过程中逐步实施了部分无/低费清洁生产方案，并收到一定的经济效益和环境效益。从2019年1月到2019年8月共产生无/低费清洁生产方案43项,实施清洁生产方案43项，实施率达100%，无/低费方案的实施取得了较好的获经济效益和环境效益，同时减少资源浪费，提高生产效率和加强生产设备维护。无低费方案汇总见表6-3。

表 6-3  已实施无/低费方案效益汇总表

| 方案 编号 | 方案名称 | 实际投资 （万元） | 年经济效益 (万元) | 经济效益计算 （年/万元） | 实际环境效果/ 节能效果（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 改造抽风系统 | 3 | 1.5 | 年节约用电1.5万元 | 节约用电27272度 |
| F2 | 电炉高效利用 | 0.5 | 0.11 | 每个月节约180度电，一年节约2160度电 | 每年节约2160度电 |
| F3 | 回转窑生产原料控制 | 0.2 | 3.2 | 每生产一吨锌氧粉可节约0.5吨煤,年节约3.2万元 | 年节煤53吨 |
| F4 | 提升浸出渣品位 | 1.2 | 4.6 | 节约煤的用量，电能降低到原来用量的三分之一,年可节约4.6万元 | 年节煤77吨 |
| F5 | 改造多膛炉燃烧室 | 4.5 | 6 | 改造燃烧室，让火焰进入炉膛内燃烧, 每月节约10吨煤,年节约100×600=60000万 | 年节煤100吨 |
| F6 | 新建初期雨水收集池 | 6.5 | 0.22 | 初期雨水回收进入系统减少水单耗,年节约用水1100吨 | 年节水1100吨 |
| F7 | 变压器室加装散热引风筒 | 1.14 | 0.4 | 减少维护费用,年可节约0.4万元 | 提高设备运行 |
| F8 | 采用高压清洗机打扫卫生 | 0.6 | 0.2 | 每年节约1000吨用水，每方按两元计算，每年可节约2000元 | 年节水1000吨 |
| F9 | 冷却塔顶部溜槽增设玻璃钢凹槽盖板 | 0.1 | 0.12 | 每年节约600吨用水，每方按两元计算，每年可节约1200元 | 年节水600吨 |
| F10 | 优化初期雨水用水 | 15 |  | 返往高位水池8700m³，系统减少8700m³,能节约用水 | 节约用水 |
| F11 | 银浮选用水优化 | 0.3 | 0.1 | 增加废水重复利用率 | 减少新水耗量 |
| F12 | 回转窑生产原料控制 | 1.5 | 2.8 | 加强原辅料采购标准要求，生产工艺改进及开路部分水分高的原料可降低能耗 | 降低煤耗，延长窑期 |
| F13 | 回转窑生产配入除焦剂 | 2.2 | 1.8 | 生产按万分之五配入除焦剂, 降低煤耗，增加回转窑处理量 | 减少烟气排放 |
| F14 | 净化工段一系统增设换热器 | 10 | 1.5 | 节约蒸汽，污水处理成本降低,节约1.5万元 | 减少冷凝水进入系统，即减少污水产生， |
| F15 | 缩小燃煤锅炉炉膛 | 5 | 2.3 | 低负荷运行每天可节约0.2吨煤左右，电100左右.年节煤60吨,节电30000度,节约2.3万元 | 节电3万度,节煤60吨 |
| F16 | 蒸汽阀采用柱塞阀蒸汽阀 | 0.2 | 0.78 | 可杜绝蒸汽泄漏每年约10吨，年可节约7800元 | 节约能源 |
| F17 | 一次浸出渣处置工艺调整 | 0.5 | 4.68 | 系统亚铁全部取消投入，提高锌回收率（30kw搅拌机+35kw搅拌机）×24h×30天×1元/度＝46800元/月 | 提高工艺水平,少污染物产生 |
| F18 | 空氧后液酸稀释方式调整 | 0.2 | 0.5 | 每月石头粉用量为300吨，改进后减少石头粉费用相应减少 | 优化工艺,减少污染物产生 |
| F19 | 增设溶液中间槽 | 1 | 间接效益 | 减少设备损坏的更换费用，避免设备故障造成的停产 | 提高设备运行效率 |
| F20 | 浸出一次压滤液输送优化 | 2 | 间接效益 | 节约用电 | 减少电耗 |
| F21 | 预处理系统调节池上方增加平台安装硫化钠加药罐 | 0.1 | 间接效益 | 增加不锈钢支架及防护栏，铺设玻璃钢格栅，减少因硫化钠渗漏对中水水质造成影响而复处理的药剂及人工成本 | 降低硫化钠渗漏进入清水沟道对中水水质造成的影响 |
| F22 | 加强设备维护保养 | 0.5 | 间接效益 | 减少设备运行效率,减少维护费用 | 提高设备运行能力 |
| F23 | 回转窑组轮带改用风机冷却 | 2.3 | 1.1 | 减少设备运行效率,减少维护费用 | 减少停窑时间，延长垫板更换周期 |
| F24 | 压滤机控制箱加装加热除湿装置 | 0.2 | 0.5 | 减少设备维护费用,年节约0.5万元 | 提高设备运行安全及稳定性 |
| F25 | 350kv开关柜母线箱加装引风除湿装置 | 0.76 | 间接经济效益 | 避免因放电而突发电气火灾，及配件更换产生的固体废物 | 提高设备运行效率 |
| F26 | 浸出二系统增设刮板输送机 | 2.5 | 间接效益 | 防止焙烧矿在运输过程中的损失 | 提高工艺水平,降低污染排放 |
| F27 | 水处理优化 | 4.6 | 间接效益 | 不涉及回用或深度处理时，让清水汇集池内的中水与空气中二氧化碳接触自然降低PH值，达到减少硫酸用量的目的。 | 减少酸雾产生量 |
| F28 | 改用空气氧化亚硫酸锌 | 1.1 | 2.5 | 现生产一吨硫酸锌需要一吨硫酸，改造后可不使用硫酸年可节约2.5万元 | 解决二氧化硫气体逸出造成环境问题 |
| F29 | 优化钙渣运输方式 | 3 | 2 | 减少搬运费用,年节约2万元 | 杜绝物料溅落 |
| F30 | 优化铜渣储运 | 3 | 间接环境效益 |  | 减少物料洒落飞扬造成环境污染 |
| F31 | 增设高压洗车机 | 8.4 | 3 | 每生产一吨锌锭可节约0.3m³水，今年按50000吨锌锭产量可节约15000m³水，一方水按2元计算，一年可节约30000元 | 年节约用水15000吨 |
| F32 | 浆化渣用水优化 | 3 | 0.1 | 节约用水，余热利用渣易浆化，降低污水降低处理成本 | 年节水500吨 |
| F33 | 优化水膜除尘器用水 | 0.5 | 0.12 | 每月节约500-700m³左右，每方水按2元，平均每月节约水折合人民币1200元左右 | 年节约用水600吨 |
| F34 | 优化锌浮渣储运 | 1.2 | 0.9 | 每天回收3kg锌浮渣尾矿，每kg按十元计算，每月可节约900元左右 | 减少运输扬尘 |
| F35 | 锌浮渣振动筛下料口采用布袋进行软连接 | 0.1 | 0.3 | 每天多回收1kg锌浮渣，1kg/天×10元/kg×30天/月＝300元/月 | 减少无组织排放 |
| F36 | 管道法兰采用废旧滤布套防护 | 2 | 2 | 减少溶液喷溅造成的环境污染，同时减少打扫卫生用水量 | 节约用水,减少污水产生量 |
| F37 | 电解槽安装接液溜槽 | 6.5 | 3.2 | 提高产品质量,增加经济效益 | 减少溶液滴漏 |
| F38 | 优化活性炭使用方式 | 0.2 | 0.5 | 每天10罐，每罐节约2袋，一天可节约20袋活性炭，一个月可节约600袋活性炭 | 减少废渣产生 |
| F39 | 焙烧矿输送优化 | 0.5 | 间接效益 | 防止焙烧矿在输送过程中的损失 | 减少无组织排放 |
| F40 | 改造投锌口烟尘收集罩 | 0.12 | 间接效益 |  | 减少烟尘无组织排放 |
| F41 | 改进旧铜梁清洗槽 | 8 | 间接效益 | 酸洗池范围增加彩钢瓦顶棚，防止雨水进入酸洗池增加水处理成本，制作密封性能良好的酸洗槽使用管道连接于环保除尘塔 | 减少烟尘排放 |
| F42 | 熔炼制粉炉旋风粉出口改为永磁密封 | 0.2 | 间接效益 | 减少出粉口漏气现象，降低锌粉氧化，提高锌粉有效锌 | 减少粉尘排放 |
| F43 | 硫酸管道法兰加装防护套 | 0.1 | 间接效益 | 降低法兰被雨淋后锈蚀腐化，增加法兰使用寿命 | 加强化学品防护 |
| 合计43 |  | 104.52 | 47.03 | 年节电59432kwh,节煤290t.节水18800t |  |

6.2.2 无/低费实施效果评价

本轮清洁生产审核，提出的43个无/低费方案全部实施，方案总投入资金104.52万元，实施无/低费方案后预计年收益47.03万元，实施的无低费清洁生产方案项目主要是节约原料和能源，加强设备的运行和维护，减少污染物排放。

6.3 中/高费方案实施情况

本轮清洁生产审核提出并实施中/高费清洁生产方案，方案实施完成情况及汇总见表6-4。

表 6-4  已实施中/高费方案效益汇总表

| 编号 | 方案名称 | 完成 时间 | 实际投资 （万元） | 经济效益 (万元/年) | 环境效益(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F43 | 锅炉煤破碎收尘系统改造 | 2019.5 | 60 | 10 | 节煤20吨,减少颗粒物排放3.06吨 |
| F44 | 建立酸雾综合处理系统 | 2019.5 | 301.78 | 35 | 年减少硫酸雾无组织排放9.51吨. |
| 合计 |  |  | 361.78 | 45 |  |

6.3.1实施方案F43锅炉煤破碎收尘系统改造实施效益计算

（1）经济效益:

通过对锅炉房燃煤破碎机进行收尘，原煤粉尘可回收作燃料进行使用，减少原煤浪费，每年约回收粉尘20吨，节约14000元左右。同时，因有完善的收尘系统，减少了人员清扫和相关劳务费用，也相应降低维护费用，年节省约10万元左右。

（2）环境效益：

①计算依据

25t/h原煤锅炉近两年未作环境监测，但已安装了在线监测仪。按曲靖市环境保护局核定的排污口编号为“FQ07#”。因此，锅炉房燃煤破碎机收尘项目按项目实施完成后的在线监测数据来计算减少颗粒物排放。在线排放情况见表6-5。

表6-5   燃煤锅炉排放口在线监测排放表

| 时间 | 污染物名称 | 废气量(m3/h) | 浓度（mg/m3） | 排放量(kg/h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.10.14 | 颗粒物 | 2930.4 | 46.49 | 0.77 |  |
| 2019.10.15 | 颗粒物 | 9787.1 | 41.27 | 0.96 |  |
| 2019.10.16 | 颗粒物 | 7974 | 33.82 | 1.23 |  |
| 平均 |  |  |  | 0.97 |  |

②计算过程

按照排放处理效率计算，处理效率为95%。2019年1月至2019年9月锅炉开机工时为5486小时，颗粒物排放量为6.2吨，处理前排放量为124吨。

按照单位产品排放量来计算实际排放数据，2018年电锌产量37454.39吨，锅炉颗粒物排放量为5.54吨。2019年6到9月颗粒物排放量为3.47吨，产品产量为36083.32吨。

项目实施前(2018年)颗粒物单位产品排放量：5540kg÷37454.39t=0.1479kg.

项目实施后(2019.6-9月)颗粒物单位产品排放量：3470kg÷36083.32t=0.0961kg.

项目实施后颗粒物单位产品削减量为:

0.1479-0.0961=0.0518kg。

按前三年产品平均数计算总减排量：68244.87+71354+37454.39=177053.26÷3=59017.75.

年减排量: 59017.75×0.0518=3057.12(kg)

项目实施后年减少颗粒物排放3.06吨.

附:烟气排放连续监测日平均值月报表

6.3.2实施方案F44建立酸雾综合处理系统效益计算

6.3.2.1经济效益:

本项目是环境项目，不产生经济效益。但是，通过对酸雾进行净化之后，可以大力发展生产，提高产量，在完善生产管理和环境管理的前提下，进一步提高经济效益。因此估算年因产品产量提升的收入为35万元左右。

6.3.1.2环境效益:

（1）核算依据:

审核后按照2019年8月23日云南尘清环境监测有限公司（云尘检字〔2019〕1187号）环境监测报告。

硫酸雾净化塔监测情况见表6-6。

表6-6   硫酸雾净化塔排放情况表

| 排污口编号 | 废气量(Nmg/m3) | 浓度（mg/m3） | 排放量(kg/h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FQ08# | 74899 | 0.65 | 0.051 |  |
| FQ09# | 17935 | 3.26 | 0.058 |  |
| 合计 |  |  | 0.109 |  |

(2)计算过程

按照排放处理效率计算，处理效率为95%。2019年6月至2019年9月酸雾净化塔净化工时为2928小时，硫酸雾排放量为0.319吨，处理前排放量为6.38吨。

2018年电锌产量37454.39吨，硫酸雾排放量为11.657吨。

2019年6到9月硫酸雾排放量为0.319吨，产品产量为36083.32吨。

项目实施前(2018年)硫酸雾单位产品排放量：6380kg÷37454.39t=0.17kg.

项目实施后(2019.6-9月)硫酸雾单位产品排放量：319kg÷36083.32t=0.0088kg.

项目实施后单位产品削减量为:

0.17-0.0088=0.1612(kg)

按前三年产品平均数计算总减排量：68244.87+71354+37454.39=177053.26÷3=59017.75.

年减排量: 59017.75×0.1612=9514(kg)

项目实施后年减少硫酸雾无组织排放9.51吨.

6.4已实施的清洁生产方案对企业的影响分析

6.4.1已实施的方案实施前后经济效益和环境效果

清洁生产审核共实施45个方案，其中无/低费方案43个，中/高费方2个。无/低费方案投入资金104.52万元，实现经济效益47.03万元/年；中/高费方案投入资金361.78万元，实现经济效益45万元/年，合计投资466.3万元,取得经济效益92.03万元/年。同时年节电59432千瓦时/年，节煤310吨/年，节水18800吨/年，减少颗粒物排放3.06吨/年，减少硫酸雾无组织排放9.51吨/年。方案经济效益和环境效益汇总情况详见表6-7。

表6-7   清洁生产方案效益汇总表

| 方案 | 投资 （万元） | 经济效益 （万元/年） | 环境效益和节能效益（年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无/低费方案 | 104.52 | 47.03 | 年节电（千瓦时） | 59432 |
| 中/高费方案 | 361.78 | 45 | 节煤（吨） | 310 |
|  |  |  | 节水（吨） | 18800 |
|  |  |  | 减少颗粒物排放(吨) | 3.06 |
| 合计(45) | 466.3 | 92.03 | 减少硫酸雾无组织排放(吨) | 9.51 |

6.4.2 清洁生产目标的完成情况

6.4.2.1目标完成情况

通过本轮的清洁生产审核，审核小组对清洁生产方案实施效果总结，同时根据预审核阶段提出的清洁生产审核目标进行完成情况对比，审核后依据项目实施达到的实际减排效果，统计了2019年10月以后方案实施完成的生产数据和环保相关数据，清洁生产目标完成的情况，列于表6-8。

表6—8  清洁生产近期目标完成情况表

| 序号 | 项目 | 审核前 | 目标 （2019．12） | 实际 完成（2019.9） | 削减量（2019年9月） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 绝对量t | 相对量（%） |
| 1 | 减少颗粒物排放 | 16.4 | 14.76 | 13.34 | -3.06 | -18.66 |
| 2 | 减少硫酸雾无组织排放 | 11．66 | 2.33 | 2.15 | -9.51 | -81.56 |

6.4.2.2清洁生产近期目标完成情况分析

本次清洁生产审核，公司以减少颗粒物有组织排放和减少硫酸雾无组织排放为首要任务，实施了有针对性的解决方案，顺利完成审核初期制定的目标，公司将不断加大对厂区废气无组织排放的治理力度，使厂区环境得到进一步改善。

6.4.3清洁生产水平评价

6.4.3.1审核后企业各项指标与国家清洁生产标准对比

企业开展清洁生产审核后，实施一系列的无/低费方案和中/高费方案，取得了较好的经济效益和环境效益。审核后，我们将公司各项指标与国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部颁布的《锌冶炼行业清洁生产评价指标体系》进行对比，以反映企业审核后的清洁生产水平。审核后企业各项评价结果如表6-9：

表6—9锌冶炼行业清洁生产评价指标体系(审核后2019年1-9月)

| 序号 | 一级 指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  | 单位 |  | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 |  |  |  | Ⅱ级基准值 |  | Ⅲ级基准值 |  |  | 公司实际 | 评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.3 | 冶炼工艺 |  |  |  | 0.3 | 氧压浸出湿法炼锌 |  |  |  | 常压浸出、常规湿法炼锌或高温高酸法炼锌 |  | 其它符合《铅锌行业规范条件》的工艺 |  |  |  | 二级 |
| 2 |  |  | 浸出渣处理 |  |  |  | 0.1 | 有浸出渣综合回收 |  |  |  |  |  | 无浸出渣综合回收 |  |  |  | 一级 |
| 3 |  |  | 制酸工艺 |  |  |  | 0.1 | 烟气双转双吸或其他先进制酸工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 末端治理及污染控制 |  |  |  | 0.1 | 满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）特别排放限值要求。 |  |  |  | 满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）达标排放要求。 |  |  |  |  |  | 二级 |
| 4 |  |  | 规模 |  | 万t Zn/a |  | 0.1 | 湿法工艺单系列≥10 |  |  |  | 湿法工艺单系列≥5 |  | / |  |  |  | 一级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  | 火法工艺≥3 万 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 阴极板 |  | m 2 |  | 0.1 | ≥3.2 |  |  |  | ≥2.6 |  | ≥1.13 |  |  | 1.15 | 三级 |
| 6 |  |  | *单台焙烧炉炉床面积 |  | m 2 |  | 0.1 | ≥100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 物流运输及无组织收集系统 |  |  |  | 0.05 | 储存系统密闭，物料自动加料，各种中间料、浸出渣、矿料均采用密闭装置运输，熔炼、精炼、熔铸、电解等无组织排放点均设置废气收集处理装置 |  | 储存系统密闭，物料自动加料，各种中间料、浸出渣、矿料均采用密闭装置运输，熔炼、精炼、熔铸等无组织排放点均设置废气收集处理装置 |  |  |  |  |  | 储存系统密闭，物料运输自动加料，矿料、中间料密闭运输，熔炼、精炼、熔铸等无组织排放点均设置废气收集处理装置 |  | 一级 |
| 8 |  |  | 自动控制系统 |  |  |  | 0.05 | 高压釜温度、气压、液位自动化控制;阴极板自动剥锌，自动清洗，阳极自动洗涤矫正、自动拍平，锌锭自动铸造，阴阳极自动排距并同时放入电解槽；生产过程产生的废气具备有效的收集与处理措施 |  | 阴、阳极自动铸造，自动排距；锌锭自动铸造，生产过程产生的废气具备有效的收集与处理措施 |  |  |  |  |  | 阴、阳极自动铸造、自动排距；生产过程产生的废气具备有效的收集与处理措施 |  | 二级 |
| 9 | 资源能源消耗指标 | 0.2 | *电锌电流效率 |  | % |  | 0.3 | ≥90 |  | ≥89 |  |  |  |  |  | ≥88 | 90 | 一级 |
| 10 |  |  | 单位产品新鲜水用量 |  | t/tZn |  | 0.2 | 8 |  | 12 |  |  |  |  |  | 15 | 3.65 | 一级 |
| 11 |  |  | 电锌直流电耗 |  | kW•h/t |  | 0.2 | ≤2900 |  | ≤3000 |  |  |  |  |  | ≤3050 | 3014.5 | 二级 |
| 12 |  |  | 电锌单位产品综合能耗（折标煤） |  | kgce/t |  | 0.3 | 湿法炼锌（氧化锌精矿-电锌锌锭）≤850 |  | 湿法炼锌（氧化锌精矿-电锌锌锭）≤900 |  |  |  |  |  |  | 857.7 | 二级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有浸出渣火法处理的湿法炼锌（精矿-电锌锌锭）≤1150 |  | 有浸出渣火法处理的湿法炼锌（精矿-电锌锌锭）≤1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 无浸出渣火法处理的湿法炼锌（精矿-电锌锌锭）≤850 |  |  |  |  | 无浸出渣火法处理的湿法炼锌（精矿-电锌锌锭）≤900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 火法炼锌（精矿-粗锌）≤1250 |  |  |  |  | 火法炼锌（精矿-粗锌）≤1600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 火法炼锌（精矿-精馏锌）≤1850 |  |  |  |  | 火法炼锌（精矿-精馏锌）≤2000 |  |  |  |
| 13 | 资源综合利用指标 | 0.2 | *水重复利用率 |  | % |  | 0.3 | ≥95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 | 一级 |
| 14 |  |  | 锌精矿或混合锌精矿重金属含量指标 |  | % |  | 0.1 | 混合锌精矿：As≤0.45、Cd≤0.4、Hg≤0.05、Cu≤0.06、Fe≤14、Pb≤2.5、Tl<0.2 锌精矿：As≤0.6、Cd≤0.3、Hg≤0.06、Cu≤0.06、Fe≤14、Pb≤2.5、Tl<0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 15 |  |  | 固体废物综合回收利用率 |  | % |  | 0.05 | 一般固废综合利用率≥90 |  |  | 一般固废综合利用率≥80 |  |  |  | 一般固废综合利用率≥70 |  |  | 一级 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 危险废物处置率≥100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级 |
| 16 |  |  | 总硫利用率 |  | % |  | 0.2 | ≥98 |  |  | ≥97 |  |  |  | ≥96 |  | 97 | 二级 |
| 17 |  |  | *锌总回收率 |  | % |  | 0.3 | ≥97 |  |  | ≥96 |  |  |  | ≥95.5 |  | 98 | 一级 |
| 18 | 产品特征指标 | 0.05 | 硫酸或硫磺质量要求 |  |  |  | 0.5 | 符合GB/T 534 或 GB/T 2449 |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 19 |  |  | 锌产品成分限制要求 |  |  |  | 0.5 | 符合 GB/T470 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 20 | 污染物产生指标 | 0.15 | *单位产品废水产生量 | t/t |  |  | 0.1 | ≤6 |  |  | ≤8 |  |  |  | ≤12 |  | 1.538 | 一级 |
| 21 |  |  | 单位产品特征污染物产生量（废水） | As |  | g/t | 0.08 | ≤30 |  |  | ≤50 |  |  |  | ≤70 |  | 1.5 | 一级 |
|  |  |  |  | Cd |  | g/t | 0.08 | ≤8 |  |  | ≤10 |  |  |  | ≤12 |  | 11.6 | 三级 |
|  |  |  |  | Hg |  | g/t | 0.08 | ≤1.5 |  |  | ≤2 |  |  |  | ≤2.5 |  | 0.088 | 一级 |
|  |  |  |  | Pb |  | g/t | 0.08 | ≤60 |  |  | ≤110 |  |  |  | ≤160 |  | 20.180 | 一级 |
| 22 |  |  | 单位产品特征污染物产生量（废气） | As |  | g/t | 0.08 | ≤70 |  |  | ≤120 |  |  |  | ≤170 |  | 0.700 | 一级 |
|  |  |  |  | Cd |  | g/t | 0.08 | ≤150 |  |  | ≤180 |  |  |  | ≤210 |  | 19.687 | 一级 |
|  |  |  |  | Hg |  | g/t | 0.08 | ≤1 |  |  | ≤2 |  |  |  | ≤3 |  | 0.329 | 一级 |
|  |  |  |  | Pb |  | g/t | 0.08 | ≤500 |  |  | ≤600 |  |  |  | ≤700 |  | 80.73 | 一级 |
|  |  |  |  | NOx |  | kg/t | 0.08 | ≤3 |  |  | ≤7 |  |  |  | ≤11 |  | 2.03 | 一级 |
|  |  |  |  | SO 2 |  | kg/t | 0.1 | ≤10 |  |  | ≤15 |  |  |  | ≤20 |  | 1.28 | 一级 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | kg/t | 0.08 | ≤30 |  |  | ≤120 |  |  |  | ≤160 |  | 97.2 | 二级 |
| 23 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | 环境法律法规执行情况 |  |  |  | 0.2 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，企业污染物排放总量及能源消耗总量满足国家及地方政府相关标准，满足环评批复、环保“三同时”制度、总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 24 |  |  | *产业政策符合性 |  |  |  | 0.1 | 生产规模符合国家和地方相关产业政策，不采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备，未生产国家明令禁止的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 25 |  |  | 清洁生产管理 |  |  |  | 0.1 | 按照 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系,建有专门负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；资源、能源、环保设施运行统计台账齐全；建立 、制定环境突发性事件应急预案（预案要通过相应环保部门备案）并定期演练。按行业无组织排放监管的相关政策要求，加强对无组织排放的防控措施，减少生产过程无组织排放。采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染，并建立土壤污染隐患排查制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 26 |  |  | *危险化学品管理 |  |  |  | 0.1 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 27 |  |  | 清洁生产审核 |  |  |  | 0.1 | 按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程生定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥80%；两次清洁生产审核间隔时间不超过 5 年。 | 按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对原料及生产全流程定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥60%；两次清洁生产审核间隔时间不超过 5 年。 |  |  |  | 按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，原料及生产全流程中部分生产工序定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥50%；两次清洁生产审核间隔时间不超过 5 年。 |  |  |  | 符合 |  |
| 28 |  |  | 节能管理 |  |  |  | 0.1 | 按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率为 90%； | 按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率≥70%； |  |  |  | 按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率≥50%； |  |  |  | 符合 |  |
| 29 |  |  | 固体废物处理处置 |  |  |  | 0.1 | 采用符合国家规定的废物处置方法处置废物；一般固体废物按照 GB 18599 相关规定执行；危险废物按照 GB 18597 相关规定执行。对一般工业固废进行妥善处理并加以循环利用。应制定并向当地环保主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物产生种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。制定意外事故防范措施预案，并向当地环保主管部门备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 30 |  |  | 计量器具配备情况 |  |  |  | 0.1 | 计量器具配备满足符合国家标准 GB 17167、GB 24789 三级计量配备要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 31 |  |  | 自行监测要求 |  |  |  | 0.1 | 按照 HJ 989 的规定进行监测，并制定、实施土壤自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |
| 注 1：带*的指标为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

对新建锌冶炼生产企业或新扩改建项目、现有锌冶炼生产企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为国际清洁生产领先水平、国内清洁生产先进水平和国内清洁生产一般水平。根据目前我国锌冶炼行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数判定值规定见表6-10。

表6 -10锌冶炼生产企业不同等级清洁生产水平判定表

| 企业清洁生产水平 | 评定条件 | 公司自评 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | # 同时满足：Yg 1 ≥85,限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 | 61.1 |
| Ⅱ级 | 同时满足：Yg 2 ≥85 ,限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 | 95.8 |
| Ⅲ级 | 同时满足：Yg 3 =100限定性指标全部满足Ⅲ级基准值要求及以上。 | 100 |

6.4.3.2审核后清洁生产水平评价

（1）三级清洁生产水平评定：

公司生产工艺及装备指标，资源能源消耗指标，资源综合利用指标，产品特征指标，污染物产生指标，清洁生产管理指标均达到清洁生产三级水平。

（2）二级清洁生产水平评定：

根据评定要求，司生产工艺及装备指标，资源能源消耗指标，资源综合利用指标，产品特征指标，污染物产生指标，清洁生产管理指标评分为95.8分,达到二级清洁生产水平。

（3）三级清洁生产水平评定：

根据评定要求，司生产工艺及装备指标，资源能源消耗指标，资源综合利用指标，产品特征指标，污染物产生指标，清洁生产管理指标评分为61.1分,未达到一级清洁生产水平。

（4）审核后清洁生产评价结论

审核后，公司各项指标与国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部颁布的《锌冶炼行业清洁生产评价指标体系》进行对比，公司达到清洁生产二级水平。

6.4.3.3清洁生产对标数据说明

（1）公司2019年1-9月主要产品锌锭为 68227.962吨。

（2）公司2019年1-9月)锌厂生产用水248822.5吨，产品为68227.962吨。单位用水量3.65吨.

(3)*单位产品废水产生量：104966÷68227.962=1.538(吨)

公司(2019年1-9月)锌厂废水产生量104966吨，产品为68227.962吨。

(4)污染物产生指标

2019年1-9月单位产品污染物产生指标，详见表6-11。

表6-11  2018年单位产品污染物产生情况表

| 污染指标 | 污染物 | 单位 | 2019年1-9月产生量(g ) | 2019年1-9月产品(t) | 单位产品产生量 g/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品特征污染物产生量（废水） | As | g/t | 9614.8856 | 68227.962 | 0.141 |
|  | Cd | g/t | 336940.86 | 68227.962 | 4.938 |
|  | Hg | g/t | 913.2042 | 68227.962 | 0.0134 |
|  | Pb | g/t | 208882.34 | 68227.962 | 3.062 |
| 单位产品特征污染物产生量（废气） | As | g/t | 13112.1 | 68227.962 | 0.192 |
|  | Cd | g/t | 368681.4 | 68227.962 | 5.404 |
|  | Hg | g/t | 2991.075 | 68227.962 | 0.044 |
|  | Pb | g/t | 209900 | 68227.962 | 3.076 |
|  | NOx | kg/t | 28700 kg | 68227.962 | 0.421 kg/t |
|  | SO 2 | kg/t | 36400 kg | 68227.962 | 0.534 kg/t |
|  | 颗粒物 | kg/t | 9000kg | 68227.962 | 0.132kg/t |

2019年1-9月污染物产生情况数据来源

废水产生量：

砷：0.0916mg/L×104966m3=9614.8856g

镉：3.21mg/L×104966m3=336940.86g

汞：0.0087mg/L×104966m3=913.2042g

铅：1.99mg/L×104966m3=208882.34g

废水产生量数据来源说明:

(5)废气产生量计算

废气产生量：根据《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业——铅锌冶炼》 （HJ863.1-2017）5.2.1 节规定，“对于大气污染物，以生产设施或有组织排放口为单位确定许可排放浓度、许可排放量。主要排放口逐一计算许可排放量，一般排放口只许可浓度，不许可排放量。”按照该规范 5.1 表 1 产排污节点、排放口及污染因子一览表，公司主要排气筒为回转窑烟囱。

回转窑2019年1-9月共运行5247.5h。

废气排放量：

砷：0.0017kg/h×5247.5h=13112.1g

镉：0.0478kg/h×5247.5h=368681.4g

汞：0.00057kg/h×5247.5=2991.075g

铅：0.04kg/h×5247.5h=209900g

氮氧化物：28700000g（根据在线监测月报表数据）

二氧化硫：36400000g（根据在线监测月报表数据）

颗粒物：9000000g（根据在线监测月报表数据）

根据环保设备设施处理效率：

二氧化硫：94%；颗粒物：99%；氮氧化物脱硫设施协同处理；砷、镉、汞、铅除尘设施协同处理，协同处理效率按50%计算。

废气产生量：

砷：13112.1g÷0.5=26224.2g

砷单位产品产生量：26224.2g÷

镉：368681.4g÷0.5=737362.8g

汞：2991.075g÷0.5=5982.15g

铅：209900g÷0.5=419800g

氮氧化物：28700000g÷0.5=57400000g

二氧化硫：36400000g÷0.06=606666666.7g

颗粒物：9000000g÷0.01=900000000g

(6)能源消耗计算,见表6-12

表6-12 2019年1-9月单位产品综合能耗情况表

| 指标名称 | 2019年1-9月产品产量（t） | 单位产品能耗（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 单位精锌(电锌)综合能耗（kgce/t） | 68227.962 | 856.7 |
| 析出锌(湿法)直流电单耗(kwh/t) | 68227.962 | 3014.5 |

6.5  成果宣传

公司通过实施清洁生产，取得了较好的经济效益和环境效益。同时对提高公司产品质量、较好的占领市场，取得客户的信任，在行业中的市场竟争中打下良好的基础。

通过清洁生产审核，公司建立健全了各种规章制度和奖励机制，较大地提高了员工的开拓能力和工作积极性。通过各种培训，教育员工节约各种原材料，节约资源能源，做好废弃物的回收利用，增强员工的节约减排意识。

总的来说，公司实施清洁生产取得的效益是多方面的，但和同行业的水平对比，公司不论在能源的利用还是在减污排污的各项指标等方面，公司将继续努力，不断推进清洁生产工作，改善良好的公共环境。

第7章    持续清洁生产

持续清洁生产是企业清洁生产审核的最后一个阶段。目的是使清洁生产工作在企业内长期、持续的推行下去。本阶段工作重点是建立推行和管理清洁生产工作的组织机构、建立促进实施清洁生产的管理制度、制定持续清洁生产计划以及编写清洁生产审核报告。

7.1 建立和完善清洁生产组织机构

7.1.1 成立清洁生产审核常设机构

通过本轮的清洁生产审核工作,公司员工从本岗位细节入手，积极挖掘清洁生产的改进点，做到节能降耗、预防污染，进一步提高节能减排意识，也使企业获得明显的经济效益和明显的环境效果。为将清洁生产审核工作纳入公司日常生产管理，持续进行下去，经公司领导研究决定组成清洁生产办公室，办公室成员如下：

主  任：洪巩堤（总经理）

副主任：窦峰（生产副总经理）

成员：陈恪锦（分管安全环保副总经理）、周伟（环境管理部经理）、周立雄（安全管理部经理）、郭文涛（行政办公室主任）、刘友芳（人力资源部经理）、张金美（财务部经理）、刘晓孟（锌厂厂长）、刘改良（综合利用厂厂长）、吴红方（超细锌粉厂厂长）。

持续清洁生产办公室工作分工见表7－1。

表7－1  持续清洁生产办公室成员职能分工表

| 姓名 | 小组职务 | 公司职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洪巩堤 | 主任 | 总经理 | 负责持续清洁生产全面工作 |
| 窦峰 | 副主任 | 生产副总经理 | 协助组长工作，负责全面清洁生产日常工作 |
| 陈恪锦 | 成员 | 副总经理 | 负责清洁生产办公室日常工作 |
| 周伟 | 成员 | 环保部经理 | 负责清洁生产办公室日常工作 |
| 郭文涛 | 成员 | 行政办公室主任 | 负责本部门清洁生产日常工作 |
| 刘友芳 | 成员 | 人力资源部经理 | 负责本部门清洁生产日常工作 |
| 张金美 | 成员 | 财务部经理 | 负责本部门清洁生产日常工作 |
| 刘晓孟 | 成员 | 锌厂厂长 | 负责本部门清洁生产日常工作 |
| 刘改良 | 成员 | 综合利用厂厂长 | 负责本部门清洁生产日常工作 |
| 吴红方 | 成员 | 超细锌粉厂厂长 | 负责本部门清洁生产日常工作 |

7.1.2 明确清洁生产办公室的主要任务

（1）总结本次清洁生产审核工作的经验，对存在的问题提出整改意见，进一步明确清洁生产审核的指导思想。

（2）将清洁生产审核工作纳入日常工作计划，结合公司的生产情况不断提高生产工艺水平，从而做到降污、减污和杜绝污染源的发生，不断节能降耗，减少生产成本，实现经济效益和环境效益双丰收。

（3）领导和监督清洁生产日常工作的开展，做好公司和本部门的相关工作。在工作中不断积累经验，在本次清洁生产审核工作的基础上，做好下一轮清洁生产审核工作的准备，为下一轮清洁生产审核提供准确的数据。

（4）在清洁生产领导小组的统一领导下，既有分工，又有配合，共同促进的提高清洁生产工作上新的台阶。

7.2  清洁生产的管理制度

持续推进企业的清洁生产，有赖于巩固和完善企业的清洁生产制度。清洁生产管理体制包括：把审核成果纳入企业的日常管理范畴，建立激励机制，保证稳定的资金支持，巩固健全一系列操作规程、规章制度等。

7.2.1把审核成果纳入企业的日常管理

把清洁生产审核的成果纳入企业的日常管理范畴，是巩固清洁生产成果，防止走过场的重要手段。特别是一些无/低费方案，使它们形成制度尤为重要。企业要求做好以下几点：

（1）把清洁生产审核提出的加强管理的措施文件化，形成制度；

（2）把清洁生产审核提出的岗位操作改进措施，写入岗位的操作规程，并要求严格执行；

（3）把清洁生产审核提出的工艺过程控制的改进措施，写入企业的技术规范。

7.2.2 建立和完善清洁生产激励机制

在奖金发放、提升、降级、上岗、辞退、表彰、批评等方面，充分与清洁生产的绩效挂钩；建立清洁生产激励机制，以调动全体员工参与清洁生产的积极性。要对研究开发、推广应用清洁生产技术、提出合理的清洁生产建议的人员，视其贡献大小给予一定的奖励。

7.2.3 保证稳定的清洁生产资金来源

为了持续地推动企业的清洁生产，企业将从实施清洁生产所产生的经济效益中，提取部分资金，设立专项费用专户，用于清洁生产，以滚动式地推动清洁生产。

7.2.4 建立和完善操作规程和规章制度

清洁生产涉及企业经济活动的方方面面，为把握清洁生产的机会，实现节能降耗、减污增效的目的，企业要不断完善各项操作规程和管理规章制度，教育员工严格按规章制度办事。

7.2.5 把清洁生产审核工作纳入企业的全面管理体系

清洁生产是企业全面管理体系的一个独特的、重要的、有机的组成部分。把清洁生产审核工作融入企业的整个管理体系中，特别是将清洁生产审核体系与质量管理体系、环境保护管理体系紧紧融合在一起，将大大促进企业清洁生产审核工作水平的提高，也将不断提高企业的现代化管理水平。

在这次清洁生产审核的过程中，结合公司的实际情况，审核小组初步制定了一些相关的清洁生产管理制度，主要有《清洁生产管理制度》。主要内容是清洁生产机构的组织、管理以及工作开展的方式、方法。

根据本次清洁生产审核，一些投入较大的项目、对公司影响较大的项目建立文件化管理，详见表7-2。

表 7-2    清洁生产方案文件化一览表

| 方案编号 | 方案名称 | 配套文件的增加或修订 |
| --- | --- | --- |
| F43 | 锅炉煤破碎收尘系统改造 | 修订《环保设备维护管理》 |
| F44 | 建立酸雾综合处理系统 | 修订《环保设备维护管理》 |

7.3  持续清洁生产计划

7.3.1 制定持续清洁生产计划

为了有效地将清洁生产在企业中有组织、有计划地继续推行下去，清洁生产审核工作小组制定出持续清洁生产计划，见下表7-3

表7-3   持续清洁生产计划

| 项目 | 主 要 内 容 | 开始时间 | 预计结束时间 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下一轮审核无低费和中高费方案的实施计划 | 1、将已实施的无低费方案制度化。 2、继续实施中／高费方案的实施。 | 2020.6.10 | 2020.12.30 | 各方案实施责任部门 |
|  | 3、分期分批对已实施方案成果进行公示宣传，继续开展全员清洁生产的宣传与培训。 | 2020.6.1 | 2020.12.30 | 办公室 |
| 员工的 清洁生产审核培训计划 | 1、清洁生产知识培训，通过内部报纸、简报、班前班后会、开办清洁生产知识培训、印制清洁生产手册等形式进行宣传和发动。每月2次。 | 2021.3.10 | 2021.5.30 | 清洁生产领导小组 |
|  | 2、清洁生产技术培训，定期组织职工学习行业推荐的清洁生产技术，培养职工科技创新能力。每季度1次 | 2021.6.15 | 2021.8.30 | 清洁生产领导小组 |
| 下一轮 清洁生产审核工作计划 | 1、初步确定下一轮的审核重点，编制下一轮的《清洁生产审核工作计划》 2、继续征集并实施清洁生产审核的无/低费、中/高费方案。 3、建立“清洁生产”工作方针目标，清洁生产岗位责任制，清洁生产奖罚制度，保证清洁生产工作持续有效开展。 | 2022.6.30 | 2022.12.30 | 清洁生产领导小组 |

7.3.2 清洁生产方案的实施计划

本轮清洁生产审核共提出无/低费方案43个，中/高费方案2个，这些方案目前已实施完毕，并已取得较为明显的经济效益和环境效益，特别是高费方案的实施效益非常明显。这些方案虽已实施完毕，但还要对方案进行跟踪检查，对不完善和存在缺陷的部位进行整改，以发挥更大的效益。同时，针对本次清洁生产审核出现的一些问题还未得到解决的，对一些尚未实施的项目，在本次清洁生产审核后加以实施，实施方案见表7-4。

表7—4      持续清洁生产方案一览表

| 编号 | 实施项目 | 实施内容 | 计划实 施时间 | 投入资金 （万元） | 经济效益和环 境效益（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转窑冲渣系统改造方案 | 本项目回转窑产生的熔渣采用水淬法处理。水淬法在高温熔渣与水接触时，在溜槽及渣池上方会产生大量水蒸气，这些气体随风逸散，恶化了周边环境，造成了视觉污染。为改善作业环境，需收集熔渣水淬时产生的大量水蒸气。拟改变出渣方式，将冲渣池加长，并形成一定斜坡，变抓斗机出渣为捞渣机出渣，预留出空间加装大集气罩，并在集气罩末端加装电除雾装置和排气筒。 | 2020年4月 | 306 | 该装置不但解决了高温渣水淬过程废气收集处理的难题，还具有节约水资源、节省投资、改善作业环境、环保效果好、设备重量轻、占地面积小、运行成本费用低、操作简单方便的优势，有效实现了渣水分离，方便水淬渣的集中收集。 |
| 2 | 物料转运优化 | 目前硫酸厂焙砂采用汽车运输转运至我公司，在装料和卸料的过程中粉尘无组织排放严重。硫酸一厂焙砂仓距离锌厂焙砂仓库约100m，硫酸二厂焙砂仓距离锌厂焙砂仓库约180m，公司拟采用正压气力输送方式运输焙沙。硫酸一厂和二厂的焙砂通过下料器进入输送管道，对管道施加高压气体带动焙砂向锌厂原料仓输送。 | 2021年4月 | 280 | （1）整个输送过程环境密闭，受气候环境和现场条件的影响小。一方面改善了操作的工作环境，另一方面确保输送环境，减少物料损耗，提高物料品质； （2）输送量大且可连续输送，运输成本不高； （3）设备结构简单，占地空间小，购买设备成本较低便于维 护； （4）可以在输送方式上实现一对多或者多对一的灵活处置； （5）易于对气力输送系统进行智能控制和统筹管理。 |
| 3 | 淘汰高耗能电机 | 公司涉及淘汰的机电设备较多，按照淘汰计划，2020年计划更换一批设备，共85台。全部更换新型的机电设箅 | 2020年5月 | 180 | 淘汰落后的高耗能机电设备，有效节约能源，降低能源，提高设备运行效率。 |

7.3.3 总结经验，不断完善清洁生产审核技术

本轮清洁生产审核，对公司带来了重大的影响，首先是清洁生产的思路，通过培训和学习清洁生产审核知识，全厂的员工和管理人员对清洁生产审核工作有了一个基本的认识，也初步掌握了开展清洁生产的工作步骤，从实施的无/低费方案和中/高费方案看，有明显的经济效益和环境效益，因而也在员工内部引起反响，使员工在今后的持续清洁生产过程中，对各自工作岗位的工序、各产污环节及时提出修正和更改意见，以提高公司的管理水平，更好地达到节能降耗目的。经过初步总结，主要经验如下：

（1）公司主要领导的参与支持是清洁生产审核的组织保障和方案实施资金的保障。

（2）公司工艺技术人员和环保技术人员紧密配合，对公司的生产工艺和环保状况进行诊断，发现和解决存在的问题，为提出清洁生产方案提供科学依据。

（3）员工的参与度，调动员工参与的积极性，在第一线及时发现问题，从而及时纠正，避免资源浪费和产污排污的进一步扩大。

（4）严格按照清洁生产审核的步骤和程序进行审核，工作循序渐进，有条不紊的开展。

7.3.4 制定企业员工清洁生产培训计划

员工清洁生产培训计划，详见表7－5.

表7-5持续清洁生产培训计划

| 计划 时间 | 培训对象 | 培训内容 | 培训负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年5月中旬 | 中高层管理人员 | 1、清洁生政策法规 2、清洁生产审核程序 | 公司领导 |
| 2020年3月上旬 | 生产部管理人员、各工段主任及工段管理人员 | 1、学习本轮清洁生产审核过程，通报本轮清洁生产审核结果 2、清洁生产政策法规 3、清洁生产审核操作实务 | 公司领导 |
| 2021年6月上旬 | 工段员工 | 1、学习清洁生产审核相关知识 2、工艺及技术培训 3、清洁生产培训资料的集中学习 | 各工段主任 |
| 2021年8月至12月每两月一次 | 各员工 | 清洁生产挖潜会议及阶段性总结 | 各工段主任 |

7.3.5 下一轮清洁生产审核重点及目标

下一轮清洁生产审核重点是超细锌粉厂，主要目标是进一步优化和改进生产工艺，加大重金属的治理力度，同时，加强对机械设备的管理和维护，提高设备运行效率，降低能源消耗。

结  论

本轮清洁生产经过7个阶段35个步骤的审核后，公司清洁水平的不断提升，取得了可喜的成果。

1、企业清洁生产水平

清洁生产水平不断提升，在资源能源利用及污染物排放方面，取得的效果明显，生产过程的环境管理水平提高。

2、企业产污、排污现状所处水平及其真实性、合理性评价

通过清洁生产审核和方案实施，经过环保部门检测，公司污染物达标排放。

3、清洁生产审核目标的完成情况

所设置的减少颗粒物排放、减少硫酸雾无组织排放达到了预期的清洁生产目标。

4、清洁生产方案成果总结

清洁生产审核提出并实施45个方案，其中无/低费方案43个，中/高费方2个。无/低费方案投入资金104.52万元，实现经济效益47.03万元/年；中/高费方案投入资金361.78万元，实现经济效益45万元/年，合计投资466.3万元，取得经济效益92.03万元/年。同时年节电59432千瓦时/年，节煤310吨/年，节水18800吨/年，减少颗粒物排放3.06吨/年，减少硫酸雾无组织排放9.51吨/年。

清洁生产审核后，我们将公司各项指标与国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部颁布的《锌冶炼行业清洁生产评价指标体系》进行对比，公司审核后达到清洁生产三级水平。

5、改进的意见及建议

（1）制订详细的持续清洁生产计划，继续加大力度对对废气的治理，提高经济效益及环境效益。

（2）完善监测手段，实施细化资源能源消耗重点的管理，降低能耗及减少污染物的排放。

（3）把清洁生产工作跟现有的各种管理制度有机结合起来，把清洁生产有效的并入目前企业各项管理中。

（4）对清洁生产方案有效激励进行追踪调查，进一步调动员工参与清洁生产的积极性。

通过本轮清洁生产审核，企业在取得成效的同时也清醒地认识到随着科学技术的不断进步，新工艺、新设备不断涌现，企业面临着不断进行技术改造，以进一步减少污染物排放量，适应环境质量不断改善的要求。在今后的工作中，我们将继续加大资金和科技投入，通过引进先进技术、先进设备来改造和更新旧设备，提高设备效率，提高综合利用水平，进一步降低各项消耗水平，从源头上减少污染物产生。

附件：

附件1：企业清洁生产审核综合效益表

清洁生产审核综合效益表

企业名称：云南罗平锌电股份有限公司  月主要产品及产量：

| 指标名称 | 具体信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业清洁生产方案及资金投入情况 | 序号 | 项 目 | 单位 | 数额 | 备注 |
|  | 1 | 清洁生产审核提出的清洁生产方案总数 其中：无/低费方案数 中/高费方案数 | 个 | 45 |  |
|  |  |  |  | 43 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 | 已经实施的清洁生产方案总数 其中：无/低费方案数 中/高费方案数 | 个 | 45 |  |
|  |  |  |  | 43 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  | 3 | 实施清洁生产方案资金总投入额 | 万元 | 466.3 |  |
| 二、实施清洁生产形成的能源与资源节约 | 序号 | 项目 | 单位 | 数额 | 备注 |
|  | 1 | 节水 | 万吨 | 1.88 |  |
|  | 2 | 节电 | 万度 | 5.9432 |  |
|  | 3 | 节煤 | 吨 | 310 |  |
|  | 4 | 节蒸汽 | 吨 |  |  |
|  | 5 | 节原料 | 吨 |  |  |
|  | 6 | 节柴油 |  |  |  |
| 三、实施清洁生产形成的经济效益 | 序号 | 项目 | 单位 | 数额 | 备注 |
|  | 1 | 节能降耗的经济效益 | 万元 | 55.2 |  |
|  | 2 | 削减污染物排放的经济效益 | 万元 | 36.83 |  |

注：[1] 节能降耗的经济效益以上年12月底的当地市场价计算。

[2] 削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的排污费、末端治理设施、材料及其运行费等。

附件2：企业清洁生产审核环境效益表

企业清洁生产审核环境效益表

企业名称：云南罗平锌电股份有限公司  2019年1－9月主要产品及产量

| 指标名称 | 具体信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、审核前后企业主要污染物产生指标（末端治理前）对比 | 序号 | 项目 |  | 单位 | 审核前 | 审核后 | 变化量 | 备注 |
|  | 1 | 废水排放量 |  | 万吨 | / | / | / |  |
|  | 2 | COD |  | 吨 | / | / | / |  |
|  | 3 | 氨氮 |  | 吨 | / | / | / |  |
|  | 4 | 总磷 |  | 吨 | / | / | / |  |
|  | 5 | 废气排放量 |  | 万标立方米 |  |  |  |  |
|  | 6 | 二氧化硫 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  | 7 | 氮氧化物 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  | 8 | 粉尘 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  | 9 | 烟尘 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  | 10 | 一般固废 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  | 11 | 危险废物 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  | 12 | 危险化学品 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  | 13 | ……根据企业情况补充 |  |  |  |  |  |  |
| 二、审核前后企业主要污染物排放指标对比 | 序号 | 项目 |  | 单位 | 审核前 | 审核后 | 变化量 | 备注 |
|  | 1 | 废水排放量 |  | 万吨 | / | / | / |  |
|  | 2 | COD |  | 吨 | / | / | / |  |
|  | 3 | 氨氮 |  | 吨 | / | / | / |  |
|  | 4 | 总磷 |  | 吨 | / | / | / |  |
|  | 5 | 废气排放量 |  | 万标立方米 |  |  |  |  |
|  | 6 | 二氧化硫 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  | 7 | 氮氧化物 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  | 8 | 粉尘 |  | 吨 | 156.7 | 144.7 | -12 |  |
|  | 9 | 烟尘 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  | 10 | 一般固废 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  | 11 | 危险废物 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  | 12 | 危险化学品 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  | 13 | ……根据企业情况补充 |  |  |  |  |  |  |
| 三、审核前后企业各项单位产品指标对比表 | 序号 | 单位产品指标 |  | 单位 | 审核前 | 审核后 | 变化量 | 备注 |
|  | 1 | 单位产品耗水量 |  | 吨/单位产品 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单位产品综合能耗 |  | kgce/单位产品 |  |  |  |  |
|  | 3 | 单位产品主要污染物产生量 | 废水量 | 吨/单位产品 |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 吨/单位产品 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 吨/单位产品 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 吨/单位产品 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放量 | 万标立方米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 吨 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 吨 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粉尘 | 吨 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 吨 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般固废 | 吨 |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险废物 | 吨 |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险化学品 | 吨 |  |  |  |  |
|  |  |  | …（补充） |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 单位产品主要污染物排放量 | 废水量 | 吨/单位产品 |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 吨/单位产品 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 吨/单位产品 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 吨/单位产品 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气排放量 | 万标立方米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | kg |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | kg |  |  |  |  |
|  |  |  | 粉尘 | kg | 0.175 | 0.158 | -0.017 |  |
|  |  |  | 烟尘 | kg |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般固废 | 吨 |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险废物 | 吨 |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险化学品 | 吨 |  |  |  |  |
|  |  |  | …（补充） |  |  |  |  |  |

附件3：辅导企业清洁生产审核师资格证书